2024年永春县高考标准化考点数字无线信号屏蔽系统报价单

| 报价单位 |  | 报价时间 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2024年永春县高考标准化考点数字无线信号屏蔽系统采购项目 | 报价人及联系电话 |  |
| 项目 |  | 总价（万元） | 备注 |  |
| 报价单位经办人签名： 单位（盖章）： |  |  |  |

2024年永春县高考标准化考点数字无线信号

屏蔽系统采购方案

一、项目情况

本项目包含永春一中、永春华侨中学、永春三中和永春美岭中学4个高考标准化考点的部分教室、卫生间、走廊、楼梯等场所数字无线信号屏蔽系统的建设，合计161间教室、47个卫生间。各学校教室和卫生间数量如下表(具体现状各供应商自行到现场勘察)：

| 序号 | 学校 | 楼栋 | 楼层 | 教室数量 | 卫生间数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永春一中 | 教学楼 | 1-4 | 40 | 16 |
| 2 | 永春华侨中学 | 周卿云大楼 | 1-4 | 20 | 8 |
|  |  | 梁绳基大楼 | 1-5 | 20 | 5 |
|  |  | 陈其聪大楼 | 3-4 | 8 | 2 |
| 3 | 永春三中 | 振万楼 | 1-3 | 16 | 0 |
|  |  | 冠华楼 | 1-3 | 18 | 0 |
|  |  | 鸿标楼 | 1-3 | 14 | 2 |
|  |  | 独立厕所 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 永春美岭中学 | 5号楼 | 3-4 | 9 | 4 |
|  |  | 10号楼 | 2-5 | 16 | 8 |

二、基本要求:

1.屏蔽器支持工作频段：2G-5G所有频段；支持通讯制式：中国境内所有电信运营商所有制式（目前中国移动、中国联通、中国电信、中国广电所使用的所有频段)，目前暂定为2G-5G及所有WIFI、蓝牙信号，支持通过部分硬件更新和管控软件升级，可屏蔽未来更新的通讯信号。

2.屏蔽器每个频段支持独立开关；设备具有同步状态指示及功率输出状态指示，每个系统功率状态独立显示；外壳防护：应符合GB/T4208-2017中IP65等级的规定。

3.屏蔽器支持远程网管功能，支持远程开关设备、定时开关、屏蔽功率调整、告警上报等功能；具有增益设置功能：在用的所有通道的频率可以通过客户端软件设置增益；要求干扰信号分配要有足够的强度（功率）冗余，以确保良好的屏蔽效果。

4.屏蔽器可以实现随意分区和集中控制功能；屏蔽器符合环保要求，低辐射部署：电磁辐射强度不得超过国家相关标准，符合GB8702-2014《电磁辐射防护规定》，产品长期开机不对人体产生不良影响，不对周边居民产生干扰。

5.选型产品必需支持与福建省教育考试无线信号屏蔽管理系统对接，同步本地设备状态信息；软件支持数据概览：包含设备数量统计，设备开通情况、阻断执行情况等；支持设备开通管理：包含选择计划任务，选择单个或多个时间段设置计划任务进行设备的定时开关功能；具备用户管理：包含设置多个不同的账号，用管理权限来区分账号的权限，根据需要平台可支持下发短信通知；支持事件日志管理：包含记录管理员对设备的操作、以及实时记录设备工作状况。

6.对整套屏蔽系统采用独立供电系统，对每个用电设备进行独立分路，单独专用线路区分、控制，保证用电安全稳定。

7.屏蔽方式：前端教室采用分布式一体化光纤智能屏蔽管控设备屏蔽覆盖模式，卫生间、楼梯、走廊采用集中分布式部署的设备屏蔽覆盖模式。

8.2024年5月20日前完成安装、调试，并委托专家或有资质的第三方进行验收(每个考点至少抽检10%)，验收费用由供应商支付。

9.提供整体三年质保服务（质保期从验收之日起算），免费维修。质保期内每年高考、中考和学考期间给各考点无偿调配一名技术人员协助工作。

10.免费为各考点培训2名设备操作管理人员，达到能正确使用和维护设备和系统的水平。

三、设备详细技术参数

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 数字屏蔽器（主机） | 1.输出频段：755~803MHz；865~880MHz；930~960MHz；1805~1880MHz；1885~1917MHz；2009~2026MHz；2110~2170MHz；2296~2391MHz；2510~2679MHz；3396~3604MHz。 2.输出功率：755~803MHz:≥14dBm；865~880MHz: ≥15dBm；930~960MHz: ≥15dBm；1805~1880MHz: ≥15dBm；1885~1917MHz: ≥14dBm；2009~2026MHz: ≥15dBm；2110~2170MHz: ≥15dBm；2296~2391MHz: ≥15dBm；2510~2679MHz: ≥15dBm；3396~3604MHz: ≥15dBm。 3.最大增益：≥70dB。 4.网管与监控功能：支持远程开关设备、定时开关、设备的屏蔽功率等级调整、告警上报等功能。 5.增益调节范围：0~30dB。 6.泄漏电流试验：≤0.19mA。 7.杂散干扰：9KHz~1GHz≤-38dBm；1GHz~12.75GHz≤-31dBm。 8.自动调试功能：输出功率自动调整。 9.外壳防护：IP65。 10.高温试验：温度 45士2℃、持续时间 2h，样机处于工作状态，试验后应能正常工作。 11.低温试验：温度-20士2℃、持续时间 2h，样机处于工作状态，试验后应能正常工作。 12.抗电强度试验：安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受GB16796-2009规定的45Hz~65Hz 交流电压的抗电强度试验，历时 ≥1min 应无击穿和飞弧现象。 13.电场强度：电磁辐射的电场强度不应大于12V/m（GB 8702-2014《电磁辐射防护规定》）。 14.操作性：即插即用，有自动调节功能，上电后即可正常工作。 注：以上第2、6、7、8、12、13项需提供具有检验检测资质的第三方检验检测机构出具的有效合格检验检测报告复印件予以佐证。 |
| 02 | 数字屏蔽器（远端） | 1.输出频段：755~803MHz；865~880MHz；930~960MHz；1805~1880MHz；1885~1917MHz；2009~2026MHz；2110~2170MHz；2296~2391MHz；2400~2487MHz；2510~2679MHz；3396~3604MHz；4800~4965MHz；5725~5850MHz。 2.输出功率：755~803MHz: ≥37dBm；865~880MHz: ≥41dBm；930~960MHz: ≥39dBm；1805~1880MHz: ≥39dBm；1885~1917MHz: ≥37dBm；2009~2026MHz: ≥38dBm；2110~2170MHz: ≥39dBm；2296~2391MHz: ≥37dBm；2400~2487MHz: ≥37dBm；2510~2679MHz: ≥37dBm；3396~3604MHz: ≥38dBm；4800~4965MHz: ≥41dBm；5725~5850MHz: ≥41dBm。 3.最大增益: ≥50dB。 4.网管与监控功能：支持远程开关设备、定时开关、屏蔽功率调整、告警上报等功能。 5.泄漏电流试验：≤0.95mA。 6.杂散干扰：9KHz~1GHz≤-38dBm,1GHz~12.75GHz≤-31dBm。 7.自动调试功能：输出功率自动调整。 8.外壳防护：IP65。 9.高温试验：温度 45士2℃、持续时间 2h，样机处于工作状态，试验后应能正常工作。 10.低温试验：温度-20士2℃、持续时间 2h，样机处于工作状态，试验后应能正常工作。 11.抗电强度试验：安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受GB16796-2009规定的45Hz~65Hz 交流电压的抗电强度试验，历时≥1min 应无击穿和飞弧现象。 12.电场强度检验：电磁辐射的电场强度不应大于12V/m（GB 8702-2014《电磁辐射防护规定》） 13.操作性：即插即用，有自动调节功能，上电后即可正常工作。 注：以上第2、5、6、7、11、12项需提供具有检验检测资质的第三方检验检测机构出具的有效合格检验检测报告复印件予以佐证。 |
| 03 | 拓展单元 | 1.工作频段;CDMA/FDD-LTE(BAND5)：869-880MHz； GSM/FDD-LTE(BAND8)：934-960MHz； DCS1800/FDD-LTE(BAND3)：1805-1880MHz； TD-A(BAND34)：2010-2025MHz； WCDMA/FDD-LTE(BAND1)：2110-2170MHz； TD-LTE(BAND39)：1885-1915MHz； TD-LTE(BAND40)：2300-2390MHz； TD-LTE (BAND38、41\5G N41)：2515-2675MHz ； 5G NR（N28）:758-798MHz； 5G NR（N78）:3300-3600MHz； WLAN:2400~2485MHz、5170~5330MHz，5725~5835MHz。 2.支持1分16的光电转换功能。 3.光衰减≤14dB。 |
| 04 | 智能屏蔽管控设备 | 1.输出频率：869-880MHz；934-960MHz；1805-1880MHz；2010-2025MHz；2110-2170MHz；1885-1915MHz；2300-2390MHz；2515-2675MHz；758-798MHz；3400-3600MHz；2400－2485MHz。 2.输出功率：869-880MHz: ≥25dBm；934-960MHz: ≥25dBm；1805-1880MHz: ≥28dBm；2010-2025MHz: ≥25dBm；2110-2170MHz: ≥25dBm；1885-1915MHz: ≥25dBm；2300-2390MHz: ≥25dBm；2515-2675MHz: ≥28 dBm；758-798MHz≥:25dBm；3400-3600MHz: ≥28dBm；2400－2485MHz: ≥25.dBm。 3.支持通讯制式：四大运营商及WIFI、蓝牙信号。 4.可扩展性：支持通过部分硬件更新和软件升级，可屏蔽未来更新的通讯信号。 5.整机功耗：≤70W。 6.最大增益：50±3dB。 7.增益调节步长：≤2dB。 8.有效输出功率：每频段输出功率不低于0.5W（27dbm）不高于2W（33dbm）。 9.杂散干扰：9KHz~1GHz≤-36dBm,1GHz~12.75GHz≤-36dBm。 10.电场强度检验：电磁辐射的电场强度不应大于12V/m（GB 8702-2014《电磁辐射防护规定》）。 11.射频、数据传输方式：光纤，同时拥有RJ45网络调试接口。 12.网管与监控功能：支持信号管控平台对设备状态查询，远程开关设备、定时开关、信号屏蔽功率等级调整、告警上报等功能。 13.系统组网：可支持多台组网，一个近端最大可支持60台。 注：以上第4、7、8、9、10项需提供具有检验检测资质的第三方检验检测机构出具的有效合格检验检测报告复印件予以佐证。 |
| 05 | 控制单元 | 1.外观：使用标准1U钣金机箱，采用无风扇防尘设计。 2.接入功能：支持信号屏蔽器的接入，具备提供本地端口映射以实现数据转发功能。 3.升级功能：支持通过硬件更新和软件远程升级。 4.远程软件升级功能：内置IP地址，可WEB或Telnet管理。 5.告警功能：具备掉电、离线告警功能。 6.接口协议：接口支持下接各种信号屏蔽器支持不同型号的屏蔽设备和无线电阻断设备控制协议，可管理配置对接不同型号的屏蔽设备并实时在线查看设备运行状况。 7.设备端口：RJ45 Console管理口，1个WAN口，3个LAN口。 8.工作温度检验：-40℃－75℃。 9.软件功能： ①具备本地路由功能，根据学校要求配置IP、网关等，并可设置监控上报服务器地址； ②本地客户端登录需使用账号和密码； ③可对信号屏蔽器进行编号，对每台屏蔽设备设置IP区分管理； ④查询设备工作参数，设备运行状态； ⑤可查询显示各频段的输出功率； ⑥具有可自动生成本地信号阻断设备列表与管理本校所有屏蔽近远端设备功能，并且直观的体现设备在线/离线状态； 注：以上第3、9③项需提供具有检验检测资质的第三方检验检测机构出具的有效合格检验检测报告复印件予以佐证。 |
| 06 | WIFI和蓝牙屏蔽设备 | 1.支持工作频段：WIFI、蓝牙所有频段。 2.支持通过部分硬件更新和软件升级，可屏蔽未来更新的WIFI、蓝牙信号。 3.设备天线接口：支持全向柱状天线或者定向板状天线。 4.支持频段独立开关，支持高、中、低功率等级设置。 5.支持带联网管理的RJ45管理接口。 6.可扩展性：支持增加对讲机、无人机、作弊器等频段的模块。 |
| 07 | 平台软件 | 1.数据统计及展示功能: ①具备大屏展示切换功能，同时可呈现设备的工作状态和数据统计分析; ②具备呈现总体考场数量信息，以及当前启用考场信息功能; ③可显示考点所有设备总体情况，如运行情况、告警情况等，并根据不同状态采用直观方式进行展示; ④支持呈现考点的所有屏蔽设备数量统计情况; ⑤支持呈现考点的所有屏蔽设备开通统计情况; ⑥具备实时呈现屏蔽设备阻断执行情况功能; 2.设备开通管理:可根据用户需求设置多个或单个时间计划任务，并且具备定时开关功能。 3.用户管理: ①同一所学校可设立多个管理账号，并可设置账号权限。 ②可根据用户使用需求设置，下发告警等短信通知。 4.事件日志管理：可记录管理员对设备的操作及实时记录设备工作状况。 5.一键启动功能：具备考点的屏蔽设备一键开启/关闭功能。 6.告警提醒：具备告警信息提醒，并且具备醒目展现功能。 7.设备管理功能：具备设备信息管理功能，可编辑屏蔽设备名称、屏蔽设备位置信息、屏蔽设备的类型、屏蔽设备自身编号、屏蔽设备厂家信息等功能。 8.查询功能： ①具备查询屏蔽设备告警状态、屏蔽设备输出功率以及屏蔽设备开关状态信息功能； ②具备查询设备告警日志、详细记录设备告警日志情况功能。 9.告警等级设置：具备设备告警级别定义，例如重要告警（设备断电、设备连接断开以及输出功率低于阈值）、一般告警功能。 10.告警信息推送：可设置告警通知方式，可通过邮件和短信方式进行告警信息推送。 注：以上第1③、2、5、7需提供具有检验检测资质的第三方检验检测机构出具的有效合格检验检测报告复印件予以佐证。 |
| 08 | 室内天线 | 增益2dBi 频率范围：700~3700MHz |
| 09 | 室内定向大板状天线 | 频率: 700~3700MHz VSWR:≤1.5 增益:12士1dBi |
| 10 | 腔体功分器 | 频率范围：700~3700MHz 三阶互调：≤-140@+43dBm×2 |
| 11 | 腔体耦合器 | 频率范围：700~3700MHz 三阶互调：≤-140@+43dBm×2 |
| 12 | 同轴电缆接头 | 1/2馈线接头 阻抗：50Ω |
| 13 | 同轴电缆 | 1/2馈线 频率：700-3700MHz |
| 14 | L转接头 | 阻抗：50Ω 频率：700-3700MHz |
| 15 | KK转接头 | 阻抗：50Ω 频率：700-3700MHz |
| 16 | JJ转接头 | 阻抗：50Ω 频率：700-3700MHz |
| 17 | 网线 | 超五类线 |
| 18 | 电源线 | RVV3*2.0铜线 |
| 19 | 皮线光缆 | 国标 |
| 20 | 配电系统（带空开） | 国标 |
| 21 | 壁挂机柜 | 国标 |
| 22 | 新增桥架 | 国标 |
| 23 | 辅材（包含水晶头、PVC管、空开、地线、扎带、胶布、抱杆、膨胀螺丝、钉卡、天线支架等） | 国标 |

永春县教育局

2024年3月6日