报价单

| 报价单位 |  | 报价时间 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2025年永春二中实验室功能室仪器设备采购项目 | 报价人 及联系电话 |  |
| 采购标的 |  | 总价（万元） |  |
| 实验室功能室仪器设备 |  |  |  |
| 报价单位经办人签名： 报价单位（盖章）： |  |  |  |

注：

1、报价时应附详细报价清单，详细报价清单中至少应包括单价、合价、总价，格式自拟。

2、报价人的报价默认包含一切税金、货物供应、技术资料费、包装、运输、装车、保险、卸货、安装调试、验收、上架整理、柜签标签、检验、质保维保服务等一切费用。

2025年永春二中实验室功能室仪器设备采购方案

- 采购项目及采购人

- 采购项目：2025年永春二中实验室功能室仪器设备采购项目

- 采购人：福建省永春第二中学

二、项目情况

- 为满足教育教学需要，加快二级达标高中创建，需采购实验室功能室仪器设备一批。

- 三、设备清单及技术参数要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、高中数学 |  |  |  |  |
| 1 | 图形计算器 | 1、中文菜单，大屏幕显示，满足高中数学中常用图形的绘制坐标系的横纵比，显示屏幕比例需满足16：9，像素点数量不低于82000； 2、操作方式简单快捷，实体按键数量不超过50个； 3、基本功能：概率/统计，矩阵计算，方程（组）求解，简单程序编制，二次方程作图；常规计算：能进行2、8、10、16四种进制转换运算；可进行长度、面积、体积、时间、温度、速度、质量、力、压力、功、功率等单位转换计算；图象/表格：可对于绘制的图形进行追踪，并将追踪的坐标值加入对应表格.可对于图形的线型进行5种不同类型（标准、细线、粗线、虚线、粗虚线）的设置；数列/递归：数列表达方式于教材表达方式一致（即an，、bn、cn）；动态图：自动生成动态的连续的图像，且可变换速度进行播放.可保留绘图轨迹；几何：可直接绘制半圆（直径）、等腰三角形、可通过函数解析式（函数f（x））进行图象绘制；理化：含有化学元素周期表并可查看相对原子质量；含基本物理常数.3、教学探索：可对一组连续动态的图片（动画）进行描点，生成数值表格，进行回归分析，画出拟合图形； 4、适合中国教育学会中学数学教学专业委员会全国高中数学图形计算器应用能力测试活动的相关要求； 5、供电方式为直流6V，且更换电源无需工具即可完成.续航能力不低于120小时.标配（免费）“屏幕画面同步”软件.非截屏软件.利用该软件通过电脑与任何品牌投影机连接，将计算器屏幕内容进行动态、同步、即时性投影展示. | 个 | 2 |
| 2 | 三角尺 | 教师演示使用，直角三角板（60°、30°）和等腰直角三角板各一片，采用优质ABS塑料制成，表面光滑，无杂质，整体采用醒目的黄颜色，黑色刻度线，均附有可插接的手持把手；等腰三角形，其斜边长不小于500mm，两底角为45°；直角三角形的长直角边不小于500mm，其他两角为30°、60°，所有角度误差不超过±2度；三角板边宽不小于35mm，板厚不小于5mm；所用的ABS原材料满足：维卡软化温度≥95℃；热变形温度≥90℃；熔体质量流动速率≥2；密度≥1.0g/m3；灰分≥1.4；邵氏硬度≥73；弯曲强度≥63；悬臂梁缺口冲击强度≥21；简支梁缺口冲击≥18.7； | 套 | 2 |
| 3 | 圆规 | 教师演示使用，圆规由规身、粉笔套、规脚三部份组成，长度不小于500mm，规身采用ABS塑料制作，合叶式，厚度不小于20mm；规身尾部采用螺栓固定，尾部一侧带有角度刻度线0°～90°以表示圆规张开的角度大小，每5°一刻度；另外一侧为长度刻度线0cm～60cm，用于表示圆规所画圆半径长度，每0.5cm一刻度；规身中部配有塑料套，要能灵活转动，以便不影响画圆时360°一次性画完；规身前端安有粉笔套柱和规脚，粉笔套柱采用弹簧夹套，可用粉笔以及水笔；规脚（圆心定位器）带有橡胶吸盘，可拆分；圆规表面要求应平整、挺直、无毛刺、无凹陷，橡皮脚便于定位，规脚画圆时不移动且不损伤黑板；所用的ABS原材料满足：维卡软化温度≥95℃；热变形温度≥90℃；熔体质量流动速率≥2；密度≥1.0g/m3；灰分≥1.4；邵氏硬度≥73；弯曲强度≥63；悬臂梁缺口冲击强度≥21；简支梁缺口冲击≥18.7； | 个 | 2 |
| 4 | 直角坐标黑板 | 演示用，双面900mm×600mm的钢制黑板，并用铝合金包边，长边的上方有一金属手柄，一面绘有X、Y轴，另一面绘有8×14个小方格； | 块 | 2 |
| 5 | 几何体模型 | 由金属框架焊接成的17种典型的空间几何体组成；金属丝（直径不小于3mm）的表面涂装了颜色鲜艳的塑料涂层，可以直观地观察到空间几何体的各种截面的图形；具体模型的形状有：长方体（200mm×160mm×115mm）、正方体（160mm×160mm×160mm）、棱柱、正三棱锥（楞长200mm、底部边长200mm）、正四棱台、正四棱锥（楞长140mm、底部边长75mm）、正五棱锥（楞长230mm、底部边长120mm）、正六棱锥（楞长230mm、底部边长100mm）、圆柱（高200mm、直径155mm）、圆台、圆锥（高195mm、直径150mm）、三棱锥（高215mm，底部边长不小于140mm）、球（直径195mm）、四面体、八面体（边长155mm）、十二面体（边长70mm）、二十面体（边长100mm）； | 套 | 2 |
| 6 | 圆锥曲线模型 | 演示用由塑料压制的底面直径100mm高度150mm圆锥体和边底面直径60mm高度100mm圆锥体组成的底座和4张圆锥曲线演示图板构成； | 套 | 2 |
| 7 | 凸凹多面体模型 | 由ABS塑料压制的长宽高约40mm的高度150mm凹面体和凸面体各两个构成；所用的ABS原材料满足：维卡软化温度≥95℃；热变形温度≥90℃；熔体质量流动速率≥2；密度≥1.0g/m3；灰分≥1.4；邵氏硬度≥73；弯曲强度≥63；悬臂梁缺口冲击强度≥21；简支梁缺口冲击≥18.7； | 套 | 2 |
| 8 | 平摆线形成模型 | 由长度500mm、厚度4mm的带强磁的有齿直尺一支；直径100mm、厚度4mm的带强磁的有齿圆片一块，圆片上印有圆周上的固定标记；印有平摆线的形成的400mm×600mm的钢制黑板一块组成； | 套 | 1 |
| 9 | 渐开线形成模型 | 由长度400mm、厚度4mm的带强磁的有齿直尺一支，尺身上印有与基圆可相吻合的标记圆点；直径100mm、厚度4mm的带强磁的有齿圆片一块；尺寸为400mm×600mm的，印有渐开线的形成过程的图案的钢制黑板一块组成； | 套 | 1 |
| 10 | 数学教学辅助软件 | 具有几何作图、图形变换、函数图象绘制、度量、动作控制等方面的功能，并以中文菜单显示，满足现行教材规定的相关实验要求； | 套 | 1 |
| 2、高中物理 |  |  |  |  |
| 11 | 钢制黑板 | 演示用，双面900mm×600mm的钢制黑板，并用铝合金包边，长边的上方有一金属手柄； | 块 | 1 |
| 12 | 仪器车 | 整体规格尺寸≥950×500×900mm，净重≥13kg，车体由不锈钢盆、不锈钢管、车轮组成；不锈钢盆，分上下两层，每层盆面尺寸900×450mm，盆边缘倒角处理，防止刮伤，盆背面带有防震垫装置，单层盆额定载重量50kg，所有连接配件均由不锈钢制作；车架主体采用≥25×25mm的不锈钢方管制成，形似“∩”，高≥800mm；车轮为四个φ100mm的万向脚轮，脚轮可360°任意转动，其中有两只脚轮带刹车装置； | 辆 | 1 |
| 13 | 透明盛液筒 | 通用仪器，φ100mm×300mm，由透明塑料制成；耐酸性能/级达到H1级；耐碱性能/级达到A2级；耐水性能达到HGB1级； | 个 | 2 |
| 14 | 物理支架 | 物理实验室通用仪器，可组装成夹持、平行、悬挂、装置平台、夹持平台等多种实验支架；仪器构件包含：大小A型座各1个、立杆（Φ12mm×500mm和Φ12mm×700mm各一支）、复夹2只、烧瓶夹1只、万向夹1只、台边夹1只、铁环1个、圆托盘1个、吊钩2只、吊钩杆1个、绝缘杆1支； | 套 | 1 |
| 15 | 方座支架 | 1、用于固定实验仪器的夹持装置，技术性能要求如下： （1）由底座、立杆、复夹（垂直夹2只、平行夹1只）、烧杯夹、铁环（大、小各1只）组成； （2）底座规格≥215×145×30mm，重量约为≥1.5Kg，采用环氧树脂台面板制作，模具底座和四个支撑脚一次成型，底座面上带有规则条纹起到防滑作用，整个底座具有防水、防火、防酸、防碱、防有机溶剂、表面光亮、美观大方； （3）立杆的直径≥11.5mm，杆长≥630mm，一端为螺纹，立杆由优质铁制成，外层电镀； （4）复夹都为金属制品，不易生锈，烧杯夹为铁制品电镀，烧瓶夹夹身中部由旋转螺丝、回力弹簧、V形螺帽组成，可随意调整夹口直径，夹口内侧带有防滑垫片； （5）大小架框直径分别为：大环直径≥95mm，小环直径≥60mm，铁制外层喷防锈、耐热强化漆； 2、为保证产品质量，环氧树脂台面板底满足以下要求： （1）弯曲强度≥41.2Mpa； （2）弯曲弹性模量≥12470Mpa； （3）巴氏硬度≥55； （4）悬臂梁缺口冲击强度≥2.2KJ/㎡； （5）甲醛释放量（40L）＜0.1mg/L； （6）通过不少于7种化学试剂的浸泡试验（16h、23℃），测试结果均为“表面无明显变化”； | 套 | 24 |
| 16 | 多功能实验支架 | 装置由以下零部件组成：1、 A型座，用作底座；2、立杆、长杆、短杆；3、 连接头，供垂直或水平夹持短杆、烧瓶夹等用；4、方向夹，供与立杆呈任一角度夹持短杆、烧瓶夹等用；5、铁环；6、烧瓶夹；7、 短杆，可作短立杆，也可作水平吊钩杆；8、吊钩；9、木底板，与短杆可组装成“方座支架”；10、滴定夹；11、圆盘；12、试管架板；13、漏斗架板； | 套 | 1 |
| 17 | 高中学生电源 | 1、外观结构：a、电源采用全金属结构，铝合金型材框架，面板为不锈钢镜面面板，严禁用塑料材质做机箱或面板以免因电源发热变形发生危险；b、市电输入采用标准三芯“品”型电源插口并自带保险装置；2、电源输出：a、直流稳压输出：2-16V，每2V一档，额定电流2A；过载自动保护；b、交流输出电压：2-16V，每2V一档，额定电流3A；过载自动保护；3、直流特性：a、电压偏调：±（2%U标+0.1V）；b、电压稳定性：输入电压在198V-242V间变化，在满载时输出电压变化量不大于2%U标+0.1V；c、负载稳定性：输入电压220V，负载电流在0至满载范围内变化，输出电压变化量不大于2%U标+0.1V；d、纹波电压：满载时纹波电压不大于0.1%U标（有效值）；4、交流特性：a、空载输出电压不大于1.05xU标+0.3V；b、满载输出电压不小于0.95xU标-0.3V；5、过载保护：电源在额定电流值内，应能正常、连续工作；负载大于额定电流1.1－1.5倍时，应过载保护；6、工作条件：a、环境温度：-20～＋40℃；b、相对湿度：≤90%（40℃）；c、工作电压：198V~242V50Hz～60Hz；d、工作时间：连续工作时间不小于8h；7、符合教育部JY0361－1999《教学电源》有关规定； 8、为保证产品质量，产品必须符合以下技术参数及要求： （1）交流空载电压、交流满载电压、交流过载保护：2V档、4V档、6V档、8V档、10V档、12V档、14V档、16V档，各档单项检测结论“合格”； （2）直流电压偏调、直流电压稳定性、直流负载稳定性、纹波电压、直流稳压过载保护：：2V档、4V档、6V档、8V档、10V档、12V档、14V档、16V档，各档单项检测结论“合格”； （3）电压试验：带保护接地端子：1.5KV、5mA，不应出现飞弧和击穿现象，单项检测结论“合格”；绝缘电阻：≥20MΩ，单项检测结论“合格”； | 台 | 25 |
| 18 | 高中教学电源 | 1、外观结构：a、电源采用全金属结构，铝合金型材框架，面板为不锈钢镜面面板，严禁用塑料材质做机箱或面板以免因电源发热变形发生危险；b、市电输入采用标准三芯“品”型电源插口并自带保险装置；2、电源输出：a、直流稳压输出：2-16V，每2V一档，额定电流2A；过载自动保护；b、交流输出电压：2-16V，每2V一档，额定电流3A；过载自动保护；3、直流特性：a、电压偏调：±（2%U标+0.1V）；b、电压稳定性：输入电压在198V-242V间变化，在满载时输出电压变化量不大于2%U标+0.1V；c、负载稳定性：输入电压220V，负载电流在0至满载范围内变化，输出电压变化量不大于2%U标+0.1V；d、纹波电压：满载时纹波电压不大于0.1%U标（有效值）；4、交流特性：a、空载输出电压不大于1.05xU标+0.3V；b、满载输出电压不小于0.95xU标-0.3V；5、过载保护：电源在额定电流值内，应能正常、连续工作；负载大于额定电流1.1－1.5倍时，应过载保护；6、工作条件：a、环境温度：-20～＋40℃；b、相对湿度：≤90%（40℃）；c、工作电压：198V~242V50Hz～60Hz；d、工作时间：连续工作时间不小于8h；7、符合教育部JY0361－1999《教学电源》有关规定； 8、为保证产品质量，产品必须符合以下技术参数及要求： （1）交流空载电压、交流满载电压、交流过载保护：2V档、4V档、6V档、8V档、10V档、12V档、14V档、16V档、18V档、20V档、22V档、24V档，各档单项检测结论“合格”； （2）直流电压偏调、直流电压稳定性、直流负载稳定性、纹波电压、直流稳压过载保护：：2V档、4V档、6V档、8V档、10V档、12V档、14V档、16V档、18V档、20V档、22V档、24V档，各档单项检测结论“合格”； （3）电压试验：带保护接地端子：1.5KV、5mA，不应出现飞弧和击穿现象，单项检测结论“合格”；绝缘电阻：≥20MΩ，单项检测结论“合格”； | 台 | 3 |
| 19 | 感应圈 | 用于中学物理演示实验中产生5KV～50KV的高压脉冲，电子开关式，连续可调；仪器直接使用220V/50Hz市电，消耗功率不大于120W，输出端放电火花距离为5～50mm，火花条数在两条以上，配有一对放电针杆； | 台 | 1 |
| 20 | 直流高压电源 | 1、输出电压：250V、300V、600V、1000V、1200V、1500V； 2、纹波电压：≤0.5V； 3、输出电流：≥0.1A（250V、300V时），≥0.05A（600V、1000V、1200V、1500V时）； 4、有过载保护：高压：250V，300V/0.1A，高压：600V，1KV，1.2KV，1.5KV/0.05A，设有过载自动保护； 5、金属外壳：245mm*185mm*115mm； | 台 | 1 |
| 21 | 电子起电机 | 用于中学理化实验中产生高压静电，可做电火花放电实验、电场力实验、电场线实验、静电屏蔽实验、钟摆小球实验、静电吸引水流实验、静电危害实验等；仪器面板上有电压表、电流表、调谐旋钮、电源开关和点开关；输入电压为DC6V，输出电压可达30kV～40kV，但最大放电电流必须小于500µA； | 台 | 8 |
| 22 | 钢直尺 | 选用镍铬合金钢或铬钒合金钢或碳钢材质，200mm，1mm； | 只 | 25 |
| 23 | 钢直尺 | 选用镍铬合金钢或铬钒合金钢或碳钢材质，600mm，1mm； | 只 | 1 |
| 24 | 外径千分尺 | 测量范围：0mm～25mm，分辨率：0.01mm；尺架材质：铁铸件，尺架表面处理：喷塑，量面材质：硬质合金； | 只 | 4 |
| 25 | 托盘天平 | 1、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成；刀子：钢或玛瑙制成；标尺最大称量500g，分度值0.5g；秤量允许误差为±0.5d（分度值）；标尺应光洁平直，连接部位应固紧，分度线应均匀，游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码不应移位；刀子应垂直地紧固； 2、为保证产品质量，单个砝码对应误差允许范围要求： （1）10g±6mg； （2）20g±8mg； （3）50g±10mg； （4）100g±16mg； （5）200g±30mg； | 台 | 2 |
| 26 | 指针式体重计 | 用于测量体重，整机以金属件为主，附测体高装置，采用杠杆系统，最大秤量160千克，最小秤量5千克，最小分度值0.5千克； | 台 | 1 |
| 27 | 金属钩码 | 10g×1，20g×2，50g×2，200g×2，塑料盒包装：100mm×68mm×33mm，构码表面镀锌，无毛刺； | 套 | 25 |
| 28 | 电火花计时器 | 作为教学实验用的计时仪器，能够把物体运动情况定时地记录在专用纸带上；仪器采用高压脉冲电火花进行计时，操作简单、准确性高、可靠性好、使用安全；仪器由下列物件组成：电火花计时器1台、重锤1只、固定夹1只、纸带（宽17.5mm）1卷、墨粉纸1包；技术性能要求：1、打点周期20mS，相对误差不大于1%；2、高压脉冲强度，能击穿8mm空气间隙；3、高压脉冲输出平均电流150～300μA；4、打点质量：连续打点50点无漏点，点子清晰，直径不大于0.8mm；5、实验效果测重力加速度g，应达到以下要求：g的值应在9.5米每二次方秒和9.9米每二次方秒之间；6、工作电源：AC220±22V、50±2.5Hz；7、记录纸带：宽度为17.5mm白纸带；8、工作环境条件：温度0～+40℃，相对湿度不大于90%（40℃）；9、计时器质量：200g；10、重锤质量：300g±8g；11、计时器规格：65mm×150mm×42mm； | 个 | 2 |
| 29 | 数字计时器 | 具有存储功能，时基精度高（微秒级）的测量时间间隔的数字计量仪器，可做计数、计时等使用；仪器采用MCS-51单片微型计算机为核心，单位和量程自动定位、换档，且自动进入四舍五入智能化显示数据；除了具有一般计时器的功能外，与J2125型系列气垫导轨、J04271型自由落体实验仪、J04227型斜槽轨道等配合使用，还能测量速度、加速度、重力加速度、周期等物理量和碰撞等实验，并直接显示实验的速度和加速度的值；技术性能：1、时基精度石英晶体振荡器采用6MHz，1MHz±50Hz；2、数据显示四位，高为12.24mm高亮度LED数码显示，四位及以上，数据存贮，八个LED功能指示，溢出指示“1”，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间（对碰、追碰），有光电门接口和电磁铁接口，统一接口；3、计数范围0～9999；4、计时范围0.00ms～9999s；5、速度范围0.00～999cm/s；6、加速度范围0.00～999cm/s2；7、周期0.00ms～9999s；8、时标周期0.1ms，1ms，10ms，100ms，1s；9、时标幅度不小于5V；10、光电门2个；规格219×228×88mm； | 台 | 3 |
| 30 | 温度计 | 红液，0℃～100℃，玻璃制品，耐酸性能/级达到H1级；耐碱性能/级达到A2级；耐水性能达到HGB1级； | 支 | 15 |
| 31 | 条形盒测力计 | 量程为2.5N；最小刻度值0.05N；由塑料外壳、弹簧、拉杆指环、提环、调零螺母、挂钩以及铝金属刻度面板等组成，面板可调，使指针能调至零刻度； | 个 | 5 |
| 32 | 圆盘测力计 | 5N，ABS材质，所用的ABS原材料满足：维卡软化温度≥95℃；热变形温度≥90℃；熔体质量流动速率≥2；密度≥1.0g/m3；灰分≥1.4；邵氏硬度≥73；弯曲强度≥63；悬臂梁缺口冲击强度≥21；简支梁缺口冲击≥18.7； | 个 | 2 |
| 33 | 高中数字演示电表 | 仪器采用前后（大、小）双面显示屏幕，能同时显示被测量程的数值；主要技术性能：1、直流电压测试：0～±2V、0～±20V、0～±200V、0～±1000V四挡，误差±1%；2、直流电流测试：0～±2mA、0～±20mA、0～±200mA、0～±2000mA四档，误差±1%（其中2000mA误差±1.5%）；3、检流计：±2000μA，误差±1.5%；4、电阻测试：0～2KΩ、0～20KΩ、0～200KΩ、0～2000KΩ四档，误差±1%；5、工作环境及其他：使用环境、温度0℃～40℃，相对湿度45%～75%，RH大气压（8.6～10.6）×10⒋PQ；6、电源：AC220V±10%；50Hz±5%；工作时间：连续4小时；额定功耗：≤10W； | 只 | 1 |
| 34 | 多用电表 | 实验室通用测量仪器，数字式读数，4-1/2位，能够进行电压﹑电流﹑电阻﹑温度﹑频率﹑电容﹑二极管等电学测试；采用积分式A/D转换原理抑制串桢干扰； | 只 | 1 |
| 35 | 电阻箱 | 用于中学物理实验中，测量电源的电动势及内电阻，验证部分电路的欧姆定律，测量电表的内电阻及扩大电压表量程，测定未知电阻，作已知电阻接入电路中来调节所需的电流等；仪器采用电阻变换方式为开关式，靠电刷旋转到不同的位置而达到阻值变换的目的；仪器主要性能要求：准确等级0.5级，阻值范围0～9999欧姆，电路对外壳的金属部分之行绝缘电阻大于20M欧姆；使用温度0～40℃，相对湿度小于85%； | 个 | 12 |
| 36 | 量角器（圆等分器） | 用于学生分组，直径约25cm，采用透明塑料制成； | 个 | 1 |
| 37 | 帕斯卡球 | 由气筒、圆球和喷咀、活塞等组成；玻璃制品；耐酸性能/级达到H1级；耐碱性能/级达到A2级；耐水性能达到HGB1级； | 个 | 1 |
| 38 | 微小形变演示器 | 仪器用于演示物体微小形变形象，由二个平面镜、一个激光笔和一个激光笔架组成； | 套 | 1 |
| 39 | 力的合成分解演示器 | 用于中学物理静力学教学实验，通过共力点的平衡力系来演示说明力的合成和力的分解；仪器由分度坐标盘、汇力环、测力计、调节器、滑轮、夹具、支架等组成；其中，分力间可调角30°～180°，合力可调角60°； | 套 | 1 |
| 40 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 用于高中物理力学教学分组实验；每套仪器含金属支杆3支（长度50cm，直径7mm）.单滑轮.尼龙线.桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调； | 套 | 25 |
| 41 | 离心轨道 | 用于中学物理演示物体在竖直的环形轨道上的运动；仪器由钢球、环形轨道、捕球圈等组成，其中小球重约70G，环形轨道为金属制品，底座长：275mm，宽：110mm，高：12mm；小球直径：25mm； | 套 | 1 |
| 42 | 运动合成分解演示器 | 产品由底座、面板、小车、画板、画笔、X向传动装置、Y向传动装置、控制系统部分、电源接线等组成；底座及面板采用厚度1.5mm的钢板制作，面板尺寸为400×320mm，底座尺寸为400×120×14mm；小车尺寸约80×50×40mm，车轮采用金属材料制作；画板尺寸为240×170mm；笔尖与画板的间距可通过调节螺母调节；X向传动装置及Y向传动装置均采用小电机带动皮带轮传动；大皮带轮采用工程塑料制作，尺寸为φ39.5×5.5mm，小皮带轮采用铜棒制作，直径为φ8mm，皮带采用φ50mm的橡胶皮带；控制系统部分包括：X向换向开关、Y向换向开关、Y向调速旋钮、X向运动按键、Y向运动按键、合运动操作键等；仪器使用电源电压：DC3～6V；可用于演示匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成等实验； | 套 | 1 |
| 43 | 小型气源 | 用于中学物理教学实验中，与气垫导轨配套使用；要求气压不小于5kPa，低噪声，出气洁净、不堵孔、体积小、连续工作时间长；工作环境电源220V/50Hz，工作温度－10～＋40℃，工作时间不小于60分钟，外壳温升不大于35°；外壳由塑料制成；.结构组成：仪器主体，塑料气管；底部直径：Φ205mm，高约260mm，出气口：Φ22mm； | 台 | 2 |
| 44 | 反冲运动演示器 | 用于高中物理教学中演示有关反冲运动的实验，利用空气的反向作用力推动模型；仪器由导弹模型.风叶.电源开关.换向开关.电池盒.底座.钢丝支架.挡风屏板等组成； | 套 | 1 |
| 45 | 超重失重演示器 | 用于中学物理《超重与失重》的教学演示；仪器主要由可升降的指针式圆盘测力计，槽码和装有钢丝、导轨、定滑轮、传动索、砝码吊带、桌夹、支架等构成；指针式圆盘测力计有红色主指针、红色游标、蓝色游针，游针用以指示测力计下方的槽码，在地球引力范围内变速升降中，对测力计作用力变化的读数，游标指示槽码静止时重力，测力计上端有调零装置，刻度盘也可拨转；性能要求：1、测力计极限为2N；2、最小分度为0.02N；3、测力误差不大于0.02N；4、槽码为3×50g；5、测力计自重约：0.35kg； | 个 | 1 |
| 46 | 动能势能演示器 | 使用于高中物理教学中动能和势能的演示实验；根据不同配置可分别演示：物体的动能跟质量和速度的关系，物体的重力势能跟质量和高度的关系以及物体由于发生弹性形变而具有的弹性势能；仪器包括：大刻度板、定位圈及滑杆、小滑块、圆筒、弹簧及释放手柄、底座、小刻度板、大滑块、导轨和钢球； | 台 | 1 |
| 47 | 平抛竖落仪 | 用于高中物理教学中有关平抛物体和自由落体，同时落地的演示实验；仪器由底板、轴、角铁、圆窝、弹簧、扳机、转门、钢球、方孔、挡柱组成； | 个 | 1 |
| 48 | 运动频闪观测仪 | 1、用于中学、高校等物理实验教学，也可用于工业控制测量如监测电机、电扇、齿轮等转动时的工作状态； 2、观测振动等快速往复类运动的工作状态；主要实验类如下：水滴的自由落体的观察；水滴的平抛运动和斜上抛运动的观察；水滴在表面张力的作用下形成过程的观察；观察高速旋转电风扇的‘静止’图像，电扇转速的快速测定；音叉振动、弦振动、弹性薄片振动的静止图像的观察； 3、技术指标：测试量程1.0-999.0Hz，分辨率1Hz；闪光频率1.0-999.0Hz，调节精度1Hz； 4、用于中学、高校等物理实验教学，也可用于工业控制测量如监测电机、电扇、齿轮等转动时的工作状态；观测振动等快速往复类运动的工作状态； | 套 | 1 |
| 49 | 演示力矩盘 | 由圆盘、轴、吊线（6根）组成；圆盘：F型平面度误差不大于2mm，正面有与轴心同心的圆圈； | 个 | 1 |
| 50 | 力矩盘 | 由圆盘、轴、带线的空心销6个、立杆、三脚铸铁底座组成，满足现行教材规定的相关实验要求； | 个 | 25 |
| 51 | 动量传递演示器（碰撞球） | 供中午物理演示物体相互作用时动量的传递，由铁管制成的长方形架子、调节器及五个质量和大小都相同的刚球组成；各个球都有径向小孔，以便用线悬挂起来； | 套 | 1 |
| 52 | 纵波演示器 | 中学物理演示纵波的传播、反射等；仪器采用金属支架悬挂弹簧形式，全长110cm、Φ60mm螺旋弹簧自由悬挂在金属支架上，振源金属球可上下调节，整套仪器包括机架1个（螺旋弹簧1支、振源2只）；连接杆15个；反光白布1块；可拆卸后装入40×35×15cm的纸箱内； | 套 | 1 |
| 53 | 波动演示器 | 手摇式，由机械传动机构、横波水平帘、纵波水波帘、波动衰减器等部件组成；机械传动机构由18个厚偏心轮和1个薄偏心轮组成每个偏心轮以转过30°角后带带动下一个轮，按相位差依次传动；偏心轮角度在一个半波长内累计误差不超过30；机械传动机构应升降方便；凸轮杆和偏心轮配合后，手柄倒、顺转动灵活； | 台 | 1 |
| 54 | 空气压缩引火仪 | 由手柄、连杆、端盖、耐油橡皮圈、气缸体、底座等组成；手柄为ABS塑料制品；所用的ABS原材料满足：维卡软化温度≥95℃；热变形温度≥90℃；熔体质量流动速率≥2；密度≥1.0g/m3；灰分≥1.4；邵氏硬度≥73；弯曲强度≥63；悬臂梁缺口冲击强度≥21；简支梁缺口冲击≥18.7； | 个 | 4 |
| 55 | 气体定律演示器 | 总体长度不小于300mm，宽度不小于150mm；由气柱玻管、压力表、定容机构、固定架和体积标尺等主要部件组成；气柱玻管又分外管和管塞二部分；管塞摩擦面上有小孔数个，中间有一细玻璃管穿过两端，其上端与压力表相连，下端与被测气体相通，但与管塞内部不相通；管塞内灌进特种油；油面高出中部小孔5毫米左右；管塞在上下滑动时不断有少最油被拖带出来，以保持接触面的润滑，增加气密性，防止被测气体外漏；气体的体积和压强可以从体积标尺和压力表刻度读出，用手拉压管塞改变气体体积，压力表指针转动表明气体压强也随之改变；这样就得到在温度不变时，压强P与体积V的关系（玻意耳--马略特定律）；如需改变被测气体的温度，也要将演示器的气柱玻管浸入盛有热水的烧杯中，即可获得P、V、T三者关系（气态方程）；当保持体积V或压强P不变，就可验证查埋定律或盖·吕萨克定律； | 套 | 25 |
| 56 | 感应起电机 | 1、环境温度：-10~40℃；2、起电盘直径：235毫米；3、放电距离：（1）在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥55mm；（2）在相对湿度小于80%的条件下火花放电距离≥30mm；4、本仪器由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷（感应电刷）、电刷杆、上轴及上轴螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片组成； | 台 | 1 |
| 57 | 小灯座 | 用于中学电路实验，由底座、接线柱、灯座、灯泡组成；底座：75mm×35mm×10mm，工作电压不大于36V，工作电流不大于2.5A； | 个 | 20 |
| 58 | 单刀开关 | 用于中学电路实验中，由底座、开关动片、开关定片、接线柱组成；底座为黑色塑料，工作电压不超过36V，工作电流不超过6A； | 个 | 5 |
| 59 | 滑动变阻器 | 用于中学物理实验中，演示滑动变阻器的构造和原理，在电学实验中调节电流强度和电压；仪器由电阻管、康铜丝、接线柱、滑杆、滑动头、触头、支架等组成；电阻20Ω，额定电流2A，电阻值误差应小于5％，功率80W；采用标准线径的康铜丝，优质合金铝支架，规格不小于230mm×85mm×53mm，电阻管直径约为30mm，质量不小于0.4Kg；其他规格应符合JY0028－1999《滑动变阻器》的要求； | 个 | 1 |
| 60 | 电阻定律实验器 | 中学物理电学仪器，用于金属导体电阻定律的学生分组实验，可定性描述导体的材料与电阻的关系、验证电阻与导体的长度成正比、与导体的横截面积成反比的定量关系；仪器构成：底板为喷塑钢板560mm×180mm×20mm；三种金属导线分别为：康铜丝（￠0.5mm）1条、碳钢丝（￠0.5mm）1条、镍铬丝（￠0.5mm）2条，其长度均约为500mm；连接片2片，接线柱8个；所用的钢板通过耐腐蚀试验方法检测，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级、涂（镀）层对基体的保护等级≥10级； | 台 | 2 |
| 61 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-100，铝铁碳，配有铁件制成的衔铁，北极（N）为红色、南极（S）为蓝色或白色，100mm×84mm×33mm/20mm，重约1kg，绿色塑料外盒包装；符合教育行业标准JY0057-94《教学磁钢》的要求； | 个 | 4 |
| 62 | 电流磁场演示器 | 用于中学物理教学中观察电流磁场的磁场方向、磁场分布状况及学习右手定则，要求使用方便、演示直观，可以配合投影仪做演示效果；仪器由透明底座、方线圈、圆线圈、螺线管、投影磁针等组成，底座规格178×138×38mm、方线圈（80×50mm）、圆线圈（直径Φ45mm）、螺线管（直径Φ45mm），均采用优质铜线； | 套 | 2 |
| 63 | 原副线圈 | 学生分组实验用，由原线圈、付线圈、软铁蕊组成； | 套 | 5 |
| 64 | 左右手定则演示器 | 用于中学物理教学实验中，演示磁场对电流的作用（左手定则）和电磁感应现象（右手定则），要求操作简单、效果明显；仪器由塑料底座、支架、方形线圈组成；底座采用优质塑料，规格尺寸约为195mm×150mm，上有红黑接线柱及开关，撑杆长约265mm，方形线圈直径约40mm；所用的ABS原材料满足：维卡软化温度≥95℃；热变形温度≥90℃；熔体质量流动速率≥2；密度≥1.0g/m3；灰分≥1.4；邵氏硬度≥73；弯曲强度≥63；悬臂梁缺口冲击强度≥21；简支梁缺口冲击≥18.7； | 个 | 3 |
| 65 | 手摇交直流发电机 | 用于中学物理演示交直流发电机的结构和工作原理，可兼作小功率电源；仪器由定子、转子、电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座、底板、接线柱等组成，底板采用木制；技术性能要求：当转子速度达到1600转/分时，输出空载电压不小于8V，若串入4.8V的小灯泡时负载电压不小于5V； | 个 | 1 |
| 66 | 低频信号发生器 | 读数直观，精确，性能稳定，操作方便，10Hz～1MHz，正弦波功率输出不小于5W； | 台 | 1 |
| 67 | 高频信号发生器 | 读数直观，精确，性能稳定，操作方便，0.4MHz～130MHz分段连续可调，误差±5%； | 台 | 1 |
| 68 | 单匝线圈电机原理演示器 | 使用高磁能积磁体，包括永磁式和电磁式旋转磁场两部分，与手摇三相交流发电机配套使用，说明旋转磁场的性质和三相感应电动机原理，当绕组线电压10V，供电电流150mA时，磁针，铝框，鼠笼应能正常转动； | 套 | 1 |
| 69 | 三相电机原理演示器 | 1、包括永磁式和电磁式旋转磁场两部分，与手摇三相交流发电机配套使用，说明旋转磁场的性质和三相感应电动机原理，当绕组线电压10V，供电电流150mA时，磁针，铝框，鼠笼应能正常转动；2、永磁式：由支架和一个固有转轴的蹄形永磁铁组成；3、电磁部分：由3个间隔相等的方形线圈组成，分别包有红、黄、蓝绸带以示区别； | 套 | 1 |
| 70 | 手摇三相交流发电机 | 演示三相交流电，结构、定子绕阻、发电机转子、轴承支架、机座支架、接线柱、木质底座（368mm*282mm*17mm）、Y/△接线板、Y接法负载板和三相不平衡中性线带点负载板、传动齿轮、△接法负载板、接线板：168mm*17mm*3mm，演示三相交流电的产生和三相电路的连接法，并可作为小功率低压三相电源；技术特点：励磁电压为6V，转速：1500转/分，输出频率为25Hz； | 台 | 1 |
| 71 | 三线电子开关 | 可使示波器同时显示三种信号波形，供学校课堂教学演示及学生课外实验使用；仪器采用集成电路和晶体管混合电路； | 台 | 1 |
| 72 | 可拆变压器 | 1、组成：本产品为单相芯结构，由线圈、U型铁芯、条形铁轭、压掌、压板螺钉组成； 2、线圈2个，骨架由塑料压制，规格≥119mm×88mm×68mm，正面有刻度，一个为0-100-400匝，另一个为0-200-800-1400匝； 3、U型铁芯由优质矽钢片冲制而成，重量4150g，整体规格≥164mm×74mm×134mm； 4、条形铁轭由优质矽钢片冲制而成，重量1800g，整体规格≥149mm×39mm×39mm； 5、电压的升压与降压数据测量在允许误差范围内（误差范围≤7%）； | 台 | 1 |
| 73 | 电子束演示器 | 采用JG-4充气型静电偏转阴极射线演示器（简称电子束管），仪器一侧装有小黑板，可不用暗室进行教学演示实验；仪器外壳采用铸铁金属结构，铝金属面板；技术指标：1、加速极电压：0～220伏，连续可调；2、偏转板电压：电压幅度：0～40伏连续可调，电压方向：上正、断路、下正三档；3、电源：220V±10%50Hz；4、功率消耗：小于8瓦；5、连续工作时间：一小时；外壳：铁质，表面喷塑，侧面黑板：铝制，表面喷塑；尺寸：210mm*140mm*200mm；质量：1.5kg； | 台 | 1 |
| 74 | 光具盘 | 几何光学演示实验仪器，磁吸附式，用于中学物理课程中做几何光学的各种演示实验和学生分组实验；仪器由演示板、演示盘、光源、光栏及附件等组成；1、演示板：铝合金板正面喷白色无光漆，尺寸为660mm×240mm，附带五枚强磁力吸座；2、演示盘：直径为250mm的铝合金圆形板，正面喷白色无光漆，四个象限，每象限分别印制1度格值的刻度（0～90度）和10度格位的黑白间隔；3、光源：独立激光光源三只（外接6V稳压恒电源电压），电压6～8V白炽光源一只（供白光的色散与合成和透镜成像用）；4、附件：梯形玻璃砖（85mm×25mm×15mm，含60°、45°角）、等腰直角棱镜（底75mm，厚15mm）、半圆柱透镜（半径37mm，厚15mm）、凹凸柱面镜（85mm×25mm×2mm，焦距为100mm、-100mm）、大双凸柱透镜（长110mm，焦距150mm）、小双凸柱透镜（长60mm，焦距100mm）、小双凹柱透镜（长60mm，焦距-100mm）、平面反射和漫反射镜（85mm×15mm×5mm）、正三棱镜（边长25mm，厚40mm）、双凸透镜（直径40mm，焦距100mm）、潜望模型镜、平面反射镜等； | 套 | 1 |
| 75 | 玻璃砖 | 光学玻璃，长方体，规格不小于70mm×35mm×10mm，满足现行教材规定的相关实验要求； | 块 | 25 |
| 76 | 白光的色散与合成演示器 | 用于中学演示白光的色散和七种色光合成白光的现象；仪器由棱镜、棱镜台、白屏和光源等组成；棱镜为重量火石玻璃，顶角为60°，折射率约为1.67，狭缝宽度为1.5mm；光源额定电压为6-8V； | 套 | 1 |
| 77 | 光的折射全反射实验器 | 1、中学物理光学仪器，用于中学物理几何光学学生分组实验中，进行光在液体及固体介质中发射和折射现象及光路的演示，采用整体式组装结构，三光束入射，由演示刻录盘、水槽、激光发射器、分光束器、底座组成，可完成下列实验项目：集合光学基本定律、固定界面上的光学现象、液体媒介的光学特性、平面镜成像特性、凹面镜和凸面镜的光学特性与成像、透镜的光学特性与成像、近视眼和远视眼矫正原理等；激光发射器采用半导体激光笔光源，电池盒一体化设计制作，工作电压为DC3V，工作电流为3mA，额定功率为3mW，光源波长为635nm； 2、为保证产品质量，产品必须符合以下技术参数及要求： （1）演示刻度盘由圆形光学塑料制成，直径不小于140mm，光屏屏面被平分为四个相同的四分之一圆，每个四分之一圆均有0度到90度的清晰刻线； （2）水槽为圆柱形，直径不小于110mm，高度不小于25mm； （3）激光发射器可360度旋转观察，由手轮控制转动；经过分光束器，可调出三束同样清晰的平行光束； （4）配件：平面镜和漫反射镜一块（两面）、梯形棱镜一个、半圆柱透镜一块、凹凸柱面镜一块、双凸柱透镜（f=45mm）一块、双凹柱透镜（f=-45mm）一块、标尺刻度卡一张； | 套 | 5 |
| 78 | 激光光学演示仪 | 大型组合式激光光学演示仪器，用于演示几何光学和物理光学等实验，主体采用铁质金属材质，防静电漆面，仪器整体结构：由He-Ne激光器（面板采用铝金属材质）、平面镜、扩束器、分束器、下顶尖螺钉、分光镜固紧螺钉、分光镜、上顶尖螺钉、全铁质金属演示屏、度盘、以及移动尺等组成，移动尺调节范围：纵向0～30mm，纵向0～60mm，整套仪器采用泡沫盒定位放置，附件由手提式黑色塑料膜硬纸盒包装，尺寸规格：410mm*140mm*40mm； | 台 | 2 |
| 79 | 双缝干涉实验仪 | 仪器采用游标读数机构，双缝及光源单缝均采用真空镀铬工艺制在玻璃片上；主要结构组成：灯泡、照明透镜、遮光板、滤色片及片座、单狭缝及缝座、单缝管、拨杆、遮光管（铁质，表面喷漆，规格：Φ32×600mm，管壁厚2mm）、接长管、测量头、游标尺、滑块、手轮、目镜、半圆形支架环；主要技术指标：1、双缝中心距d及缝宽a分别为：d1=0.200±0.003mm，0.029mm≤a1≤0.04mm；d2=0.250±0.003mm，0.036mm≤a2≤0.050mm.光源单缝宽a=0.10±0.02mm；2、双缝至光屏之间的距离：l1=600±2mm（不接长管），l2=700±2mm（接长管）；3、滤色片为2mm厚的光学玻璃片；4、测量头滑块的移动范围为0-20mm，游标尺的最小读书为0.02mm；5、单色光通过双缝所产生的干涉亮条纹不少于7条；6、白光干涉零级亮条纹所产生的中心与光轴的偏离：当l1=600mm时不大于2mm，当l2=700mm不大于3mm；7、测定钠光波长，相对误差≤4%；泡沫定位，钢管规格，长540mm，直径30mm. | 台 | 6 |
| 80 | 牛顿环 | 物理学中用于检查光学零件表面时所出现的同心或平行的等厚干涉条纹，又称“牛顿圈”，整体由曲率半径为R的待测平凸透镜L和玻璃平板P叠装在框架F中构成； | 个 | 1 |
| 81 | 磁分子模型 | 用来模拟磁体的磁分子结构，说明磁化和退磁等现象；外型长方体，全透明塑料盒，下底安插二十四枚小钢针，排列成四行，每行六枚，钢针安放二十四枚小磁针，每枚小磁针都可绕钢针自由转动； | 套 | 1 |
| 82 | 试管 | φ32mm×200mm，透明硼硅酸盐玻璃制，管口处许采用卷口处理；耐酸性能/级达到H1级；耐碱性能/级达到A2级；耐水性能达到HGB1级；热冲击不小于200℃；耐内压力不小于0.2MPa； | 支 | 2 |
| 83 | 烧杯 | 500mL，采用透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口量应超过标称容量的10%；耐酸性能/级达到H1级；耐碱性能/级达到A2级；耐水性能达到HGB1级；热冲击不小于200℃；耐内压力不小于0.2MPa； | 个 | 1 |
| 84 | 漏斗 | 90mm，直径准确，锥度适中；耐酸性能/级达到H1级；耐碱性能/级达到A2级；耐水性能达到HGB1级；热冲击不小于200℃；耐内压力不小于0.2MPa； | 个 | 1 |
| 85 | 家庭电路器材 | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等； | 套 | 23 |
| 86 | 洗洁精 | 洗涤用品； | 毫升 | 1000 |
| 87 | 蜂蜡 | 工业，满足现行教材规定的相关实验要求； | 克 | 500 |
| 88 | 学生实验纸材 | 实验室器材用纸，打点纸带、墨粉纸、坐标纸、复印纸等； |  | 25 |
| 89 | 测电笔 | 中号，氖泡螺丝刀式，满足现行教材规定的相关实验要求； | 支 | 3 |
| 90 | 十字螺丝刀 | 大号，φ3mm或φ6mm，长度不小于150mm，塑料手柄，刀身为优质金属制，强度高，表面做防锈处理，刀身头部带有磁性； | 支 | 3 |
| 91 | 尖嘴钳 | 中号，长度不小于150mm，优质钢材精工锻造，镀镍处理，加装有回力弹簧，防滑塑料手柄； | 个 | 1 |
| 92 | 剥线钳 | 剥线钳手柄由防滑橡胶包裹，两个手柄之间有弹簧；剥线口有φ0.5mm、φ1.2mm、φ1.6mm、φ2.0mm标识；剥线钳手柄长90mm，手柄间最大宽度120mm；剥线钳头部宽27mm；剥线钳长170mm；尺寸偏差为±2mm； | 个 | 1 |
| 93 | 电烙铁 | 由烙铁头、烙铁芯、外壳、木柄、电源引线、插头等部分组成，内热式不少于50W，橡胶线；高性能的陶瓷发热芯，传热速度快，可在一分钟内进行焊接工作；烙铁头细长，适合精密电路板的焊接工作；加热器用单键连接器，使用方便，可操作性强； | 支 | 1 |
| 94 | 钳工工作台 | 基本规格1400×1200×780mm，钢木结构；台面为30mm厚硬实木齿接板材表面涂环保亚光清漆；桌面铺设3mm厚水晶防护垫，耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，有效减少噪音污染；台身采用钢木结构，立腿均采用规格不小于40×60mm、壁厚不小于2mm金属型材经喷塑或烤漆处理，含有独立的分类工具柜，材质18mm厚环保型三聚氰胺板，截面用优质PVC封边条机械封边；④桌脚下配橡胶减震垫，嵌入式防水电源插座220V五眼（有安全防护盖及开关）；⑤0.5m高多孔钢制活动式防护网；所用板材符合国家E1级标准； | 个 | 1 |
| 95 | 工作服 | 纯白色，由布料制成，防酸；具有良好的透气性能且遇酸碱液、油水不渗透，具有耐酸透时间长，耐酸压高且浸降率低等良好的防酸碱性能，具有很好的保护功能；符合EN13034《防护服——防化学液体》的要求。 | 件 | 46 |
| 96 | 护目镜 | 由高级光学树脂（聚碳酸酯）一次注塑制成，表面强化镀膜，无屈光度；侧面完全遮挡；耐腐蚀、不变形，阻燃自熄功能，镜架强度好，耐冲击，具有防爆功能； 其它性能指标应符合国家及眼镜行业有关标准的规定；附擦镜布一块；符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定； | 个 | 50 |
| 97 | 护目镜 | 防机械冲击，侧面完全遮挡；耐腐蚀、不变形，阻燃自熄功能，镜架强度好，耐冲击，具有防爆功能； 其它性能指标应符合国家及眼镜行业有关标准的规定；附擦镜布一块；符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定； | 个 | 44 |
| 98 | 手套 | 棉线手套，手掌覆胶； | 双 | 48 |
| 3、高中化学 |  |  |  |  |
| 99 | 仪器车 | 1、整体规格尺寸≥950×500×900mm，净重≥13kg，车体由不锈钢盆、不锈钢管、车轮组成；不锈钢盆，分上下两层，每层盆面尺寸900×450mm，盆边缘倒角处理，防止刮伤，盆背面带有防震垫装置，单层盆额定载重量50kg，所有连接配件均由不锈钢制作；车架主体采用≥25×25mm的不锈钢方管制成，形似“∩”，高≥800mm；车轮为四个φ100mm的万向脚轮，脚轮可360°任意转动，其中有两只脚轮带刹车装置； 2、为保证产品质量，产品必须符合以下技术参数及要求： （1）为了保证小件物品在运输过程中不掉落，上层盆深≥100mm； （2）所用紧固件不应有脱扣、劈头、断裂和歪斜； （3）为了方便搬运大件的仪器或物件，下层留一长边以方便装卸仪器或物件，另外三边带围栏，围栏由φ12mm的钢管组成，两层围栏间隔≥100mm； | 辆 | 2 |
| 100 | 电动离心机 | 中学生物常规实验仪器，用于放射免疫鉴定及分离细胞和大质点；电动式，结构：圆形有机塑料外壳，规格为直径245mm*240mm；有离心主机和电源线组成；离心机最高转速4000转/分钟，容量20ml×6，最大相对离心场1435×g，定时范围：无定时或0～60min（或常开）；电流：交流220V50Hz.结构：圆形有机塑料外壳，规格为直径245mm*240mm；有离心主机和电源线组成； | 台 | 1 |
| 101 | 磁力加热搅拌器 | 用于实验中对液体配剂混合、加热、分析；采用各项性能优越的F30型电机，搅拌能力大于1000mL（水），且电机消耗功率不大于25W；转速采用电子无级调速，可任意调节150～2600r/min；仪器加热采用无极调温可以达到理想温度；技术性能：交流电流：220V，频率：50Hz；加热功率：340W±15%；电动机功率：20W；电动机转速：150～2600r/min；工作液体容量：1000ml；绝缘电阻：≥20MΩ；规格：（长×宽×高）228×152×120mm；金属材质，由搅拌器主机，搅拌子和电源线组成； | 台 | 1 |
| 102 | 注射器 | 50mL，塑料，满足规定的相关卫生器械要求； | 只 | 5 |
| 103 | 塑料洗瓶 | 塑料制250mL整体规格175*Φ60圆柱形，清洗用具； | 个 | 6 |
| 104 | 试剂瓶托盘 | 化学实验用具，用于盛放玻璃药品等；托盘整体采用ABS塑料制成，化学稳定性好，防止化学药品的腐蚀，左右两边各有8个大小不一的插孔，用于放置试管及玻棒等物品；盘体左右外侧各有一个突出的托盘把手，方便提拿；所用的ABS原材料满足：维卡软化温度≥95℃；热变形温度≥90℃；熔体质量流动速率≥2；密度≥1.0g/m3；灰分≥1.4；邵氏硬度≥73；弯曲强度≥63；悬臂梁缺口冲击强度≥21；简支梁缺口冲击≥18.7； | 个 | 67 |
| 105 | 泥三角 | 由3个圆形泥石球组成；由3根铁线串接，呈三角形； | 个 | 25 |
| 106 | 比色管架 | 6孔，塑料，170*40*110mm，由上下俩管架组成； | 个 | 1 |
| 107 | 托盘天平 | 1、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成；配有砝码盒，内含砝码和刀子；砝码总重量100g：50g1个，20g2个，10g1个；最大称量为：100g，标尺称量为：0-5g，分度值e=d：0.1g，秤盘直径：84mm；外形规格：210mm×84mm×135mm；标尺光洁平直，连接部位固紧，分度线均匀，游码起点对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码不移位；刀子垂直地紧固； 2、为保证产品质量，单个砝码对应误差允许范围要求： （1）10g±6mg； （2）20g±8mg； （3）50g±10mg； | 台 | 25 |
| 108 | 托盘天平 | 1、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成；配有砝码盒，内含砝码和刀子；砝码总重量500g：200g1个，100g2个，50g1个，20g2个，10g1个；标尺最大称量500g，分度值0.5g；秤量允许误差为±0.5d（分度值）；标尺光洁平直，连接部位固紧，分度线均匀，游码起点对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码不移位；刀子垂直地紧固； 2、为保证产品质量，单个砝码对应误差允许范围要求： （1）10g±6mg； （2）20g±8mg； （3）50g±10mg； （4）100g±16mg； （5）200g±30mg； | 台 | 1 |
| 109 | 电子天平 | 最大称量：400g，最小分度值：0.1g，线性误差：小于0.2g，重复性误差：小于0.1g，称盘规格：Φ115mm，外型规格：190mm×138mm×28mm，电源电压：6F22ND9V； | 台 | 1 |
| 110 | 温度计 | 红液，0℃～100℃，玻璃制品，耐酸性能/级达到H1级；耐碱性能/级达到A2级；耐水性能达到HGB1级； | 支 | 2 |
| 111 | 数字测温计 | 测量温度用，数字型数值显示，测量范围：-30℃－200℃；测量精度：-30℃-30℃±1℃、0℃－100℃±0.5℃、10℃－199.9℃±1℃；两传感器允许误差0.3℃；绝缘电阻：不小于30MΩ；耐压试验：有接地端，用50Hz，1500V交流电作一分钟的耐压实验，无飞弧和击穿现象；塑料外壳，规格；195*175*75mm；由测温主机和测温探头组成； | 台 | 1 |
| 112 | 酸度计（pH计） | 用于测量实验液体的PH值，为数显笔式酸度计；技术性能要求：塑制配备酸度笔和ph为4和ph为6.86的酸液；测量范围：0.0~14.0pH；分辨率：0.1pH；精度：±0.1pH（at20℃）±0.2pH；工作电压：3×1.5V；工作温度：0℃~50℃；校正：1点校正；体积：142mm×29mm×15mm；重量：51g；配有pH缓冲剂； | 台 | 1 |
| 113 | 微型溶液导电实验器 | 用于中学化学教学中电解质溶液的实验，使学生了解强电解质与弱电解质的概念，理解电解质溶液导电的实质；仪器为手持便携式，主体采用优质硬质工程塑料，与两根电极采用一体式设计，手握部分外形采用符合人体工程学的波浪形，正面指压式开关，由六个发光二极管组成测量显示，测试不同溶液时，当该溶液导电越强，发光二极管发光个数越多，直至六个全部发亮；反之，当在绝缘状态时全部不亮；背面电池盒两个5号干电池插槽，电极采用不锈钢金属材质，尖端貌状处理避免戳伤学生，不锈钢电极长80mm； | 套 | 4 |
| 114 | 分子结构模型 | 学生分组用，可搭出化学课本中所要求的无机分子和有机分子的模型40余种，采用球棍式，球与棍应采用新型材料，能准确表示出键长、键型、键角等重要参数，结构元件：碳（黑色）、氧（红色）、氯（绿色）、氮（蓝色）、硫（黄色）、磷（紫色）、氢（白色）、金属（银灰色）、单键（银灰色）、单离子键（紫色）、双·三键（银灰色）、双离子键（紫色）等；结构元件数量：109°碳原子15个、90°/120°碳原子26个、105°氧原子6个、90°氯原子5个、107°氮原子4个、90°硫原子1个、90°/120°磷原子1个、一阶金属原子1个、二阶金属原子2个、单键39支、单离子键4支、双三建8支、双离子键2支； | 套 | 26 |
| 115 | 金刚石结构模型 | 用于高中化学、高中物理演示有关晶体结构的教学内容，增强学生的空间概念，利于理解晶体结构的特征；规格：200*180*180mm，供高中化学、高中物理有关晶体结构的数学内容演示用，能增强学生的空间概念，有利于理解晶体结构的特征；由彩色球和键等组成；4孔黑色球（Φ23）30只，键（Φ3×3.5）40根； | 套 | 1 |
| 116 | 二氧化硅晶体结构模型 | 模型主要供搭建新教材中的二氧化碳（CO2）的晶体结构用，结构由：氧原子（1孔、天蓝球）28个、碳原子（6孔、黑球）14个、单键1（130mm金属杆12根）；单键2（90mm金属杆24根）；单键3（20mm金属杆28根）等组成.规格：140*140*140mm；塑料球，金属键； | 套 | 1 |
| 117 | 量筒 | 25mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积；耐酸性能/级达到H1级；耐碱性能/级达到A2级；耐水性能达到HGB1级；热冲击不小于200℃；耐内压力不小于0.2MPa； | 个 | 9 |
| 118 | 量筒 | 1000mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积；耐酸性能/级达到H1级；耐碱性能/级达到A2级；耐水性能达到HGB1级；热冲击不小于200℃；耐内压力不小于0.2MPa； | 个 | 1 |
| 119 | 容量瓶 | 50mL，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀；瓶身晶莹剔透、质地均匀、无气泡、夹杂物、划伤、线道、雾斑，表面无翘曲、缺口、毛刺等质量缺陷，角度方正；产品外观要求色彩协调、规整光洁；表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤；玻璃器件应外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁无划痕； | 个 | 1 |
| 120 | 容量瓶 | 100mL，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀；瓶身晶莹剔透、质地均匀、无气泡、夹杂物、划伤、线道、雾斑，表面无翘曲、缺口、毛刺等质量缺陷，角度方正；产品外观要求色彩协调、规整光洁；表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤；玻璃器件应外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁无划痕； | 个 | 7 |
| 121 | 滴定管 | 酸式，具塞，25mL，透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹； | 支 | 1 |
| 122 | 滴定管 | 酸式，具塞，50mL，透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹； | 支 | 25 |
| 123 | 滴定管 | 碱式，无塞，50mL，透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹 | 支 | 1 |
| 124 | 试管 | φ32mm×200mm，硬质，透明硼硅酸盐玻璃制，管口处许采用卷口处理；耐酸性能/级达到H1级；耐碱性能/级达到A2级；耐水性能达到HGB1级；热冲击不小于200℃；耐内压力不小于0.2MPa； | 支 | 3 |
| 125 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm，透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，试管两端口部应卷口； | 支 | 2 |
| 126 | 烧杯 | 25mL，采用透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口量应超过标称容量的10%；耐酸性能/级达到H1级；耐碱性能/级达到A2级；耐水性能达到HGB1级；热冲击不小于200℃；耐内压力不小于0.2MPa； | 个 | 16 |
| 127 | 烧杯 | 1、250ml，采用透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口量应超过标称容量的10%；耐酸性能/级达到H1级；耐碱性能/级达到A2级；耐水性能达到HGB1级；热冲击不小于200℃；耐内压力不小于0.2MPa； 2、为保证产品质量，产品必须符合以下技术参数及要求： （1）杯身带“酸”、“碱”、“盐”任意种阴刻字样，晶莹剔透、质地均匀、无气泡、夹杂物、划伤、线道、雾斑，表面无翘曲、缺口、毛刺等质量缺陷，角度方正；产品的底座和支撑部件要保证其在正常使用中有足够的稳定性，并便于调整、安放； （2）产品的外观要色彩协调、规整光洁；表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤；玻璃器件应外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁无划痕； | 个 | 43 |
| 128 | 烧杯 | 1000mL，采用透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口量应超过标称容量的10%；耐酸性能/级达到H1级；耐碱性能/级达到A2级；耐水性能达到HGB1级；热冲击不小于200℃；耐内压力不小于0.2MPa； | 个 | 3 |
| 129 | 烧瓶 | 圆底，长颈，250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均匀，底部应规整；瓶身晶莹剔透、质地均匀、无气泡、夹杂物、划伤、线道、雾斑，表面无翘曲、缺口、毛刺等质量缺陷，角度方正；产品外观要求色彩协调、规整光洁；表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤；玻璃器件应外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁无划痕； | 个 | 16 |
| 130 | 抽滤瓶 | 500mL，满足现行教材规定的相关实验要求； | 个 | 1 |
| 131 | 抽气管 | 玻璃制，内外管在同一轴线上，内管喷口正对下管口，满足现行教材规定的相关实验要求； | 个 | 2 |
| 132 | 牛角管 | 弯形，φ18mm×150mm，弯形，尖嘴处厚度＞1mm；耐酸性能/级达到H1级；耐碱性能/级达到A2级；耐水性能达到HGB1级； | 支 | 1 |
| 133 | 安全漏斗 | 直形，径长300mm，上口直径40mm±3mm，玻璃壁厚度适中； | 个 | 2 |
| 134 | T形管 | T形，Φ7mm～8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理； | 个 | 25 |
| 135 | Y形管 | Y形，Φ7mm～8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理； | 个 | 25 |
| 136 | 比色管 | 25mL，满足现行教材规定的相关实验要求； | 支 | 55 |
| 137 | 广口瓶 | 60mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动；瓶身晶莹剔透、质地均匀、无气泡、夹杂物、划伤、线道、雾斑，表面无翘曲、缺口、毛刺等质量缺陷，角度方正；产品外观要求色彩协调、规整光洁；表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤；玻璃器件应外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁无划痕； | 个 | 44 |
| 138 | 广口瓶 | 棕色，60mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动；瓶身晶莹剔透、质地均匀、无气泡、夹杂物、划伤、线道、雾斑，表面无翘曲、缺口、毛刺等质量缺陷，角度方正；产品外观要求色彩协调、规整光洁；表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤；玻璃器件应外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁无划痕； | 个 | 81 |
| 139 | 细口瓶 | 125mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动；瓶身晶莹剔透、质地均匀、无气泡、夹杂物、划伤、线道、雾斑，表面无翘曲、缺口、毛刺等质量缺陷，角度方正；产品外观要求色彩协调、规整光洁；表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤；玻璃器件应外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁无划痕； | 个 | 18 |
| 140 | 细口瓶 | 250mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动；瓶身晶莹剔透、质地均匀、无气泡、夹杂物、划伤、线道、雾斑，表面无翘曲、缺口、毛刺等质量缺陷，角度方正；产品外观要求色彩协调、规整光洁；表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤；玻璃器件应外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁无划痕； | 个 | 4 |
| 141 | 细口瓶 | 500mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动；瓶身晶莹剔透、质地均匀、无气泡、夹杂物、划伤、线道、雾斑，表面无翘曲、缺口、毛刺等质量缺陷，角度方正；产品外观要求色彩协调、规整光洁；表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤；玻璃器件应外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁无划痕； | 个 | 19 |
| 142 | 细口瓶 | 1000mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动；瓶身晶莹剔透、质地均匀、无气泡、夹杂物、划伤、线道、雾斑，表面无翘曲、缺口、毛刺等质量缺陷，角度方正；产品外观要求色彩协调、规整光洁；表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤；玻璃器件应外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁无划痕； | 个 | 20 |
| 143 | 细口瓶 | 棕色，60mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动；瓶身晶莹剔透、质地均匀、无气泡、夹杂物、划伤、线道、雾斑，表面无翘曲、缺口、毛刺等质量缺陷，角度方正；产品外观要求色彩协调、规整光洁；表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤；玻璃器件应外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁无划痕； | 个 | 38 |
| 144 | 细口瓶 | 棕色，125mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动；瓶身晶莹剔透、质地均匀、无气泡、夹杂物、划伤、线道、雾斑，表面无翘曲、缺口、毛刺等质量缺陷，角度方正；产品外观要求色彩协调、规整光洁；表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤；玻璃器件应外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁无划痕； | 个 | 44 |
| 145 | 滴瓶 | 1、60mL，瓶身晶莹剔透、质地均匀、无气泡、夹杂物、划伤、线道、雾斑，表面无翘曲、缺口、毛刺等质量缺陷，角度方正；产品外观要求色彩协调、规整光洁；表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤；玻璃器件应外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁无划痕；透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定； 2、瓶身可定制试剂名称，试剂名称非印刷字、非贴纸； | 个 | 160 |
| 146 | 坩埚 | 瓷，30mL，耐热≥1200℃，内外壁光滑，外壁涂釉，配有坩埚盖； | 个 | 2 |
| 147 | 坩埚钳 | 200mm，钢制，中间弯曲部分内径应在2cm～3cm； | 个 | 27 |
| 148 | 镊子 | 不锈钢材质，≥125mm，满足规定的相关卫生器械要求； | 个 | 14 |
| 149 | 石棉网 | 金属网尺寸≥125mm×125mm，0.8mm钢丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理； | 个 | 5 |
| 150 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故； | 千克 | 6 |
| 151 | 玻璃管 | φ7mm～φ8mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故； | 千克 | 1 |
| 152 | 软胶塞 | 0号～12号，白色，质地均匀； | 千克 | 10 |
| 153 | 橡胶管 | 外径9mm，内径6mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性； | 千克 | 3 |
| 154 | 乳胶管 | 外径9mm，内径6mm，弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100%； | 米 | 60 |
| 155 | 洗耳球 | 60mL； | 个 | 2 |
| 156 | 研钵 | 瓷，60mm，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑； | 个 | 6 |
| 157 | 蒸发皿 | 瓷，60mm，耐受温度≥800℃； | 个 | 3 |
| 158 | 塑料多用滴管 | 弹性圆筒形吸泡和一根Φ1mm×120mm的径管连接而成，容积4mL，环保材料，弹性好； | 支 | 200 |
| 159 | 铁（片） | 试剂，100g/份，满足现行教材规定的相关实验要求； | 份 | 5 |
| 160 | 铁（丝） | 试剂，250g/份，满足现行教材规定的相关实验要求； | 份 | 2 |
| 161 | 铜（紫铜片） | 化学纯500g，满足现行教材规定的相关实验要求； | 份 | 2 |
| 162 | 铜（丝） | 化学纯500g，满足现行教材规定的相关实验要求； | 份 | 2 |
| 163 | 氯化钠 | 工业，500g/瓶，满足现行教材规定的相关实验要求； | 瓶 | 5 |
| 164 | 碘化铅 | 试剂，100g/瓶，满足现行教材规定的相关实验要求； | 瓶 | 1 |
| 165 | 氧化钙（生石灰） | 试剂，500g/瓶，满足现行教材规定的相关实验要求； | 瓶 | 1 |
| 166 | 淀粉碘化钾试纸 | 试纸，满足现行教材规定的相关实验要求； | 本 | 2 |
| 167 | 护目镜 | 由高级光学树脂（聚碳酸酯）一次注塑制成，表面强化镀膜，无屈光度；侧面完全遮挡；耐腐蚀、不变形，阻燃自熄功能，镜架强度好，耐冲击，具有防爆功能； 其它性能指标应符合国家及眼镜行业有关标准的规定；附擦镜布一块；符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定； | 个 | 1 |
| 4、高中生物 |  |  |  |  |
| 168 | 仪器车 | 整体规格尺寸≥950×500×900mm，净重≥13kg，车体由不锈钢盆、不锈钢管、车轮组成；不锈钢盆，分上下两层，每层盆面尺寸900×450mm，盆边缘倒角处理，防止刮伤，盆背面带有防震垫装置，单层盆额定载重量50kg，所有连接配件均由不锈钢制作；车架主体采用≥25×25mm的不锈钢方管制成，形似“∩”，高≥800mm；车轮为四个φ100mm的万向脚轮，脚轮可360°任意转动，其中有两只脚轮带刹车装置； | 辆 | 2 |
| 169 | 生物显微镜 | 外观采用弓背式设计，主体为铝金属高压模铸而成，具有优异的稳定性与刚性，紧凑的结构设计，节约实验室空间，总放大倍数40-640X；目镜筒（金属材质）：单目斜筒式，45°倾斜，可作360度旋转；广角目镜（WF10X，WF16X），采用专业光学玻璃镜片，镜体为铝合金材质，55-75mm瞳距可调，适用所有人群；195消色差物镜：4X、10X、40X（弹），195高清消色差物镜，视场范围大，可视化面积广，无色差无虚像，观测更舒适；；转换器：三孔转换器；调焦机构：粗微同轴，齿轮襄结构，调焦范围30mm，微调格值0.002mm；载物台：全金属双层机械平台，移动玻片更加自如，调节不费时；聚光镜：NA=1.25阿贝聚光镜带可变光栏和滤色片，方便随时调节光的强弱，可对不同的标本进行光圈调节从而达到理想的锐利度和清晰度；光源：LED1W灯220V或110V；包装：定位包装，铝合金外箱，方便在运输途中不破损；总重量不低于6.2Kg； | 台 | 50 |
| 170 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5×； | 个 | 12 |
| 171 | 电动离心机 | 中学生物常规实验仪器，用于放射免疫鉴定及分离细胞和大质点；电动式，结构：圆形有机塑料外壳，规格为直径245mm*240mm；有离心主机和电源线组成；离心机最高转速4000转/分钟，容量20ml×6，最大相对离心场1435×g，定时范围：无定时或0～60min（或常开）；电流：交流220V50Hz.结构：圆形有机塑料外壳，规格为直径245mm*240mm；有离心主机和电源线组成； | 台 | 1 |
| 172 | 磁力加热搅拌器 | 用于实验中对液体配剂混合、加热、分析；采用各项性能优越的F30型电机，搅拌能力大于1000mL（水），且电机消耗功率不大于25W；转速采用电子无级调速，可任意调节150～2600r/min；仪器加热采用无极调温可以达到理想温度；技术性能：交流电流：220V，频率：50Hz；加热功率：340W±15%；电动机功率：20W；电动机转速：150～2600r/min；工作液体容量：1000ml；绝缘电阻：≥20MΩ；规格：（长×宽×高）228×152×120mm；金属材质，由搅拌器主机，搅拌子和电源线组成； | 台 | 1 |
| 173 | 高压灭菌锅 | 中学生物实验室常备设备，用于对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌，设备为立式高压力蒸汽灭菌器，由可密封桶体、压力表、排气阀、安全阀、电热丝等组成，手轮式快开门安全连锁装置结构，全自动微电脑智能化控制，双层不锈钢，断水自控；技术性能要求： 1、灭菌容积：≥45L 2、超压自泄：0.145~0.165MPa 3、最高工作温度：126℃~129℃ 4、电热管功率：2.5KW 5、计时范围：0~80分钟 6、灭菌温度可设定 7、断水保护控制报警 8、指示灯提示工作状态 9、双刻度二类读数压力表 10、内桶采用优质不锈钢材料 | 台 | 1 |
| 174 | 恒温水浴锅 | 四孔双列恒温水浴锅，工作水箱采用不锈钢，水箱盖采用铝金属制品，形状呈五个同心圆环，外直径分别为：Φ140mm，Φ115mm，Φ95mm，Φ70mm，Φ48mm，温控精确并带有数字显示，自动控温；技术指标：孔数：4孔，加热功率：800W，熔丝管：8A；温控范围：室温—100摄氏度；温控精度：≤±0.5摄氏度；由室温升至沸点≤70分钟，搅拌速度：0-1000转/分钟；工作电压：AC220V50HZ，使用环境：环境温度：5℃-40℃，相对湿度≤80%；整体规格≥455mm×325mm×210mm（长×宽×高）； | 台 | 2 |
| 175 | 超净工作台 | 用于提供无尘无菌工作环境的局部空气净化设备；工作台上部送风体、下部支承体组合而成，为单人单面准闭合式不锈钢台面，垂直送风，采用可调风量风机系统，接角型开关及无级调节电压大小，保证工作区风速始终处于理想状态，送风的平均风速为0.4m/s±20%（可调）；工作台的洁净等级可达到100级，菌落数不大于0.5个/皿·时（φ90mm培养平皿），噪音不超过65dB（A），振动半峰值不大于3μm（X、Y、Z方向），照度不小于300Lx，净化工作区尺寸约为870mm×650mm×520mm，工作电源为AC单相220V/50HZ，最大功耗为300W，带紫外线灯安全防护装置； | 台 | 1 |
| 176 | 注射器 | 5mL，塑料，满足规定的相关卫生器械要求； | 支 | 25 |
| 177 | 试管架 | 12孔，木制，采用无裂纹、不易变形、坚硬并经脱脂干燥处理的木材制成，表面涂有清漆； | 个 | 10 |
| 178 | 电子天平 | 最大称量：400g，最小分度值：0.1g，线性误差：小于0.2g，重复性误差：小于0.1g，称盘规格：Φ115mm，外型规格：190mm×138mm×28mm，电源电压：6F22ND9V； | 台 | 5 |
| 179 | 光照培养架 | 长×宽×高（cm）：120×50×180五层；支架上设计有安装孔，每层上下可调节10cm，（层间距最小可调节至20cm，最大可调节至60cm，最大限度的满足生产和实验的需求；）；层板：采用隔热反光板；架体和隔板均匀不发生变形，杜绝光线与热能对根部的影响，光照均匀；专用组培灯规格：120cm（功率27w），直径均为ø16mm；AC220V\50HZ；采用漏电保护器接入； | 台 | 1 |
| 180 | 普通手术剪 | 直尖头，140mm，满足规定的相关卫生器械要求； | 把 | 27 |
| 181 | 眼用手术剪 | 直尖头，100mm，满足规定的相关卫生器械要求； | 把 | 2 |
| 182 | 手术刀柄 | 生物解剖实验工具，不锈钢制品，满足规定的相关卫生器械要求； | 把 | 8 |
| 183 | 手术刀片 | 生物解剖实验工具，不锈钢制品，满足规定的相关卫生器械要求； | 包 | 8 |
| 184 | 解剖镊 | 阔头，125mm，满足规定的相关卫生器械要求； | 把 | 27 |
| 185 | 解剖镊 | 阔头，125mm，满足规定的相关卫生器械要求； | 把 | 27 |
| 186 | 牙用镊 | 单弯，160mm，满足规定的相关卫生器械要求； | 把 | 8 |
| 187 | 眼用镊 | 直唇头齿，100mm，满足规定的相关卫生器械要求； | 把 | 2 |
| 188 | 电泳仪 | 输出：5－600V，4－400mA，240W，微电脑智能控制，液晶显示；采用开关电源输出，具有存储记忆功能，并有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能；适用普通蛋白、核酸电泳； | 台 | 2 |
| 189 | 恒温震荡器 | 电器控制部分为电脑芯片和触摸式操作，温度与振荡由二块芯片分别控制；采用LED的数字显示取代了以往的液晶屏显示；使得操作清楚、观察一目然；控温采用PID温度补偿功能；驱动电机采用特种的交流感应无刷电机，使用后故障少、寿命长；设有定时功能：0-120分范围内可任意设定培养时间；外型美观，大型可视窗并装有照明灯；技术指标： 1、振荡频率：50-300rpm； 2、振幅：28mm； 3、控温范围：RT+5℃-50℃（±0.1度任意选定，自动恒温）； 4、显示方式：LED； 5、容量：1000mL×6/500mL×12/250mL×15/100mL×30； 6、控温精度：±1℃； 7、温度均匀度：±0.5℃； 8、定时范围：0～120分钟； 9、电源：220V±10%50Hz； 10、功率：380w±10%； 11、尺寸：≥700×480×440mm； | 台 | 1 |
| 190 | 水平电泳槽 | 用于高中生物工程实验中对荷电颗粒进行分离、提纯、制备以及琼脂电泳分析实验；仪器由聚碳酸脂注塑成型，凝胶托盘带有荧光标尺，具有开盖断电功能，凝胶板规格为60mm×60mm； | 个 | 8 |
| 191 | 垂直电泳槽 | 用于高中生物工程实验中对荷电颗粒进行分离、提纯、制备以及各种凝胶电泳分析实验；仪器由聚碳酸脂注塑成型槽体，可实现原位制胶功能，凝胶板规格为75mm×83mm，同时可以两块凝胶电泳； | 个 | 4 |
| 192 | 微量进样器 | 用于少量液体的定量量取，量取范围50µL，最小刻度1µL； | 个 | 8 |
| 193 | 凝胶色谱柱 | 用于高中生物蛋白质分离提纯，仪器由规格为16mm×500mm的PC管组成； | 个 | 13 |
| 194 | 微量移液器 | 1、高中生物工程实验必备工具； 2、用于实验分析过程中样本的采集和移取、少量液体的定量量取； 3、量取范围1μL～10μL； 4、附带校准/拆卸工具和配套吸头； | 支 | 1 |
| 195 | 微量移液器 | 1、高中生物工程实验必备工具； 2、用于实验分析过程中样本的采集和移取、少量液体的定量量取； 3、量取范围20μL～200μL； 4、附带校准/拆卸工具和配套吸头； | 支 | 1 |
| 196 | 移液器架 | 高中生物工程实验必备工具，用于放置微量移液器等，亚克力材质制作，可同时放置五支移液器； | 个 | 8 |
| 197 | DNA电泳图谱观察仪 | 用于中学生物教学中DNA电泳结果的观察；仪器为冷轧钢板和有机玻璃制品，配置LED灯管4×11个，其发光光谱的波峰为468nm±3nm，非紫外光源，仪器上有透明观察窗口，观察凝胶面积为120mm×120mm； | 台 | 2 |
| 198 | PCR仪 | 1、采用体外酶合成特异DNA片段的一种方法，由高温变性，低温退火及适温延伸等几步反应组成一个周期，循环进行，使DNA得以迅速扩增，具有特异性强、灵敏度高、操作简便、稳定性好、省时等特点； 2、本仪器能精确控制工作运行时的高温变性，低温退火及适温延伸时的各段温度及其保温时间；控制精度高，并设有自动断电超温保护装置，保证扩增全过程安全运行； 3、本仪器采用中文显示，操作简单方便； 4、势盖能基本满足密封、保温、防止蒸发、无须加石腊油等要求，并开啓灵便，无阻滞现象； 5、可储存6组不同的数据，单组内可放置不同升温降温数据，每组可根据需要进行1-99循环模式和单次保持模式的选择； 6、主要技术指标： ——半导体制冷片：2x65W； ——样.品井：32x0.2m1； ——温度设定范围：20~99.9℃，最小增量0.1℃； ——最大升温速度>2.5℃/秒，最大降温速度>2℃/秒； ——连续工作时间：不限； ——尺寸：320mmx290mmx175mm； ——额定电压：AC220V50Hz； ——输入功率：300W； | 台 | 1 |
| 199 | 玻璃三角刮刀（涂布器） | 玻璃制品，粗细均匀，端口烧结使其光滑，满足现行教材规定的相关实验要求； | 个 | 25 |
| 200 | 胞间连丝切片 | 多重染色，符合JY/T0067-2011规定，其余应满足现行教材规定的相关实验要求； | 片 | 45 |
| 201 | 黑藻叶装片 | 显示细胞核及叶绿体，多重染色，符合JY/T0067-2011规定，其余应满足现行教材规定的相关实验要求； | 片 | 60 |
| 202 | 水绵装片 | 多重染色，符合JY/T0067-2011规定，其余应满足现行教材规定的相关实验要求； | 片 | 55 |
| 203 | 大肠杆菌涂片 | 多重染色，符合JY/T0067-2011规定，其余应满足现行教材规定的相关实验要求； | 片 | 60 |
| 204 | 草履虫分裂生殖装片 | 多重染色，符合JY/T0067-2011规定，其余应满足现行教材规定的相关实验要求； | 片 | 46 |
| 205 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 多重染色，符合JY/T0067-2011规定，其余应满足现行教材规定的相关实验要求； | 片 | 60 |
| 206 | 蛙血涂片 | 多重染色，符合JY/T0067-2011规定，其余应满足现行教材规定的相关实验要求； | 片 | 60 |
| 207 | 表皮细胞装片 | 蛙或蝾螈，多重染色，符合JY/T0067-2011规定，其余应满足现行教材规定的相关实验要求； | 片 | 60 |
| 208 | 胰腺切片（示胰岛） | 多重染色，符合JY/T0067-2011规定，其余应满足现行教材规定的相关实验要求； | 片 | 60 |
| 209 | 正常人染色体装片 | 多重染色，符合JY/T0067-2011规定，其余应满足现行教材规定的相关实验要求； | 片 | 56 |
| 210 | DNA和RAN在细胞中的分布 | 多重染色，符合JY/T0067-2011规定，其余应满足现行教材规定的相关实验要求； | 片 | 60 |
| 211 | 线粒体切片 | 多重染色，符合JY/T0067-2011规定，其余应满足现行教材规定的相关实验要求； | 片 | 60 |
| 212 | 量筒 | 100mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积；耐酸性能/级达到H1级；耐碱性能/级达到A2级；耐水性能达到HGB1级；热冲击不小于200℃；耐内压力不小于0.2MPa； | 个 | 1 |
| 213 | 量筒 | 1000mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积；耐酸性能/级达到H1级；耐碱性能/级达到A2级；耐水性能达到HGB1级；热冲击不小于200℃；耐内压力不小于0.2MPa； | 个 | 1 |
| 214 | 试管 | 1、φ15mm×150mm，透明硼硅酸盐玻璃制，管口处许采用卷口处理； 2、为保证产品质量及从环保角度保障师生健康，试管须符合以下技术参数及要求： （1）依据GB/T21298-2007I类标准要求检测，内应力≤180nm/cm； （2）依据GB/T21298-2007I类标准要求检测，耐酸性能/级达到H1级； （3）依据GB/T21298-2007I类标准要求检测，耐碱性能/级达到A2级； （4）依据GB/T21298-2007I类标准要求检测，耐水性能达到HGB1级； （5）依据GB/T21298-2007I类标准要求检测，热冲击≥200℃； （6）依据GB/T21298-2007I类标准要求检测，耐内压力≥0.2MPa； | 支 | 300 |
| 215 | 烧杯 | 1000mL，采用透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口量应超过标称容量的10%；耐酸性能/级达到H1级；耐碱性能/级达到A2级；耐水性能达到HGB1级；热冲击不小于200℃；耐内压力不小于0.2MPa； | 个 | 1 |
| 216 | 锥形瓶 | 50mL，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动；瓶身晶莹剔透、质地均匀、无气泡、夹杂物、划伤、线道、雾斑，表面无翘曲、缺口、毛刺等质量缺陷，角度方正；产品外观要求色彩协调、规整光洁；表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤；玻璃器件应外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁无划痕； | 个 | 353 |
| 217 | 锥形瓶 | 100mL，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动；瓶身晶莹剔透、质地均匀、无气泡、夹杂物、划伤、线道、雾斑，表面无翘曲、缺口、毛刺等质量缺陷，角度方正；产品外观要求色彩协调、规整光洁；表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤；玻璃器件应外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁无划痕； | 个 | 470 |
| 218 | 锥形瓶 | 500mL，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动；瓶身晶莹剔透、质地均匀、无气泡、夹杂物、划伤、线道、雾斑，表面无翘曲、缺口、毛刺等质量缺陷，角度方正；产品外观要求色彩协调、规整光洁；表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤；玻璃器件应外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁无划痕； | 个 | 70 |
| 219 | 漏斗 | 60mm，直径准确，锥度适中；耐酸性能/级达到H1级；耐碱性能/级达到A2级；耐水性能达到HGB1级；热冲击不小于200℃；耐内压力不小于0.2MPa； | 个 | 1 |
| 220 | 漏斗 | 90mm，直径准确，锥度适中；耐酸性能/级达到H1级；耐碱性能/级达到A2级；耐水性能达到HGB1级；热冲击不小于200℃；耐内压力不小于0.2MPa； | 个 | 2 |
| 221 | 滴管 | 150mm，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm； | 支 | 300 |
| 222 | 细口瓶 | 500mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动；瓶身晶莹剔透、质地均匀、无气泡、夹杂物、划伤、线道、雾斑，表面无翘曲、缺口、毛刺等质量缺陷，角度方正；产品外观要求色彩协调、规整光洁；表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤；玻璃器件应外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁无划痕； | 个 | 2 |
| 223 | 细口瓶 | 1000mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动；瓶身晶莹剔透、质地均匀、无气泡、夹杂物、划伤、线道、雾斑，表面无翘曲、缺口、毛刺等质量缺陷，角度方正；产品外观要求色彩协调、规整光洁；表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤；玻璃器件应外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁无划痕； | 个 | 4 |
| 224 | 滴瓶 | 30mL，瓶身晶莹剔透、质地均匀、无气泡、夹杂物、划伤、线道、雾斑，表面无翘曲、缺口、毛刺等质量缺陷，角度方正；产品外观要求色彩协调、规整光洁；表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤；玻璃器件应外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁无划痕；透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定； | 个 | 31 |
| 225 | 滴瓶 | 60mL，瓶身晶莹剔透、质地均匀、无气泡、夹杂物、划伤、线道、雾斑，表面无翘曲、缺口、毛刺等质量缺陷，角度方正；产品外观要求色彩协调、规整光洁；表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤；玻璃器件应外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁无划痕；透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定； | 个 | 37 |
| 226 | 滴瓶 | 棕色，30mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定； | 个 | 93 |
| 227 | 滴瓶 | 棕色，60mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定； | 个 | 8 |
| 228 | 石棉网 | 金属网尺寸≥125mm×125mm，0.8mm钢丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理； | 个 | 25 |
| 229 | 玻璃棒 | φ5mm～6mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑； | 千克 | 3 |
| 230 | 培养皿 | 60mm，玻璃薄厚均匀、耐高温高压，耐酸性能/级达到H1级；耐碱性能/级达到A2级；耐水性能达到HGB1级； | 套 | 401 |
| 231 | 培养皿 | 90mm，玻璃薄厚均匀、耐高温高压，耐酸性能/级达到H1级；耐碱性能/级达到A2级；耐水性能达到HGB1级； | 套 | 30 |
| 232 | 碘 | 试剂100g，满足现行教材规定的相关实验要求； | 瓶 | 2 |
| 233 | 氯化钠 | 试剂，500g/瓶，满足现行教材规定的相关实验要求； | 瓶 | 1 |
| 234 | 氯化钙 | 试剂，500g/瓶，满足现行教材规定的相关实验要求； | 瓶 | 1 |
| 235 | 硫酸钠 | 试剂，无水，500g/瓶，满足现行教材规定的相关实验要求； | 瓶 | 1 |
| 236 | 硫酸铜（蓝矾、胆矾） | 500g/瓶，满足现行教材规定的相关实验要求； | 瓶 | 1 |
| 237 | 琼脂 | 250g，满足现行教材规定的相关实验要求； | 份 | 1 |
| 238 | 对氨基苯磺酸 | 试剂，100g/瓶，满足现行教材规定的相关实验要求； | 瓶 | 1 |
| 239 | N-1-萘基乙二胺盐酸盐 | 试剂，10g/瓶，满足现行教材规定的相关实验要求； | 瓶 | 3 |
| 240 | 海藻酸钠 | 试剂，500g/瓶，满足现行教材规定的相关实验要求； | 瓶 | 1 |
| 241 | 果胶酶 | 试剂，5g/瓶，满足现行教材规定的相关实验要求； | 瓶 | 1 |
| 242 | pH广范围试纸 | 1～14，满足现行教材规定的相关实验要求； | 本 | 25 |
| 243 | 亚甲基蓝 | 指示剂，满足现行教材规定的相关实验要求； | 克 | 23 |
| 244 | 定性滤纸 | 滤纸，圆形，满足现行教材规定的相关实验要求； | 本 | 5 |
| 245 | 结晶紫 | 试剂，25g/瓶，满足现行教材规定的相关实验要求； | 瓶 | 1 |
| 246 | 载玻片 | 玻璃制品，耐酸性能/级达到H1级；耐碱性能/级达到A2级；耐水性能达到HGB1级； | 盒 | 10 |
| 247 | 盖玻片 | 玻璃制品，满足现行教材规定的相关实验要求； | 包 | 50 |
| 248 | PCR扩增实验试剂盒 | PCR全套试剂，满足现行教材规定的相关实验要求； | 套 | 1 |
| 249 | 琼脂糖凝胶电泳实验试剂盒 | 电泳全套试剂，满足现行教材规定的相关实验要求； | 套 | 1 |
| 250 | 测电笔 | 中号，氖泡螺丝刀式，满足现行教材规定的相关实验要求； | 支 | 1 |
| 251 | 一字螺丝刀 | 长150mm，塑料手柄，刀身为优质金属制，强度高，表面做防锈处理，刀身头部带有磁性； | 支 | 1 |
| 252 | 十字螺丝刀 | 大号，φ3mm或φ6mm，长度不小于150mm，塑料手柄，刀身为优质金属制，强度高，表面做防锈处理，刀身头部带有磁性； | 支 | 1 |
| 253 | 木工锤 | 羊角锤，锤头采用合金钢材质，重不小于0.25kg； | 把 | 1 |
| 254 | 钢丝钳 | 250mm，手柄由防滑橡胶包裹，选用镍铬合金钢或铬钒合金钢或高碳钢材质； | 把 | 1 |
| 255 | 工作服 | 纯白色，由布料制成，防酸；具有良好的透气性能且遇酸碱液、油水不渗透，具有耐酸透时间长，耐酸压高且浸降率低等良好的防酸碱性能，具有很好的保护功能；符合EN13034《防护服——防化学液体》的要求。 | 件 | 5 |
| 256 | 乳胶手套 | 乳胶材质，弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100%； | 付 | 3 |
| 257 | 急救包 | 急救用，包括：绷带1卷、弹性绷带1卷、纸胶带1卷、安全别针4个、剪刀1把、口对口人工呼吸器、长止血贴、清洁湿纸巾、无纺布纱布片、创可贴5个、尼龙包装袋； | 个 | 1 |
| 5、高中体育 |  |  |  |  |
| （1）通用 |  |  |  |  |
| 258 | 扩音设备 | 便携式，频率响应：频率响应：100Hz～10kHz，±3dB；150秒超长录音喇叭，蓝牙方式连接，配备USB接口，内存卡接口；使用电源：锂电池，一次充电可连续使用6小时以上；功率为25W；采用ABS工程塑料；音色清晰，声音洪亮，适用面积200m2以上；所用的ABS原材料满足：维卡软化温度≥95℃；热变形温度≥90℃；熔体质量流动速率≥2；密度≥1.0g/m3；灰分≥1.4；邵氏硬度≥73；弯曲强度≥63；悬臂梁缺口冲击强度≥21；简支梁缺口冲击≥18.7； | 套 | 4 |
| 259 | 打气筒 | 气筒外管用铝合金、工程塑料或其他同等强度的材质制成；充气活塞推拉轻便、灵活，无气体泄漏现象；气筒配有多功能气筒气嘴，适用于球类、车胎等不同情况下充气需要；最大充气压力不小于0.8MPa（10kg/cm2）； | 个 | 5 |
| 260 | 电动充气泵 | 电机功率：138W，电压：交流220V50HZ，转速：2800rpm/min，最高使用温度95度，用于篮球、排球、足球充气等； | 台 | 4 |
| 261 | 钢卷尺 | 50m，摇卷架式，选用碳素结构钢尺带和尺簧；应符合QB/T2443标准； | 盒 | 2 |
| 262 | 钢卷尺 | 30m，摇卷架式，选用碳素结构钢尺带和尺簧；应符合QB/T2443标准； | 盒 | 2 |
| 263 | 钢卷尺 | 100m，摇卷架式，选用碳素结构钢尺带和尺簧；应符合QB/T2443标准； | 盒 | 2 |
| 264 | 布卷尺 | 20米优质皮尺，尺壳为ABS塑料材质，尺带的端头装有拉环，尺扣和拉环等为金属材质；刻线均匀，清晰，垂直纵边，无断线，刻度值印制清晰准确，不易脱落；尺带厚薄宽窄均匀，有足够强度；尺带抽拉松紧适宜，金属物柄收带方便自如；所用的ABS原材料满足：维卡软化温度≥95℃；热变形温度≥90℃；熔体质量流动速率≥2；密度≥1.0g/m3；灰分≥1.4；邵氏硬度≥73；弯曲强度≥63；悬臂梁缺口冲击强度≥21；简支梁缺口冲击≥18.7； | 盒 | 5 |
| 265 | 布卷尺 | 30米优质皮尺，尺壳为ABS塑料材质，尺带的端头装有拉环，尺扣和拉环等为金属材质；刻线均匀，清晰，垂直纵边，无断线，刻度值印制清晰准确，不易脱落；尺带厚薄宽窄均匀，有足够强度；尺带抽拉松紧适宜，金属物柄收带方便自如；所用的ABS原材料满足：维卡软化温度≥95℃；热变形温度≥90℃；熔体质量流动速率≥2；密度≥1.0g/m3；灰分≥1.4；邵氏硬度≥73；弯曲强度≥63；悬臂梁缺口冲击强度≥21；简支梁缺口冲击≥18.7； | 盒 | 5 |
| 266 | 布卷尺 | 50米优质皮尺，尺壳为ABS塑料材质，尺带的端头装有拉环，尺扣和拉环等为金属材质；刻线均匀，清晰，垂直纵边，无断线，刻度值印制清晰准确，不易脱落；尺带厚薄宽窄均匀，有足够强度；尺带抽拉松紧适宜，金属物柄收带方便自如；所用的ABS原材料满足：维卡软化温度≥95℃；热变形温度≥90℃；熔体质量流动速率≥2；密度≥1.0g/m3；灰分≥1.4；邵氏硬度≥73；弯曲强度≥63；悬臂梁缺口冲击强度≥21；简支梁缺口冲击≥18.7； | 盒 | 5 |
| 267 | 机械秒表 | 1、计时工具，金属外壳，内部结构金属不锈钢齿轮、不锈钢发条、秒针每圈30秒、分针每圈15分钟、最小刻度值0.1秒，操作柄头具有上发条、起动、回零功能，表盘内附有两个刻度图，及两根指针；一幅刻度图最小刻度0.1秒，共30个数值一幅刻度图最小刻度为1分钟，共15个数值指针采用刀口式，读数比较准确； | 块 | 10 |
| 268 | 数字秒表 | 60道；最小显示位数1/100s；瞬时精度频率相对偏差≤±5.8PPm（相当于瞬时日差≤±0.5s/d）；走时精度30min内误差≤0.01s；每小时误差≤0.02s60道记忆、双排大显示、1/100秒分段、总段时间同时显示清零后仍可重新读取记忆，正常走时、定闹及日历倒计时器（9小时59分59秒）；所用PP原材料满足：维卡软化温度≥72.4℃；热变形温度≥89.5℃；弯曲强度≥27；悬臂梁缺口冲击强度≥10；邵氏硬度≥65；密度≥1；灰分≥20；熔体质量流动速率≥7；简支梁缺口冲击≥6.5； | 块 | 10 |
| 269 | 压力表 | 指针式连带可拆球（气）针和气阀，表身为金属质地、高精度机芯、可放气、适用于测量各种球类球内的气压值；重量：60克左右；材质：不锈钢；表面直径：41mm；规格：0-20psi； | 个 | 2 |
| 270 | 划线器 | 车斗式，石灰粉式，三轮带铁盖，可画线宽度为80mm，容积20升，把柄不可拆卸，车轮到手柄高度为70cm；总体规格位70*43*79cm；方形上开口335mm、高460mm； | 个 | 1 |
| 271 | 体育场地标志胶带 | PVC材质，粘性强，具有耐磨防擦、防水防潮等特征；每卷宽约4.5～4.8cm，每3卷总长约99～100m，可分白、红、蓝、黄色等多种颜色； | 盘 | 20 |
| 272 | 记分牌 | 桌面台式八位数手动翻分记分牌，主要由钢板材质主体和PVC材质的号码牌组成，尺寸约为：56*13.5*23cm；八位数中有3对是计分牌，1对较小的为计局牌，分牌和，计局牌可从0～9来显现，计分牌可从0～999来显现；所用的钢板通过耐腐蚀试验方法检测，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级、涂（镀）层对基体的保护等级≥10级； | 台 | 4 |
| 273 | 记分牌 | 1、电子式，可显示队名、大比分、犯规、球权； 2、分计时：能实现0-99分和0-59秒任意调整，具有启动、暂停、复位功能； 3、秒计时：能实现0-99秒任意调整，具有复位、启动、暂停功能； 4、报警：24秒违例自动声、光报警、中场自动声响； 5、时钟：能显示北京时间； 6、队名功能；主客队显示，每队显示0-4个汉字和英文字母；通过手机端输入； 7、记分功能可显示主客队0-199分、场次、进攻球权显示； 8、整体规格尺寸（不含移动支架）：长1800mm*高900mm*厚90mm； | 台 | 2 |
| 274 | 口哨 | 无核海豚口哨；材质：ABS环保新料，音量大于130分贝，声音嘹亮，穿透性好，适用于篮球、足球等球类运动； | 个 | 20 |
| 275 | 体育器材柜（仪器柜） | 1、规格1000*500*2000mm； 2、侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理；榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用；所用PP原材料满足：维卡软化温度≥72.4℃；热变形温度≥89.5℃；弯曲强度≥27；悬臂梁缺口冲击强度≥10；邵氏硬度≥65；密度≥1；灰分≥20；熔体质量流动速率≥7；简支梁缺口冲击≥6.5； 3、上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视； 4、下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃； 5、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性； 6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条30*15mm钢管；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈，美观耐用；层板可以抽取，自由组合各层空间； 7、门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀； 8、柜门固定所需螺丝均采用304不锈钢，柜子内部无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性； 9、柜子顶部和底部都预留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口； 10、产品有害物质限量要求邻苯二甲酸脂-DBP、邻苯二甲酸脂-BBP、邻苯二甲酸脂-DEHP等均小于等于0.1%，金属可溶性铅小于等于90mg/kg，金属可溶性汞小于等于60mg/kg，多环芳烃-16种多环芳烃（PAH）总量小于等于10mg/kg； | 个 | 2 |
| （2）体能 |  |  |  |  |
| 276 | 哑铃架 | 1、A字形，六对装，整体尺寸为：长54cm、下宽41cm、高104cm、上宽为9.5cm； 2、钢制主架，主体管材尺寸为50*50mm、厚1.5mm制成； 3、器械表面防锈处理，器械与地面接触部位有减震橡胶垫； | 台 | 2 |
| 277 | 哑铃 | 多彩磨砂、浸塑保护、真实铁心、环保PVC+铸铁材质；六角防滚动设计，平稳放置；含1kg、2kg、3kg、5kg、10kg各1对； | 套 | 2 |
| 278 | 橡皮拉力带 | 长2.5米±3mm，宽3.5厘米，厚0.5厘米，轻阻力，拉力带采用合成橡胶TPE制作，环保，无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化； | 条 | 49 |
| 279 | 橡皮拉力带 | 合成橡胶TPE材质，边缘厚度：6.5mm，中间厚度：2.5mm，重阻力，无毒无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化； | 条 | 52 |
| 280 | 平衡垫 | PVC材料，质地柔软、良好的防爆性和承重性；加厚设计，吹塑均匀增加厚度，使用更安心；双面按摩点，不同形状的小凸点，使用起来更有感觉；尺寸直径34cm； | 个 | 52 |
| 281 | 摸高架 | 可移动式摸高训练器，由钢材主体和ABS四色码牌组成；摸高范围：170～360cm，10cm为1个档位带激光高度标识；拉绳式秒复位； | 架 | 2 |
| （3）健康教育 |  |  |  |  |
| 282 | 高中体育与健康教育挂图 | 包含现行《普通高中体育与健康课程标准（2017年版2020年修订）》规定及教材所涉及内容的正式出版物； | 套 | 2 |
| 283 | 广播体操教学挂图 | 包含现行全国中小学生系列广播体操分解动作的正式出版物； | 套 | 2 |
| 284 | 高中体育与健康教育教学软件 | 包含体育与健康基本知识与技能、运动安全等内容的教学软件； | 套 | 2 |
| 285 | 高中体育与健康教育音像出版物 | 包含现行《普通高中体育与健康课程标准（2017年版2020年修订）》规定及教材所涉及的各类内容的正式音像出版物；心肺复苏、溺水救护等急救技能需符合红十字应急救护培训要求； | 套 | 1 |
| 286 | 高中体育与健康教育相关图书及杂志 | 包含体育与健康基本知识与运动训练技能、健康饮食、营养、运动安全与康复、疾病预防等内容的图书及专业杂志； | 套 | 2 |
| （4）田径类运动 |  |  |  |  |
| 287 | 接力棒 | 航空铝材质，长300mm，φ38mm，重量约70g，光滑空心圆管； | 根 | 40 |
| 288 | 跨栏架 | 1、跨栏架为铁制品，全拆螺丝紧固组装而成； 2、整体尺寸为长105cm、宽70cm、最低为76.2cm，最高为106.7cm，底座可拆卸配有固定螺丝； 3、栏板材质：内部不锈钢、外套高密度海绵，栏板采用高密度海绵管制成的活动式软杆，可180°旋转； 4、5档调节，调节高度为0.762M-1.067M； | 座 | 28 |
| 289 | 起跑器 | 总长67cm，宽23cm塑胶跑道和田径用，铝合金底座，脚蹬位置及距离可调节.脚蹬附有防滑皮垫；铝合金制造，铝合尺寸：64*10*6*0.4，重7.5kg； | 个 | 5 |
| 290 | 跳高架 | 跳高架由底座、固定立柱、移动立柱、横杆托架、微调支脚构成；固定立柱与移动立柱选用70*40mm、30*30mm优质铝合金型材；固定立柱上贴有标尺，刻度调节范围：500-2500mm；底座采用长380mm，宽285mm、厚2.5mm铁板折弯成型，避免了焊接造成的接口腐蚀，底部设有PU滚轮，移动方便；跳高架横杆托架采用铝压铸件，具有防腐蚀性、安全、牢固等优点且上下移动方便；跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求； | 个 | 1 |
| 291 | 跳高丈量尺 | 铝合金制，量程2500mm，分度值10mm，可伸缩； | 把 | 2 |
| 292 | 铅球 | 5kg铅球；铅球用灰口铸铁浇铸成形；各铅球质量允差为±25g；表面加工成光滑球体，表面无毛刺，砂眼，气孔，裂纹，缩迹，砂迹，锈迹等缺陷； | 个 | 10 |
| 293 | 铅球 | 6kg铅球；铅球用灰口铸铁浇铸成形；各铅球质量允差为±25g；表面加工成光滑球体，表面无毛刺，砂眼，气孔，裂纹，缩迹，砂迹，锈迹等缺陷； | 个 | 10 |
| 294 | 铅球 | 7.26kg铅球；铅球用灰口铸铁浇铸成形；各铅球质量允差为±25g；表面加工成光滑球体，表面无毛刺，砂眼，气孔，裂纹，缩迹，砂迹，锈迹等缺陷； | 个 | 10 |
| 295 | 铅球投掷圈 | 投掷圈由处圆为足厚扁铁，内撑为方管两半圆组成；表面经喷塑处理，经久耐用牢固、不易腐蚀；总体直径为2135mm、高度76mm； | 个 | 1 |
| 296 | 铅球抵趾板 | 材质：纯实木制作，原木切割无拼接，表面光滑稳固结实，外喷涂优质树脂白色油漆；尺寸：122*30*10cm；弧形； | 块 | 1 |
| 297 | 实心球 | 1号，质量2000g，采用适宜的软性材料，表面平整无颗粒脱落，应做防滑处理；其余应符合GB/T19851.18的要求； | 个 | 11 |
| 298 | 实心球 | 2号，质量1500g，采用适宜的软性材料，表面平整无颗粒脱落，应做防滑处理；其余应符合GB/T19851.18的要求； | 个 | 40 |
| 299 | 田径裁判旗 | 每套包含红色、白色、黄色三色，每色1面旗杆直径22mm×1.5mm，旗面350mm×450mm，手柄部分应有塑料套； | 套 | 10 |
| （5）体操类运动 |  |  |  |  |
| 300 | 小跳垫 | 长度1200±5mm，可折叠；宽度600±5mm；双层厚度100mm，选用环保型珍珠棉海绵；采用4*4牛津布；四角为直角，表面平整、无皱折、色泽一致，表面层不得有对视觉有干扰的图像或标志；跳垫的四角为直角，表面平整，无皱折，里外层不得发生相对位移；涤纶线缝合，两面革贴角，棱角加红或白牙子，设置4个提带；可长度方向对半折叠，两侧应有提手、便于移动； | 块 | 89 |
| （6）球类运动1——足球 |  |  |  |  |
| 301 | 足球网 | 材质：涤纶合股绳，手工编织；尺寸：长750*高250*下宽250*上宽130cm； | 副 | 2 |
| 302 | 足球换人牌 | 材质：环保PVC材料；尺寸84*38cm；四位数字可翻转式设计，界面简约、操作简单、轻松翻转即可组成不同数字，可实现00-99号队员的替换显示； | 套 | 1 |
| 303 | 足球红黄牌 | 材质：加厚PVC制作，色彩鲜艳，耐脏不褪色，加厚皮革套，皮套四周加固处理，不易开裂，便于收纳红黄牌，烫金LOGO，可折叠，精巧收纳携带方便；尺寸：105mm*75mm，配红、黄各1块，记录纸、笔； | 套 | 1 |
| 304 | 足球分队服 | 均码，聚酯纤维材质，分4种颜色，带有号码标识； | 套 | 20 |
| （7）球类运动2——篮球 |  |  |  |  |
| 305 | 篮球网 | 采用蜡线，篮网长450mm，网口直径450mm，网底直径350mm； | 副 | 7 |
| 306 | 篮球队员犯规次数牌 | 材质：优质木板制作，数字1～4为黑色，5为红色，暂停/换人个1块，一共7块，数字清晰，适用于篮球比赛； | 套 | 1 |
| 307 | 篮球分队服 | 均码，聚酯纤维材质，分4种颜色，带有号码标识； | 套 | 20 |
| （8）球类运动3——排球 |  |  |  |  |
| 308 | 气排球 | 规格：5#球，材质：PU皮革+丁基内胆，制作工艺：机贴； | 个 | 42 |
| 309 | 排球网柱 | 规格1.8-2m，2.23-2.43m移动升降四档，配15m钢绳，钢磨精制铸造底座带轮重250kg/付，无缝钢管直径7.6cm；底座长83cm×宽50cm×高21cm成凸型；凸出长度为33cm；比赛专用，配网、配丝绳；排球柱由两立柱、升降起构和锁紧装置组成；二立柱选用直径76毫米的无缝钢管制作；二立柱中，一立柱上置有网钩，另一立柱上置有棘爪紧线锁紧机构，通过调节手柄调节钢丝绳的松紧，从而实现网的高度要求；排球柱底座重250kg/付，排球柱底座设有控制走轮，使用时，降下走轮，将排球柱移至指定地点；排球柱内立柱表面均经酸洗磷化防锈烤漆，漆面应用环保汽车漆，防锈防腐度不亚于7级；排球柱外立柱和底座表面经酸洗磷化防锈烤漆，漆面应用环保汽车漆，防锈防腐度不亚于7级，应符合国家标准GB/T19851.13-2007； | 副 | 2 |
| 310 | 排球网 | 材质：高强聚乙烯尼龙绳全新长乐编织，包边：防水帆布，抗日晒雨淋；配钢丝绳；尺寸950*100cm； | 张 | 4 |
| 311 | 排球标志杆 | 材质：玻璃钢，长1800mm，直径10mm；配标志杆套； | 副 | 6 |
| 312 | 排球换人牌 | 1、排球换人牌由换人牌和箱体组成；2、箱体主要用δ15mm层压板组成，每个箱体配备18个换人牌，表面批膏打磨后喷白漆，正反两面印有1~18数字号码；3、换人牌采用δ4木板，表面喷白漆；4、换人牌每套两组，一组号码为黑色，一组号码为红色； | 套 | 2 |
| 313 | 排球红黄牌 | 材质：加厚PVC制作，色彩鲜艳，耐脏不褪色；配红、黄各1块； | 套 | 2 |
| 314 | 司线裁判旗 | 材质：旗杆采用不锈钢圆管制作，海绵手柄，旗面采用防水布面料，走线工整均匀；尺寸：把长45*旗宽40*旗高34cm； | 套 | 2 |
| 315 | 排球分队服 | 均码，聚酯纤维材质，分4种颜色，带有号码标识 | 套 | 20 |
| （9）球类运动4——乒乓球 |  |  |  |  |
| 316 | 乒乓球 | 乒乓球：直径43.4mm～44.4mm，质量2.20g～2.60g，弹跳220mm～250mm，圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂；三星球黄色：10个； | 盒 | 20 |
| 317 | 乒乓球拍 | 2块为1副，直握拍，正反双胶，鲜红色或黑色，拍面平整；拍柄、拍面、拍身边缘均应光滑无光泽，拍身边缘不得呈白色；胶粒分布均匀，高度应不低于0.5mm；胶合部位牢固，不开裂； | 副 | 20 |
| （10）球类运动5——羽毛球 |  |  |  |  |
| 318 | 羽毛球 | 羽毛球：球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～5.80g，毛片数量16片；12枚/一筒； | 筒 | 20 |
| 319 | 羽毛球拍 | 2拍，符合国标，球拍总长度≤680mm，球拍宽度≤230mm，球拍拍弦面长度≤280mm，球拍拍弦面宽度≤220mm，拍体表面平整光洁、无伤痕，镀涂薄膜有充分的防水防锈的效果，漆层无流漆、起泡及剥落现象； | 副 | 15 |
| 320 | 羽毛球网柱 | 羽毛球高1.55，底座30公分*40公分，重30公斤，钢材3.0厚，制作工艺喷塑；拉网中央高度1524mm±5mm； | 副 | 1 |
| （11）新兴体育类运动--其他 |  |  |  |  |
| 321 | 跳绳 | 1、跳绳为铝合金手柄，手柄长140mm，直径14mm； 2、手柄座压花处理，防滑； 3、手柄表面做阳极氧化； 4、手柄与钢丝绳连接处，是用鱼眼轴和轴承链接，转动顺畅； 5、钢丝绳总长为3米，可调节； | 根 | 100 |
| 322 | 跳绳 | 1、木制手柄、牛筋绳体，绳长4000mm～6000mm，直径8mm～9mm，质量140g～235g； 2、柄长140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g； 3、其余应符合GB/T19851.20的要求； | 根 | 11 |
| 323 | 跳绳 | 1、木制手柄、牛筋绳体，绳长7000mm～8000mm，直径8mm～9mm，质量.230g～300g； 2、柄长140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g； 3、其余应符合GB/T19851.20的要求； | 根 | 20 |
| 324 | 跳绳 | 1、木制手柄、牛筋绳体，绳长9000mm～10000mm，直径8mm～9mm，质量290g～370g； 2、柄长140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g； 3、其余应符合GB/T19851.20的要求； | 根 | 20 |
| 325 | 竹节绳 | 绳长约2600mm，手柄长约198mm，竹节长约20mm，竹节直径约6mm； | 根 | 60 |
| 6、高中音乐 |  |  |  |  |
| 327 | 筝 | 1.构成：古筝由面板、雁柱、琴弦、前岳山、弦钉、调音盒、琴足、后岳山、侧板、出音口、底板、穿弦孔组成；面板采用一级河南兰考桐木面板，琴头及背侧板为巴西花梨木，琴码为高档红木琴码，琴弦为专业级演奏琴弦；专业手工挖嵌工艺，演奏级，含古筝实木圆凳； 2.规格：全长≥163cm，前岳山宽≥34cm，后岳山宽≥29cm，高≥6cm；琴桥宽≥1.6cm；支架尺寸：长≥33.5cm，宽≥8cm，高≥51.5cm；折叠后尺寸≥52*30*8cm； 3.配件：古筝支架，指甲，琴码、扳手、使用说明书，琴码安装示意图；高档绣花加厚包； | 台 | 2 |
| 328 | 二胡 | 材质：一级色木； 琴头：圆弧设计； 弦轴：六瓣式机械； 蟒皮：优质缅甸蟒皮； 音筒：六角设计； 琴托：流线型； | 把 | 2 |
| 329 | 京胡 | 由琴杆、琴筒、弦轴、千斤钩、弦马、琴弦和弓子等部分构成，琴杆、琴筒都是竹制，琴杆置有千斤钩，筒口蒙蛇皮，用马尾弓拉奏；琴弦的振动通过弦马传至琴筒，使筒内空气振动，发出清脆明亮的音色； ——规格：总长为≥49CM，琴筒长为≥11.8CM，琴筒宽为≥5.5CM，琴筒高为≥5.5CM，琴弓为≥80CM； ——琴筒：野生乌蛸蛇皮； ——材质：精选天然紫竹，纯手工制作，松紧适中，音质保障； ——琴轴：红木； ——配件：帆布轻体盒，码子，说明书； | 把 | 1 |
| 330 | 板胡 | 规格：总长为80CM；琴筒长为≥10CM；琴筒宽为≥10CM：琴筒厚度为6.1CM；底座高为3CM；琴弓为≥83CM；材质为黑檀木；琴轴：内镶印花轴心，能保证不走音、不易断铉：腰码：黑檀木，底托：黑檀木，手工雕刻打磨抛光；底托：实木，坚固耐用； | 把 | 1 |
| 331 | 柳琴 | 琴头：牡丹式骨头花； 琴轴：原木轴； 背板：椴木整背； 面板：兰考泡桐； 油漆：浑水漆； | 把 | 1 |
| 332 | 琵琶 | 头花：牡丹琴头； 背板材质：椴木； 弦轴材质：色木； 面板材质：梧桐木； | 把 | 1 |
| 333 | 中阮 | 面板：河南桐木面板； 音孔：小鸟音孔； 头花：牡丹骨头头花工艺； | 把 | 1 |
| 334 | 大阮 | 面板：兰考泡桐面板； 背板材质：梧桐木； 琴品：金属品； 音孔：小鸟音孔； | 把 | 1 |
| 335 | 月琴 | 花梨木材质，琴身是呈扁圆形的共鸣箱，由面、背、框板胶粘而成；框板用6快规格一致的木板胶接成一圆形琴框，上下开有装入琴颈方木的孔眼；音色清脆悦耳，节奏鲜明，轻轻弹动，有如丝丝细雨；急促拨弄，犹如万马奔腾； | 把 | 1 |
| 336 | 三弦 | 小三弦花梨木；琴颈上接琴头，下接琴身，琴颈上端为山口，琴颈几乎全为无品指板，指板与皮膜在同一水平面，琴颈下端一段向背弯曲与连接琴身；琴鼓，方形，以原木凿空，两面蒙以蛇皮。 | 把 | 1 |
| 337 | 扬琴 | 材质：花梨木； 音数：12框架琴码； | 把 | 1 |
| 338 | 筝 | 1.构成：古筝由面板、雁柱、琴弦、前岳山、弦钉、调音盒、琴足、后岳山、侧板、出音口、底板、穿弦孔组成；面板采用一级河南兰考桐木面板，琴头及背侧板为巴西花梨木，琴码为高档红木琴码，琴弦为专业级演奏琴弦；专业手工挖嵌工艺，演奏级，含古筝实木圆凳； 2.规格：全长≥163cm，前岳山宽≥34cm，后岳山宽≥29cm，高≥6cm；琴桥宽≥1.6cm；支架尺寸：长≥33.5cm，宽≥8cm，高≥51.5cm；折叠后尺寸≥52*30*8cm 3.配件：古筝支架，指甲，琴码、扳手、使用说明书，琴码安装示意图；高档绣花加厚包； | 台 | 1 |
| 339 | 笛子 | 材质：国家级苦竹园区所产苦竹；尺寸：笛子长48CM；笛身直径1.9CM；竹龄：四年以上；调性：G调； | 支 | 2 |
| 340 | 箫 | 材质：精选紫竹，尺寸全长87CM，箫直径2.5CM； 工艺：刻字，二节箫，外斜6-8孔； 调别：G调； | 支 | 1 |
| 341 | 唢呐 | 调性：D调； 喇叭：电镀铬； 唢呐杆：花梨木； 规格：唢呐全长32CM，唢呐杆长25CM，唢呐高度9CM，喇叭口直径11.2CM； 配件：唢呐气盘、哨片、吹嘴各一； | 支 | 1 |
| 342 | 笙 | 材质：紫竹笙苗，黄铜斗； 工艺：全手工调制； 孔数：17孔； 调性：D调； | 支 | 1 |
| 7、高中美术 |  |  |  |  |
| 343 | 人体结构活动模型 | 规格：高不低于400mm，材质：椴木，关节金属件连接； | 个 | 4 |
| 344 | 民间美术欣赏及写生样本 | 中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等；满足现行教材规定的相关实验要求； | 套 | 1 |
| 345 | 曲线板 | 25cm，PS树脂材料材质；高度透明，韧度更强，使用更方便 | 支 | 1 |
| 346 | 泥工工具 | 配置：（1）拍板1件：木质，弧形背板，长×宽×高180mm×70mm×20mm；（2）泥塑刀6件：黄杨木材质，长度180mm；（3）环型刀3件：木柄又头环型刀长度20mm；（4）刮刀2件：环型刀头，长度130mm；（5）型板1件：黄杨木型板110mm×50mm；（6）切割线1件：木手柄70mm，钢丝线长度400mm；（7）小转台1件（8）喷壶1件（9）海绵1块；（10）刮板1件；（11）中空吹塑定位包装，便于携带、存放； | 套 | 50 |
| 347 | 美术学具 | 配置：（1）水粉画笔6支：舌峰，笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀；笔峰选用优质狼毫、羊毫、紫毫等制作；单支长度282~302mm；（2）手工剪刀1把：无刃、圆头，刃口长70mm，ABS树脂防滑手柄宽83mm，加强铆钉连接，全长190mm；（3）调色盘1个：规格≥225×165mm，10格，椭圆；（4）笔洗1件：直径≥140mm，顶部外侧含塑料挂笔装置，可同时放置3支画笔；（5）美工刀1把：全长170mm，刀片宽度18mm，ABS材质刀身，可自由伸缩；（6）水溶性油墨1瓶：规格≥60ml，颜色：黑；（7）黑色胶滚1件：滚筒≥60mm；（8）毛毡1张：规格≥700mm×500mm×2mm，优质羊毛、纤维混纺材质；（9）刻纸刀1把：合金防滑手柄、刀柄尺寸115×8mm，金属旋头，塑制笔帽，全长140mm；（10）毛笔3支：大中小白云各一支；（11）调色盒1件：规格≥210x100x20mm；（12）直尺1把：规格≥300mm，塑制，最小刻度1mm，标尺印刷清晰；（13）工具箱1个，中空吹塑定位包装； | 套 | 50 |
| 348 | 版画工具 | 配置：（1）胶辊3件：大号滚筒≥150mm、榉木手柄≥115mm，中号滚筒≥95mm、榉木手柄≥115mm，小号滚筒≥75mm、榉木手柄≥115mm，支架金属镀铬；（2）磨托1件：磨托头直径≥45mm、磨托手柄≥95mm；（3）笔刀1件：合金手柄≥100mm；（4）笔刀刀头3件：锰钢刀头≥35mm；（5）木刻刀8件：木手柄≥100mm、刀头碳钢材质；（6）石刻刀1件：精钢材质，长度≥135mm；（7）绿碳化硅油石≥1件：外观尺寸≈100*11*11mm；（8）马莲1件：塑料材质，直径：95mm±2mm；（9）底纹笔木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质应整齐均匀，长≥180mm，毛长≥30mm，宽≥30mm；（10）调墨刮刀2把：木质手柄，漆面处理，不锈钢折弯刀头，长度≥185mm，宽≥18mm；（11）电烙铁1件：外热式30W，长度≥200mm，外接电源线长度≥900mm；（12）电烙铁底座1个：外观尺寸不小于70*120mm；（13）素描铅笔2支；（14）4B橡皮一块；（15）削笔刀1个；（16）版画油墨1瓶：不小于60ml；（17）去刺刮刀1把：长度≥120mm；（18）中空吹塑定位包装，不得串动，便于携带、存放； | 套 | 49 |
| 349 | 绘画工具 | 配置：（1）调色板1件：规格≥280x215x10mm；（2）调色盒1件：规格≥220x100x20mm；（3）扁笔1支：刷头宽度40mm，刷头长度40mm；（4）调色刀3支：刀头为不锈钢材质，10cm实木手柄；（5）毛笔9支：大中小提斗、大中小白云、小狼毫、花枝俏、小依纹各1支；（6）水粉画笔12支：水粉笔1-12#各1支；舌峰，笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀；笔峰选用优质狼毫、羊毫、紫毫等制作；单支长度282~302mm；（7）油画笔12支：油画笔1-12#各1支；舌峰，笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀；笔峰选用优质猪鬃制作；单支长度278~330mm；（8）调色盘1件：规格：直径175mm，高12mm，10格梅花形，材质为透明丙料；（9）工具箱1件：规格≥420×360×95mm，中空吹塑定位包装，便于携带、存放； | 套 | 49 |
| 350 | 制作工具 | 5类58件；1、刀剪类：手工剪1把、美工刀1把；2、刻刀类：篆刻刀4把、木刻刀16把；3、雕塑刀类：泥塑刀6把；4、木工工具类：斧头1把、木工凿4支、木锉3支、木钻1支、角尺1支、木工锤1支、手板锯1把；5、小五金工具类：什锦锉6把、螺丝刀3支、钢锯架1个、钢锯条5条、尖嘴钳1把、油滚筒1个、电烙铁1支，木箱包装； | 套 | 50 |
| 351 | 美术课配套材料 | 造型纸5包，颜料一盒，水粉笔一套，油画笔1套，油墨一盒，调色盒1个、砚台一方、墨5条； | 套 | 50 |
| 8、卫生室 |  |  |  |  |
| 352 | 胸围尺 | 软皮尺150cm，满足规定的相关卫生器械要求； | 个 | 2 |
| 353 | 远视力表 | 国际标准人民卫生出版社 | 张 | 2 |
| 354 | 近视力表 | 国际标准人民卫生出版社； | 张 | 2 |
| 355 | 压舌板 | 一次性，木质，一包100根，满足规定的相关卫生器械要求； | 包 | 1 |
| 356 | 镊子 | 不锈钢材质，≥160mm，满足规定的相关卫生器械要求； | 支 | 1 |
| 357 | 止血带 | 扣压式，医用高分子材料制，长条扁平型，满足规定的相关卫生器械要求； | 条 | 1 |
| 358 | 敷料缸 | ∮10X10搪瓷，满足规定的相关卫生器械要求； | 个 | 1 |
| 359 | 棉球缸 | 不小于φ10×10cm搪瓷，满足规定的相关卫生器械要求； | 个 | 1 |
| 360 | 针灸针 | 24装，满足规定的相关卫生器械要求； | 套 | 2 |
| 361 | 常用防矫正仪器 | 防治近视、弱视、钭视，满足规定的相关卫生器械要求； | 台 | 1 |
| 362 | 测径规 | 钢制，≥340mm×75mm×2mm，外径测量范围：0-500mm，内径测量范围：0-250mm； | 个 | 1 |
| 363 | 音叉 | 256Hz，执行JY/T0395-2007标准本仪器系用整块优质钢材制成；表面镀铬；总长约为154mm，叉枝截面为5.5×8.5mm；另附共鸣箱一只和橡皮槌一个；频率误差不大于±0.4Hz； | 套 | 1 |
| 364 | 串镜片 | 1、盒装，铝合金盒； 2、为保证产品质量，串镜片须符合以下技术参数及要求： （1）产品所用紧固件不应有脱扣、劈头、断裂和歪斜；以塑料为主体材料的产品或部件，应有足够的强度，不易变形； （2）产品表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤；塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边；玻璃器件应外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁无划痕； | 套 | 1 |
| 365 | 角膜放大镜 | 有效通光直径不小于60mm；装戴方便、调节容易，重量轻；，满足规定的相关卫生器械要求； | 个 | 1 |
| 366 | 回转台 | 高款，12寸-盘面直径30.8厘米；铝合金材质；采用静音承轴，转动顺畅；硅胶附底，抗压防滑； | 个 | 1 |
| 367 | 器械台 | 不锈钢双层，带轮，66*44*850mm，带抽屉，污物桶，满足规定的相关卫生器械要求； | 个 | 1 |
| 368 | 异物针 | 不锈钢，满足规定的相关卫生器械要求； | 套 | 1 |
| 369 | 皮肤厚度测量仪 | 皮脂厚度计刻度盘范围0-60mm，分度值0.5mm，指针指示，正常指示为零，可调节；接点间压力调节到10克/平方毫米；精致铝盒包装，箱体300*120*65mm，产品全长270mm，把柄长110mm厚20mm，上下臂长150mm厚4mm； | 个 | 1 |
| 370 | 心率遥测仪 | PTA心率遥测仪，国体监制，满足规定的相关卫生器械要求； | 个 | 1 |
| 371 | 叩诊锤 | 不锈钢，带刻度，满足规定的相关卫生器械要求； | 个 | 1 |
| 372 | 带状检影镜 | 光源：3.5V/2.8W卤钨灯泡；充电器：AC110V-240V， 50Hz；电源：Li+电池组；DC：3.7V；输入功率：20VA； | 个 | 1 |
| 373 | 手持裂隙灯 | 医用，照明形式：大光斑-小光斑，无赤片网格，裂隙，半光斑，补偿无赤片，满足规定的相关卫生器械要求； | 台 | 1 |
| 374 | 显微镜 | 机型以铝金属为主，总放大倍率：40X～640X；观察镜筒：单目直筒，金属材质，弯臂支架可45°倾斜，内置上下限位；目镜：10X，16X，采用光学玻璃镜片，金属外壳；195消色差物镜：4×、10×、40×（弹），采用光学玻璃镜片，金属外壳；金属载载物台：单层方平台，切片夹，大小110mm*120mm；调焦结构：金属调节手轮，粗微动不同轴，粗调50mm，微调2mm；照明：平凹反光镜，金属反光镜柄；包装：定位包装，铝合金外箱，方便在运输途中不破损；总重量不低于3.5Kg； | 台 | 1 |
| 375 | 照度计 | 最大测量：100000Lux，准确度高反应速度快，读值锁定功能，可锁定测量值，符号及单位显示，读取方便，自动归零，测量范围：1Lux-100000Lux，分辨率：1Lux，显示：31/2位液晶显示器，显示量大读数1999，量程档位：2000Lux档、20000Lux、100000Lux，Lux档显示之读数需要×10才为正确的照度值，100000Lux档显示之读数需要×100才为正确的照度值，准确度：±（4%rdg+2d）0-19999Lux，±（5%rdg+2d）20000-100000Lux，（以色温2856K标准面灯校正），重复测试：±2%，温度特性：±0.1d/℃，取样率：2.0次/秒，感光体：光二极管附滤光镜片，守载显示：2000Lux，20000Lux档过载显示“1”； | 个 | 1 |
| 377 | 牙钻 | 手持单用专用牙钻；四万转数显主机，转速可调；2.35夹头无刷手柄牙钻，电压：110V/20V、50/60HZ，功率：65W，扭矩：280gf.cn； | 台 | 1 |
| 378 | 握力计 | 电子，测量范围：1-120KGF，分辨率：0.1KGF，测量精度：0.2%FS； | 台 | 1 |
| 379 | 额镜 | 头部佩戴的一个能聚光的凹面反光镜器械，为耳鼻喉科室常用的辅助检查器械，由镜片座、镜片、连接柄、压板、调节螺钉、内外夹板和塑料带等部件组成，所选材料均符合相应国家标准中的有关规定；镜片反射率不低于85%；凹镜焦距误差不得超过150±10%；镜处片座位应能按使用要求作任意转动，转动时应轻松灵活，不允许有卡住和自行滑动现象；电镀件应符合YY0076中IV类2级外观的规定； | 只 | 1 |
| 380 | 小夹板 | 木质，同规格3张1组，每3组1套； | 副 | 1 |
| 381 | 口镜 | 材质：420不锈钢，27平光/放大，镜面抛光处理、钻石纹理防滑设计，用于观察牙齿直接照镜子时看不到的地方； | 副 | 2 |
| 382 | 中学健康教育挂图 | 满足现行教材规定的相关实验要求； | 套 | 1 |
| 383 | 眼保健康挂图 | 符合教学需求，满足现行教材规定的相关实验要求； | 套 | 1 |
| 384 | 白大褂 | 白色，长袖型，宽松袖口，棉混纺布面料；材质成分为聚酯纤维80%和棉20%； | 件 | 1 |
| 385 | 消毒盒 | 铝制，170mm×100mm×60mm，满足规定的相关卫生器械要求； | 个 | 1 |
| 386 | 止血钳 | 金属制，180mm，满足规定的相关卫生器械要求； | 把 | 1 |
| 387 | 青春期教学挂图 | 生物教学挂图，用于直观地印证、解释《青春期教育挂图》，要求内容清晰直观，图质不易变形、轻巧方便、经久耐用；对开20幅； | 套 | 1 |
| 388 | 探针 | 双头，不锈钢材质； | 把 | 2 |
| 389 | 拐杖 | 铝合金，满足规定的相关卫生器械要求； | 副 | 1 |
| 390 | 氧气袋 | 42L，由氧气袋、鼻氧管、控制开关及连接管和堵头等组成；氧气袋内的压缩空气必须小于10.6KPA，超过极限压力会影响使用寿命，甚至造成氧气袋的破裂；不可与酸、碱、油类有直接接触，避免用力挤压；冲入氧气后存储或停用期间，不要在强烈阳光下照耀晾晒、也不能使用尖锐物品接触氧气袋，以免划伤氧气袋； | 个 | 2 |
| 391 | 三角巾 | 棉布材质； | 条 | 2 |
| 392 | 诊察枕头 | 冲气式，满足规定的相关卫生器械要求； | 个 | 1 |
| 9、高中通用技术 |  |  |  |  |
| （1）技术与设计1专用教室（进行模型或原型的设计和制作） |  |  |  |  |
| 393 | 灭火套件 | 一套两瓶（配灭火箱），MFZ（L）4，灭火剂量不少于4kg，有效喷射时间不少于9S，有效喷射距离不少于4M，使用温度-20～55℃，灭火级别9B/2A，工作压力1.2MPa，水压强度试验压力1.5MPa； | 套 | 1 |
| 394 | 钻床 | 台式，最大夹持φ13mm；主轴架其前端是主轴，后端是电动机，主轴与电动机之间由V带传动；主轴其下端有锥孔，用以安装钻头或钻夹头。主轴转速可通过改变V带在带轮上的位置来调节；立柱立柱用以支持主轴架及工作台，也是调节主轴架及工作台高度的导向柱；工作台装夹工件的部分；机座机座用以支持台钻的其他部分；锁紧手柄、锁紧螺钉；定位环，用以固定主轴架及主轴架定位； | 台 | 1 |
| 395 | 钻铣床 | 台式，功率不低于350W，钻孔能力13mm，端面铣能力13mm，表面铣能力30mm，重量不少于72Kg，配快速平口钳； | 台 | 1 |
| 396 | 充电式手电钻 | 充电式锂电手电钻（12V或18V），要求一键可换高低档以满足不同工作的需求，拥有不少于15档的扭力调节以保证各种工作环境下力度需求，人体工程学设计以满足握持舒适，最大扭力可达38N.M，最大转速可达1400R/min，最大夹持能力10mm；配备两个电池以及一个充电器，塑料盒定位包装，附有多种钻头； | 把 | 1 |
| 397 | 台式砂轮机 | 用来刃磨各种刀具、工具，进行普通小零件磨削、去毛刺及清理等工作；主要由基座、砂轮、电动机、托架、防护罩等所组成，砂轮外径125mm，厚度16mm； | 台 | 1 |
| 398 | 电热丝切割器 | 主体采用6mm厚透明黄色亚克力材质制作而成，截面倒角抛光，由工作台面（380mm×250mm×6mm）、L型电热丝固定架、电热丝盘固定旋钮、电热丝（0.3mm镍烙丝）、电热丝锁紧钮、调压旋钮、电源开关、支撑臂（200×65mm×88mm）、横梁（265mm×30mm×6mm）、电热丝盘（φ30mm×15mm）、底座（340mm×210mm×53mm×6mm，内部裸空）等组成，整体规格不小于380mm×250mm×260mm；电热丝工作电流2A，连续可调，最大切割宽度不小于24cm，最大切割高度不小于16cm，有安全保护装置； | 台 | 1 |
| 399 | 机用平口钳 | 100mm或150mm，高强度铸铁，工作面硬度为HB170-240，经过两次人工处理（人工退火600度-700度和自然时效2-3年），精度稳定，耐磨性能好； | 只 | 1 |
| 400 | 数字钢字码 | 5#，应符合GB/T 700《碳素结构钢》、GB/T 1591《低合金高力度结构钢》、GB/T 3077《合金结构钢》等国家标准规定； | 套 | 1 |
| 401 | 手推工具车 | 整体规格尺寸≥950×500×900mm，净重≥13kg，车体由不锈钢盆、不锈钢管、车轮组成；不锈钢盆，分上下两层，每层盆面尺寸900×450mm，盆边缘倒角处理，防止刮伤，盆背面带有防震垫装置，单层盆额定载重量50kg，所有连接配件均由不锈钢制作；车架主体采用≥25×25mm的不锈钢方管制成，形似“∩”，高≥800mm；车轮为四个φ100mm的万向脚轮，脚轮可360°任意转动，其中有两只脚轮带刹车装置； | 辆 | 1 |
| 402 | 角尺 | 不锈钢制，钢制尺及手柄组合而成，角度成45度，最小刻度值为1mm，刻度清晰； | 把 | 25 |
| 403 | 万能角尺 | 不锈钢，0～320°，精度2＇； | 把 | 10 |
| 404 | 钢直尺 | 选用镍铬合金钢或铬钒合金钢或碳钢材质，200mm、500mm各一把； | 套 | 25 |
| 405 | 刀口直尺 | 125mm，合金工具钢或轴承钢材质； | 把 | 25 |
| 406 | 比例尺 | 30cm长（内含6个比例），满足现行教材规定的相关实验要求； | 把 | 25 |
| 407 | 量角器 | ABS塑料，带柄，500mm；所用的ABS原材料满足：维卡软化温度≥95℃；热变形温度≥90℃；熔体质量流动速率≥2；密度≥1.0g/m3；灰分≥1.4；邵氏硬度≥73；弯曲强度≥63；悬臂梁缺口冲击强度≥21；简支梁缺口冲击≥18.7； | 把 | 25 |
| 408 | 千分尺 | 0mm～25mm，0.01mm；依据螺旋放大的原理制成的，即螺杆在螺母中旋转一周，螺杆便沿着旋转轴线方向前进或后退一个螺距的距离；沿轴线方向移动的微小距离，就能用圆周上的读数表示出来；螺旋测微器的精密螺纹的螺距是0.5mm，可动刻度有50个等分刻度，可动刻度旋转一周，测微螺杆可前进或后退0.5mm，因此旋转每个小分度，相当于测微螺杆前进或推后0.5/50=0.01mm； | 把 | 24 |
| 409 | 千分尺 | 25mm～50mm，0.01mm；依据螺旋放大的原理制成的，即螺杆在螺母中旋转一周，螺杆便沿着旋转轴线方向前进或后退一个螺距的距离；沿轴线方向移动的微小距离，就能用圆周上的读数表示出来；螺旋测微器的精密螺纹的螺距是0.5mm，可动刻度有50个等分刻度，可动刻度旋转一周，测微螺杆可前进或后退0.5mm，因此旋转每个小分度，相当于测微螺杆前进或推后0.5/50=0.01mm； | 把 | 9 |
| 410 | 金属钩码 | 50g×4，200g×4，塑料盒包装，构码表面镀锌，无毛刺； | 套 | 25 |
| 411 | 电子称 | 20kg，1g，由承重系统、传力转换系统和示值系统组成；自动化控制；数字显示直观、减小人为误差；准确度高、分辨率强；安装、校正简单； | 台 | 1 |
| 412 | 温度计 | 红液，0℃～100℃，玻璃制品，耐酸性能/级达到H1级；耐碱性能/级达到A2级；耐水性能达到HGB1级； | 支 | 25 |
| 413 | 温度计 | 水银，0℃～200℃，玻璃制品，耐酸性能/级达到H1级；耐碱性能/级达到A2级；耐水性能达到HGB1级； | 支 | 25 |
| 414 | 多用电表 | 数码显示读数，3-1/2位，能够进行电压﹑电流﹑电阻﹑温度﹑电容﹑二极管等电学测试；采用积分式A/D转换原理抑制串桢干扰； | 台 | 10 |
| 415 | 漆刷 | 刷头宽度不小于40mm； | 把 | 25 |
| 416 | 螺丝刀 | 十字和一字螺丝刀大、中、小号各一把，塑料手柄，刀身为优质金属制，强度高，表面做防锈处理，刀身头部带有磁性； | 套 | 25 |
| 417 | 工作服 | 牛仔材质，耐磨，重量≥10盎司/平方码； | 件 | 50 |
| 418 | 护目镜 | 由高级光学树脂（聚碳酸酯）一次注塑制成，表面强化镀膜，无屈光度；侧面完全遮挡；耐腐蚀、不变形，阻燃自熄功能，镜架强度好，耐冲击，具有防爆功能； 其它性能指标应符合国家及眼镜行业有关标准的规定；附擦镜布一块；符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定； | 个 | 50 |
| 419 | 手套 | 棉线手套，手掌覆胶； | 双 | 50 |
| 420 | 热熔胶枪 | 220V/70W（出胶口径1.8mm）、220V/100W（出胶口径2.5mm）各一把，附有收纳袋和不少于各25根胶棒； | 套 | 25 |
| 421 | 塑料焊枪 | 数显热风型，220V，最大功率1600W，无极调温； | 把 | 2 |
| 422 | 电烙铁 | 由烙铁头、烙铁芯、外壳、木柄、电源引线、插头等部分组成，内热式不少于50W，橡胶线；高性能的陶瓷发热芯，传热速度快，可在一分钟内进行焊接工作；烙铁头细长，适合精密电路板的焊接工作；加热器用单键连接器，使用方便，可操作性强； | 把 | 25 |
| 423 | 电烙铁架 | 铁制，与电烙铁匹配； | 个 | 25 |
| 424 | 测电笔 | 中号，氖泡螺丝刀式，满足现行教材规定的相关实验要求； | 把 | 25 |
| 425 | 多功能切割刀 | 中号，采用碳素工具钢或合金工具钢或硬质合金钢材质； | 套 | 25 |
| 426 | 切割垫板 | A3三层自愈合耐切割垫板； | 片 | 25 |
| 427 | 钻头 | 配合手电钻、手摇钻孔器使用，用于金属、木材、橡胶等钻孔，钻头为含钴麻花钻，需进过特殊磨刃，要求坚利，硬度高，排屑快，至少包含φ1mm、φ2mm、φ3mm、φ4mm、φ5mm、φ6mm、φ7mm、φ8mm、φ9mm、φ10mm个一把； | 套 | 10 |
| 428 | 工具箱 | 多层实用性，储存分发用，外形规格不小于30cm×15cm×15cm，箱体采用PP塑料制成，透明美观，结实耐用；储藏格子分三层，一、二层为可伸缩架空层，最底层可储藏大量物品，移动折叠式箱扣，方便开关；所用PP原材料满足：维卡软化温度≥72.4℃；热变形温度≥89.5℃；弯曲强度≥27；悬臂梁缺口冲击强度≥10；邵氏硬度≥65；密度≥1；灰分≥20；熔体质量流动速率≥7；简支梁缺口冲击≥6.5； | 只 | 25 |
| （2）车工专用设备工具量具的配置 |  |  |  |  |
| 429 | 压力油壶 | 全金属，铜嘴、铝盖，高压机油枪，长不小于15cm，高不小于13cm，容积不小于200ml； | 把 | 1 |
| 430 | 活动扳手 | 紧固和起松螺母，最大开口360mm（12寸）； | 把 | 10 |
| 431 | 工具箱 | 多层实用性，储存分发用，外形规格不小于30cm×15cm×15cm，箱体采用PP塑料制成，透明美观，结实耐用；储藏格子分三层，一、二层为可伸缩架空层，最底层可储藏大量物品，移动折叠式箱扣，方便开关；所用PP原材料满足：维卡软化温度≥72.4℃；热变形温度≥89.5℃；弯曲强度≥27；悬臂梁缺口冲击强度≥10；邵氏硬度≥65；密度≥1；灰分≥20；熔体质量流动速率≥7；简支梁缺口冲击≥6.5； | 只 | 1 |
| 432 | 车刀 | 高速钢车刀或硬质合金车刀，外圆、内孔、端面、螺纹、车槽等11件套；刀尖圆弧半径rε和副偏角κr'一般按加工表面粗糙度的要求而选取； | 套 | 1 |
| （3）钳工专用设备工具量具的配置 |  |  |  |  |
| 433 | 划线平板 | 400mm×400mm，高强度铸铁，工作面硬度为HB170-240，经过两次人工处理（人工退火600度-700度和自然时效2-3年），精度稳定，耐磨性能好； | 块 | 1 |
| （4）木工专用设备量具工具的配置 |  |  |  |  |
| 434 | 充电式曲线锯 | 手持式，人体工程学设计，防滑，握持舒适，四档调速适应不同材质的加工需求，最高转速可达2700R/min，6mm厚铝制坚固耐磨底板以保证切割平稳性，斜切角度最大可达±45°，最大切割能力可达80mm（需锯条支持），≥3.0Ah持久安全电池及专用快速充电器，采用最新电池集成优化模式控制电路，搭配设计合理的散热系统，实现过流保护、过压保护、过温保护、充放保护四大安全保障，配专用收藏箱、直线定位导尺、75mm粗细锯条； | 把 | 1 |
| 435 | 台式钻床 | 台式，最大夹持φ13mm；主轴架其前端是主轴，后端是电动机，主轴与电动机之间由V带传动；主轴其下端有锥孔，用以安装钻头或钻夹头。主轴转速可通过改变V带在带轮上的位置来调节；立柱立柱用以支持主轴架及工作台，也是调节主轴架及工作台高度的导向柱；工作台装夹工件的部分；机座机座用以支持台钻的其他部分；锁紧手柄、锁紧螺钉；定位环，用以固定主轴架及主轴架定位； | 台 | 1 |
| 436 | 木工砂带机 | 额定功率550W，4+6寸纯铜线砂盘砂带机，可多角度打磨，加装挡料板，铸铝工作台（不小于20×14cm）可做最大45°倾斜加工； | 台 | 1 |
| 437 | 木工带锯 | 带锯的额定电压220V/50Hz，额定功率不低于350W，锯条尺寸不低于1500mm，锯条速度不低于650m/min，工作台面最大倾斜角度可达45°，面积不小于30cm×30cm，切割能力不小于140mm（宽度）90mm（高度），带吸尘功能，吸尘口径不小于40mm，整体净重不少于18kg； | 台 | 1 |
| 438 | 木工组合机床 | 便携折叠式，可移动，整体尺寸不小于800×780×630mm； | 套 | 1 |
| 439 | 充电式电刨 | 手持式，无刷电机，双排屑系统可连接吸尘器或集尘袋使用，最高转速可达12000R/min，刨宽不小于80mm，刨深可达3mm，配≥3.0Ah锂电池（18V）及专用充电器； | 台 | 1 |
| 440 | 电动钉枪 | 直钉、门钉两用，交流电220V，功率可达2000W，塑料盒装； | 盒 | 1 |
| 441 | 开槽机 | 电动木工开槽机，还可以用于修边、铣圆，额定功率不小于600W，六档调速开关以满足不同加工需求，夹头尺寸1/4"和3/8"，整机尺寸不小于195mm×105mm×105mm，净重不小于1.8Kg；要求配备多种底座、多种刀具以满足不同加工需求，底座要求包含但不限于修边底座、倾斜式底座（倾角范围-30°～45°）、压入式底座、偏置式底座、倒置底座，刀具要求不少于35种； | 台 | 1 |
| 442 | 日式凿刀 | 教师专用工具，1/4-6mm、3/8-9mm、1/2-12mm、5/8-15mm、3/4-19mm、1寸-25mm、1"1/4-32mm、1"1/2-38mm八支一套； | 套 | 1 |
| 443 | V形划线刀 | 巴花木手柄，高速钢刀片，160mm； | 把 | 1 |
| 444 | 日式划线刀 | 仿若狮子切出小刀； | 把 | 1 |
| 445 | 两针划线器 | 多功能螺杆式木工勒线器，两面三针，轻松划线； | 套 | 1 |
| 446 | 欧式划线器 | 铜、不锈钢、HSS、红木材质，净重240克，刻度杆直径8mm，铜靠体直径44mm，公制120mm，英制5英寸； | 套 | 1 |
| 447 | 燕尾榫划线器 | 新式燕尾划线模板，双面不锈钢拉丝，一个榫规集合了常用的四个划线角度比例1：5、1：6、1：7、1：8以满足不同的需求； | 把 | 1 |
| 448 | 开榫锯 | 14寸，350mm，夹背锯； | 把 | 1 |
| 449 | 组合直角尺 | 不锈钢多功能组合角尺，水平活动直角尺，厚度2mm，45°三角尺，300mm； | 把 | 25 |
| 450 | 活动角度尺 | 230mm，不锈钢角尺，红木手柄； | 把 | 25 |
| 451 | 钢丝锯 | 多功能钢丝锯，配多种锯条，专用工具箱包装； | 把 | 25 |
| 452 | 木工架锯 | 锯长350mm，框架式，水曲柳木材表面光滑，两头用硬木，中间横档用杉木，端锯条倒角，开好锯路； | 把 | 25 |
| 453 | 斜割槽 | 14寸，带夹具，可多角度切割不规则物体； | 把 | 25 |
| 454 | 木工长刨 | 印尼红木工刨，400mm，刨刀采用精钢锻造； | 把 | 10 |
| 455 | 木工凿子 | 精钢锻造，6mm、38mm各一把； | 套 | 15 |
| 456 | 木工锉 | 有四种粗细面； | 把 | 25 |
| 457 | A型紧固夹 | 大号（9寸）、中号（6寸）、小号（4寸）各一把； | 套 | 10 |
| 458 | F型紧固夹 | 小号300mm、大号600mm； | 套 | 25 |
| 459 | G型紧固夹 | 最大夹持能力不小于150mm； | 把 | 25 |
| 460 | 90°紧固夹 | 铝合金钳口和嵌体，坚固耐用，双边单独固定，最大张口65mm，钳口宽度70mm，钳口深度30mm； | 把 | 15 |
| 461 | 橡胶锤 | 总长不小于30cm，敲击面直径不小于60mm，满足规定的相关卫生器械要求； | 把 | 25 |
| 462 | 打磨器 | 160mm×85mm；用于配合砂纸打磨，主体材料采用工程塑料制成，牢度佳，泡沫海面手柄，两端装有弹簧铁夹，装卸砂纸方便快捷； | 个 | 25 |
| 463 | 吸尘器 | 手持式无线大功率吸尘器，250W无刷电机，吸力可达20000Pa，续航能力可达50min，配多种吸头； | 把 | 1 |
| （5）制图绘图工具的配置 |  |  |  |  |
| 464 | 绘图工具包 | 包含3#绘图纸1包、4#绘图纸1包、16K坐标纸1包、32K坐标纸1包、擦图片（不锈钢片）、三角板（200mm，带量角器）、圆规（长150mm，能用铅芯）、分规（长150mm）、圆规（小圈）、绘图模板（曲线板、椭圆板、画圆模板）、有机玻璃直尺（200mm）、铅笔、橡皮、美工刀、透明胶、绘图板（2号）、丁字尺（600mm）； | 套 | 25 |
| （6）演示教具的配置 |  |  |  |  |
| 465 | 机械零件模型 | 多种常用机械零件模型各一套，ABS材质，中空注塑有色一次成型，臂厚3cm，模型的各单元可自由拆装组合，需定位的单元带有是定位键，共计10个单元；所用的ABS原材料满足：维卡软化温度≥95℃；热变形温度≥90℃；熔体质量流动速率≥2；密度≥1.0g/m3；灰分≥1.4；邵氏硬度≥73；弯曲强度≥63；悬臂梁缺口冲击强度≥21；简支梁缺口冲击≥18.7； | 套 | 4 |
| （7）其他配置 |  |  |  |  |
| 466 | 技术与设计1专用制作套件 | 适用于进行模型或原型的设计和制作，套件清单（配备产品相应的教学手册和模型制作手册）： 1、笔筒加工材料：木工板；连接方式：拼插、胶合；实现功能：放置笔和其他小文具； 2、书架加工材料：木工板；连接方式：拼插、胶合；实现功能：可放置书本和资料； 3、百叶窗加工材料：木工板；连接方式：拼插、胶合；实现功能：实现百叶窗的闭合动作； 4、太阳能小车加工材料：木工板、电机、太阳能电路板等；连接方式：拼插、胶合；实现功能：在太阳光照射下自动前进； 5、密码箱加工材料：木工板；连接方式：拼插、胶合；实现功能：可模拟刻度旋钮式密码锁的工作原理； 6、气动挖掘机加工材料：木工板、气动管、活塞等；连接方式：拼插、胶合；实现功能：通过活塞气压控制挖掘机的机械臂； 7、光控旋转木马加工材料：木工板、电机、光控电路组等；连接方式：拼插、胶合；实现功能：通过光照控制旋转木马的运行； 8、体感小车加工材料：木工板、电机、人体红外传感器电路组等；连接方式：拼插、胶合；实现功能：通过人体感应控制小车前进； 9、太阳能风车小屋加工材料：木工板、电机、太阳能电路板等；连接方式：拼插、胶合；实现功能：在太阳光照射下使风车自行转动； | 套 | 12 |
| 467 | 模型制作材料 | 制作材料1：优质白桦木，圆柱形，原色，直径3mm，长30cm，不少于10根； 制作材料2：优质白桦木，圆柱形，原色，直径4mm，长30cm，不少于10根； 制作材料3：优质白桦木，圆柱形，原色，直径6mm，长45cm，不少于4根； 制作材料4：优质白桦木，圆柱形，原色，直径8mm，长45cm，不少于4根； 制作材料5：优质白桦木，圆柱形，原色，直径10mm，长45cm，不少于3根； 制作材料6：优质白桦木，圆柱形，原色，直径15mm，长45cm，不少于2根； 制作材料7：优质白桦木，圆柱形，原色，直径20mm，长45cm，不少于2根； 制作材料8：优质椴木层板，30cm×45cm×0.15cm，不少于10块； 制作材料9：优质椴木层板，30cm×45cm×0.3cm，不少于10块； | 套 | 12 |
| （8）技术与设计2专用教室（进行系统、结构、流程和控制等内容的学习、体验和制作） |  |  |  |  |
| 468 | 灭火套件 | 一套两瓶（配灭火箱），MFZ（L）4，灭火剂量不少于4kg，有效喷射时间不少于9S，有效喷射距离不少于4M，使用温度-20～55℃，灭火级别9B/2A，工作压力1.2MPa，水压强度试验压力1.5MPa； | 套 | 1 |
| 469 | 传感器套件（电子控制技术） | 传感器试验套件：通过四个实验电路，认识常见的传感器，了解传感器的作用，学会检测传感器；模块非常易于组装和拆卸，可重复使用；用磁极防止短路，不会拼错，所以可在示例拼接的基础上可尝试自由拼接模块观察不同的现象；由磁吸式接头和各种电子元件组成的模块，便于观察和了解相关电子器件的形态和工作状况；通过简单的拼接即可制作出所需要的各种模型或装置；模块上印有各种相关的电子符号，便于记忆和理解；性能、安全、外观等应符合JY0001要求；核心模块不少于6个，可完成的实验项目时光敏传感器，磁控灯，声控灯；通过模块上的电子器件可认识麦克风，光敏电阻，干簧管等常见传感器；主要实验器材是电源模块，光敏模块，磁控模块，声控模块，LED灯模块，测量模块； 数字电路试验套件：通过九个实验电路，了解三极管的特性及应用，熟悉三种基本逻辑门机器逻辑关系，知道常见数字集成电路的类型，通过基本的逻辑门模块拼接逻辑电路；模块非常易于组装和拆卸，可重复使用；用磁极防止短路，不会拼错，所以可在示例拼接的基础上可尝试自由拼接模块观察不同的现象；磁吸式接头和各种电子元件组成的模块，便于观察和了解相关电子器件的形态和工作状况；模块上印有各种相关的电子符号，便于记忆和理解；性能、安全、外观等应符合JY0001要求；核心电子模块数量不少于12个；可完成实验项目：数字信号与模拟信号的区别，三极管开关电路，三人表决器，逻辑与运算，逻辑或运算，逻辑非运算，逻辑与非运算，逻辑或非运算；主要实验器材是：电源模块，三极管开关模块，三人表决器模块，LED灯模块，非门模块，与门模块，或门模块，按压开关模块，按钮模块，四通模块，连线模块，电位器模块； 电磁继电器试验套件：通过继电器声光控制电路实验，了解直流电磁继电器的工作原理，学会他们的使用，进行电路的拼搭；理解继电器的常开和常闭触点的作用；模块非常易于组装和拆卸，可重复使用；用磁极防止短路，不会拼错，所以可在示例拼接的基础上可尝试自由拼接模块观察不同的现象；磁吸式接头和各种电子元件组成的模块，便于观察和了解相关电子器件的形态和工作状况；模块上印有各种相关的电子符号，便于记忆和理解；性能、安全、外观等应符合JY0001要求；核心模块不少于5个，可完成实验项目：直流电磁继电器声光控制电路；水的恒温控制系统；主要实验器材是：电源模块，按钮模块，继电器模块，蜂鸣器模块，LED灯模块，温控开关模块； 电子控制系统设计与应用套件：通过三个简单的电路实例，了解电子控制系统的基本组成，能设计和安装简单的电子控制电路，能用电子模块拼接简单的遥控系统；模块非常易于组装和拆卸，可重复使用；用磁极防止短路，不会拼错，所以可在示例拼接的基础上可尝试自由拼接模块观察不同的现象；磁吸式接头和各种电子元件组成的模块，便于观察和了解相关电子器件的形态和工作状况；模块上印有各种相关的电子符号，便于记忆和理解；性能、安全、外观等应符合JY0001要求；ABS拼插件数量若干；核心电子模块不少于6个，可完成的试验项目有声光控制楼道可完成的实验项目有：红外遥控小车（可转向，前进后退，加减速），交通灯演示，楼道声控灯，红外机器宠物；主要试验模块：电源模块，声控模块，光敏模块，LED灯模块，CS1控制模块（包含红外接收器，ATMEGA328单片等），红绿灯扩展板（包含8段数码管，LED灯等），直流减速齿轮马达，遥控器； 配备对应的指导教师教学的多媒体参考资料或学生活动手册； 所用的ABS原材料满足：维卡软化温度≥95℃；热变形温度≥90℃；熔体质量流动速率≥2；密度≥1.0g/m3；灰分≥1.4；邵氏硬度≥73；弯曲强度≥63；悬臂梁缺口冲击强度≥21；简支梁缺口冲击≥18.7； | 套 | 8 |
| 470 | 中级编程学习实验箱 | 支持图形化编程教学的普及化工具，一体式结构，内置多种传感器及输出装置，支持有线和无线连接，软件可支持数字化平台下的创新学习（含配套教材）； | 套 | 8 |
| 471 | 智能电子硬件学习套件 | Scratch高阶套装，含主板在内共包含了21个电子模块、4种连接线以及两种供电器材（电源+电池）；套装内配备的U盘里含有主板外壳的3D打印和激光切割的设计文件用户可参考来设计属于自己的主板外壳；外包装采用金属减震箱（42.5×31×12.5mm），可保护器件不受外部力量损坏增长使用寿命；套装内含有：Scratch主控板×1、多点触摸扩展板×1、物联网模块×1、光敏传感器×1、滑动电位器传感器×1、声音传感器×1、可燃气体传感器×1、酒精传感器×1、人体红外传感器×1、温湿度传感器×1、按钮模块×2、LED发光模块×4、RGB彩灯模块×1、电源转换头模块×1、9g180°舵机×1、风扇模块×1、3P杜邦线×10、杜邦线×10、鳄鱼夹线×10、主板数据线×1、电池盒×1、12V电源×1、螺丝刀（十字一字各一把）、资料U盘×1；其中Scratch主控板输入电压：5V（USB供电）或7～12V外接DC供电；输出电压：5V（IO电平）或5V（模块接口供电电压）；输出电流：<40mA（IO接口）<500mA（模块接口供电单路输出电流）；模拟量接口：8个（A0-A7）；数字量接口：14个（其中6个具备PWM功能5、6、9、10、11、12）；I2C接口：3个； | 套 | 8 |
| 472 | 智能电子硬件应用套件 | Arduino高阶套装，外包装采用金属减震箱（42.5×31×12.5mm），Arduino套装含主板在内共包含了32个电子模块、3种连接线以及两种供电器材（电源+电池）；ArduinoUNO主控板×1（输入电压：接上USB时无须外部供电或外部7V～12VDC输入；输出电压：5VDC输出和3.3VDC输出和外部电源输入；DigitalI/O数字输入/输出端共0～13；AnalogI/O模拟输入/输出端共0～5；支持六組PWM端子（Pin11，Pin10，Pin9，Pin6，Pin5，Pin3））、ArduinoUNO扩展板×1（输出电压：5VDC输出和3.3VDC输出和VIN外部电源输入；接口：1个I²C接口、1个SD卡扩展接口、1个TTL串口1个3路PWM全彩led接口、10p并行液晶接口6P595串行模块扩展口、外部复位接口、舵机辅助电源口；DigitalI/O数字输入/输出端共0～13；AnalogI/O模拟输入/输出端共0～5；支持六組PWM端子（Pin11，Pin10，Pin9，Pin6，Pin5，Pin3））、物联网模块×1、触发型触摸传感器×1、光敏传感器×1、旋转电位器传感器×1、土壤湿度模块×1、磁力传感器×1、超声波传感器×1、温度传感器×1、声音传感器×1、可燃气体传感器×1、酒精传感器×1、人体红外传感器×1、温湿度传感器×1、按钮模块×4、LED发光模块×4、RGB彩灯模块×1、震动马达模块×1、碰撞模块×2、360°金属舵机×1、电源转换头模块×1、LCD液晶显示屏×1、3P杜邦线×10、杜邦线×10、鳄鱼夹线×10、主板数据线×1、电池盒×1、12V电源×1、螺丝刀（十字一字各一把）、资料U盘×1（U盘里含有主板外壳的3D打印和激光切割的设计文件）； | 套 | 8 |
| 473 | 3D打印机 | 1、采用熔融挤压快速成形技术，在微机控制与管理下，根据零件的3D模型，采用材料精确堆积（由点堆积成面，由面堆积成三维实体）的方法制造原型或零件： ——成型尺寸：≤200*200*300mm（长*宽*高）； ——机器重量：≥25kg； ——设备尺寸：≥360*360*540mm（长*宽*高）； ——喷头数量：1个； ——喷头直径：0.4mm； ——喷头结构：混合型二进料单喷嘴； ——一机多用，多模式打印，实现不同打印效果，软件支持一键选择以下4种模式； （1）混色模式：通过软件控制实现颜色渐变混合，OY并支持指定比例实现混合颜色效果，使用的耗材为非渐变耗材； （2）双色模式：设备只需要一个喷头便能实现双色打印，考虑到后期维护，不接受双喷头设备； （3）分层模式：无需手动更换材料，实现分层色打印； （4）单色模式：支持混色、双色、分层色的同时，兼容普通单色3D打印机功能； ——机械定位精度：XY≤0.0128mm，Z轴≤0.0025mm； ——耗材直径：Φ1.75mm； ——打印材料：PLA/TPU/PVA等； ——操作系统：Widows/Mac/Linux； ——主控板：Cortex-M4内核（DSP+FPU）OY；168MHz运行主频率512Kb～1MbFlash+192KBSRAM，性能稳定、代码解析能力高； ——软件：自主研发软件，同时兼容Cura； ——设备升级：U盘升级，无需电脑及数据线，轻松完成升级； ——加热平台：支持0-120°，喷头最高温度250°； ——采用钣金一体设计机身，三面观察窗，前门可开启； ——XY运动结构：采用双十字光轴设计，近端送料，保证动力； ——打印层厚：0.05-0.3mm； ——最快速度：≥150mm/s； ——建议打印速度：40-60mm/s； ——支持断电续打、中途换料、加热异常保护； ——数据连接方式：支持脱机打印（U盘）、数据线连接电脑，断开数据线可继续正常打印； ——操作界面：3.5寸触摸屏；全彩480*320分辨率；60Hz刷新率；支持多国语言； ——支持中文目录读取、中文文件读取，准确计算打印所需实际长度； | 套 | 1 |
| 474 | 激光切割机 | 教学激光切割机，激光创意设计，雕刻\切割速度不小于500mm/s，分辨率0.01mm，重复定位精度±0.03/300mm；适用于精密配件的切割和各种工艺字、画的精细切割，切缝时的工艺参数（切割速度，激光器功率，气体压力等）及运动轨迹均由数控系统控制；激光切割的割缝≤0.20mm； | 套 | 1 |
| 475 | 基础工具、耗材 | 集成常用电工工具，至少包含：5mPVC电工胶布1卷、φ6mm×100mmPH2芝麻柄螺丝批+-各1把、φ5mm×75mmPH2芝麻柄螺丝批+-各1把、φ3mm×150mmPH2芝麻柄螺丝批+-各1把、3m公制白色涂脂尺带钢卷尺1把、铝塑吸锡泵吸锡器1个、磨齿剥线钳1把（0.6～2.6mm带切线功能）、软毛刷子1把、1.0mmFLNX2.0%焊锡丝1卷、小钢锯1把（配一根锯条）、氖管测电笔1支、8"活动扳手1把、0.25kg钢管柄羊角锤1把、7"钢丝钳1把、6"尖嘴钳1把、7"斜口钳1把、DT830B数字数显万用表1台、精密螺丝批6把/套、220V50Hz60W电烙铁1把、单发包胶美工刀1把、烙铁架1付、内六角扳手1套、不锈钢镊子1把、内定点定位工具箱1个； | 套 | 1 |
| （9）演示教具的装配要求 |  |  |  |  |
| 476 | 液压控制系统模型 | 可演示液压控制系统的工作过程；使用液压泵将机械能转化为压力，推动液压油。通过控制各种阀门改变液压油的流向，从而推动液压缸做出不同行程、不同方向的动作，完成各种设备不同的动作需要； | 套 | 1 |
| 477 | 气动控制模型 | 可演示气动控制系统的工作过程，便携式手提箱体外观尺寸（mm）300mm×200mm×260mm，箱体材料为铝合金边框、PVC面板；主体结构零件为金属，表面电镀处理，零件数不少于1700个，有4孔、5孔、9孔、11孔、15孔等多种平片，2×3孔、3×3孔、3×7孔等底板，L形断面直条、单孔圆、5孔圆等形状零件；产品特点：集成储气筒，阀门、开关与气缸，利用结构件特殊的空间设计，集储压，回收功能为一体，利用气压形成强大的推力，且能够简化组件，提升与积木元件组装时的方便性空间效益；可以组合多种组合模型，并提供相应模型的拼装示例图；所有结构件应采用安全优质材料，能在炎热和高寒环境下使用； | 套 | 1 |
| 478 | 手电筒设计套件 | 提供的部件可组装成手摇手电筒，满足现行教材规定的相关实验要求； | 套 | 1 |
| 479 | 投篮器 | 仿真模型，组合型：由多个部分组成，如投篮区域、计分系统、篮球供应装置等； | 套 | 1 |
| 480 | 电动机械手 | 采用优质亚克力材料加工而成，有两个自由度、两个电机，可单独操控；具有单片机直接控制，配合电脑图形化编程软件使用，可以自由更改机械手的动作状态；单片机控制器必须为AVR架构，不可与其他套件共用，并含有12路数字信号接口、2路电机接口、2路舵机接口、1路USB接口、蜂鸣器、298N芯片、运行功能键、复位功能键、预留液晶显示屏接口；图形化编程软件为C语言和图像化语言共用，学生即可用C语言编辑，也可用图形化语言编辑； | 套 | 1 |
| 481 | 人工智能机器鱼DIY制作套件 | 仿生机器鱼制作套件，可自主自安装仿生机器鱼，了解仿生机器鱼的机械工作原理和电子系统原理；包含结构套件、电路套件、电机、电池套件等； | 套 | 1 |
| 10、物理准备室改造 |  |  |  |  |
| 482 | 仪器柜（1.2*2.0m） | 1.规格：1200mm*500mm*2000mm；2.柜身：铝合金框架结构，采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固；所用的ABS原材料满足：维卡软化温度≥95℃；热变形温度≥90℃；熔体质量流动速率≥2；密度≥1.0g/m3；灰分≥1.4；邵氏硬度≥73；弯曲强度≥63；悬臂梁缺口冲击强度≥21；简支梁缺口冲击≥18.7；3.前立柱.前横梁外径为30mm×25mm，后立柱.后横梁外径为30mm×30mm，铝合金管材的壁厚1.2mm；铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落；4.仪器柜上下部分的左边.右边.侧板采用三聚氰胺贴面纤维板16mm厚，背板采用16mm三聚氰胺贴面纤维板；5.上部.下部均采用玻璃门对开；上部设2层.下部设1层25mm厚层板，层板采用多层板，层板上下可活动调节，内部两侧有升降条，可调节高度.隔板底部带有金属加强筋，起到加固作用，使柜子更加牢固耐用；6.脚垫：采用优质橡胶材料，高度为10mm，防水防腐，延长设备的使用寿命；7.铰链：采用优质铰链；拉手：采用优质铝合金条形拉手； | 个 | 2 |
| 483 | 准备室边台 | 1.使用全钢柜体，钢制柜体加工材料为符合ASTMA1008要求或国内相应标准的钢板，柜体钢材基本标准为1.0mm（±1.05%），喷涂厚度1.1mm（±1.05%）；2.柜体为全钢落地式结构，可以单独或组合使用；柜体深度一般为：530mm（±1.05%），底柜后方应具备容易拆装的背板，可以方便拆卸以此来检修，管路系统和电路系统等；3.柜体内外均采用全自动喷涂工艺，环氧树脂静电喷涂，高温固化，具有防锈，防腐等性能，多种色彩搭配以此来配合不同的实验室环境对产品外观的需求；4.抽面和门板斜面设计外观造型，让实验台更加凸显立体感知，让实验室工作人员拥有良好的工作环境；装式，所有钢制配件经过烤漆处理，具有极强的耐酸碱.耐腐蚀性能；5.面板采用12.7mm厚双面理化膜实心理化板，加边厚为25.4mm，前口倒二分之圆弧，符合人体工学设计，具有耐酸碱.耐腐蚀.耐冲击.韧性强等特点；所用的钢板通过耐腐蚀试验方法检测，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级、涂（镀）层对基体的保护等级≥10级； | 米 | 2.4 |
| 484 | 中央准备台 | 整体规格1200*2400*850mm，使用全钢柜体，钢制柜体加工材料为符合ASTMA1008要求或国内相应标准的钢板，柜体钢材基本标准为1.0mm（±1.05%），喷涂厚度1.1mm（±1.05%）；柜体为全钢落地式结构，可以单独或组合使用；柜体深度一般为：530mm（±1.05%），底柜后方应具备容易拆装的背板，可以方便拆卸以此来检修，管路系统和电路系统等；柜体内外均采用全自动喷涂工艺，环氧树脂静电喷涂，高温固化，具有防锈，防腐等性能，多种色彩搭配以此来配合不同的实验室环境对产品外观的需求；抽面和门板斜面设计外观造型，让实验台更加凸显立体感知，让实验室工作人员拥有良好的工作环境；面板采用12.7mm厚双面理化膜实心理化板，加边厚为25.4mm，前口倒二分之圆弧，符合人体工学设计，具有耐酸碱.耐腐蚀.耐冲击.韧性强等特点；所用的钢板通过耐腐蚀试验方法检测，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级、涂（镀）层对基体的保护等级≥10级； | 张 | 1 |
| 485 | 维修工作台 | 1、整体规格1500*750*850mm，钢木结构以60mm*40mm型材制作钢架为支撑，柜体为吊装式，所有钢制配件经过烤漆处理，具有极强的耐酸碱.耐腐蚀性能；面板采用12.7mm厚双面理化膜实心理化板，加边厚为25.4mm，前口倒二分之圆弧，符合人体工学设计，具有耐酸碱.耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点；柜身采用18mm三聚氰胺贴面生态板（注：非任何形式密度板）制作，可见截面均经过2mm厚度PVC封边；连接件采用ABS专用连接组装件，固定桌脚采用ABS注塑专用桌垫；所用的ABS原材料满足：维卡软化温度≥95℃；热变形温度≥90℃；熔体质量流动速率≥2；密度≥1.0g/m3；灰分≥1.4；邵氏硬度≥73；弯曲强度≥63；悬臂梁缺口冲击强度≥21；简支梁缺口冲击≥18.7； 2、为保证产品质量及从环保角度保障师生健康，维修工作台所用生态板经检测：甲醛释放量≤0.124mg/m³； | 张 | 1 |
| 486 | 准备台水电布置 | 仅包括预埋管线到准备台的电线材料及给排水管道接入到地面预留的给排水管接口的材料及施工； | 间 | 1 |
| 11、化学准备室改造 |  |  |  |  |
| 487 | 药品柜 | 规格：≥1000×500×2000mm，内部无可视金属材料，确保了药品柜的耐腐蚀性，柜体预留通风系统，可以与通风管路连接； 材质：PP材质；所用PP原材料满足：维卡软化温度≥72.4℃；热变形温度≥89.5℃；弯曲强度≥27；悬臂梁缺口冲击强度≥10；邵氏硬度≥65；密度≥1；灰分≥20；熔体质量流动速率≥7；简支梁缺口冲击≥6.5； 柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一体注塑成型；表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强； 上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视； 下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视； 层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一体注层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根1.2mm厚方管，承重不低于20公斤；美观耐用；层板可以抽取，自由组合各层空间； 门把手：采用增强型PP材质一体注塑成型，美观耐用； 门铰链：用增强型PP材质一体注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀； 阶梯：配一块245×120×800mm阶梯，整体PP材料一体注塑成型（非二次焊接或者拼接），牢固耐用，一共两层，每层高度60mm，宽度112mm，同层板组成三层阶梯； 药品柜的甲醛释放量检测结果：≤0.1mg/l；药品柜表面耐污染性能测试结果通过至少10项化学试剂测试，检测：1、盐酸（37%）；2、三氯甲烷；3、硫酸（98%）；4、氢氧化钠溶液（40%）等至少10种试剂，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”； 阶梯的甲醛释放量检测结果：≤0.1mg/l；阶梯表面耐污染性能测试结果通过至少10项化学试剂测试，检测：1、盐酸（37%）；2、三氯甲烷；3、硫酸（98%）；4、氢氧化钠溶液（40%）等至少10种试剂，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”；阶梯符合GB/T2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准，水平燃烧检测结果：HB级； | 个 | 2 |
| 488 | 准备室边台 | 1.使用全钢柜体，钢制柜体加工材料为符合ASTMA1008要求或国内相应标准的钢板，柜体钢材基本标准为1.0mm（±1.05%），喷涂厚度1.1mm（±1.05%）；2.柜体为全钢落地式结构，可以单独或组合使用；柜体深度一般为：530mm（±1.05%），底柜后方应具备容易拆装的背板，可以方便拆卸以此来检修，管路系统和电路系统等；3.柜体内外均采用全自动喷涂工艺，环氧树脂静电喷涂，高温固化，具有防锈，防腐等性能，多种色彩搭配以此来配合不同的实验室环境对产品外观的需求；4.抽面和门板斜面设计外观造型，让实验台更加凸显立体感知，让实验室工作人员拥有良好的工作环境；装式，所有钢制配件经过烤漆处理，具有极强的耐酸碱.耐腐蚀性能；5.台面：新型.环保.15mm厚，宽600mm，一体实验室工业陶瓷台面拼装而成；台面表面为耐腐蚀专业釉面；釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落.不脱层；彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观.易脱落.不耐磨.不耐强腐蚀等一系列问题；所用的钢板通过耐腐蚀试验方法检测，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级、涂（镀）层对基体的保护等级≥10级； | 米 | 2.4 |
| 489 | 中央准备台（含试剂架） | 1.整体规格1200*2400*850mm，使用全钢柜体，钢制柜体加工材料为符合ASTMA1008要求或国内相应标准的钢板，柜体钢材基本标准为1.0mm（±1.05%），喷涂厚度1.1mm（±1.05%）；2.柜体为全钢落地式结构，可以单独或组合使用；柜体深度一般为：530mm（±1.05%），底柜后方应具备容易拆装的背板，可以方便拆卸以此来检修，管路系统和电路系统等；3.柜体内外均采用全自动喷涂工艺，环氧树脂静电喷涂，高温固化，具有防锈，防腐等性能，多种色彩搭配以此来配合不同的实验室环境对产品外观的需求；4.抽面和门板斜面设计外观造型，让实验台更加凸显立体感知，让实验室工作人员拥有良好的工作环境；5.台面：新型.环保.15mm厚一体实验室工业陶瓷台面拼装而成；台面表面为耐腐蚀专业釉面；釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落.不脱层；彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观.易脱落.不耐磨.不耐强腐蚀等一系列问题；所用的钢板通过耐腐蚀试验方法检测，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级、涂（镀）层对基体的保护等级≥10级； | 张 | 1 |
| 490 | 水槽（专用化验出水口） | 1.水嘴：三联实验室专用化验水嘴，采用具有降低水压及锥型隔栅铜质一体成型，水嘴主体为加厚铜质结构，国际通用的陶瓷阀芯，表面为高亮度环氧树脂涂层，耐蚀耐热，90度快拔，高头可360度旋转；2.水槽：440*330*300mm，5mm厚高密度PP一体成型水槽，排水口有过滤装置，具有弹性，且耐酸碱耐热耐有机溶剂；所用PP原材料满足：维卡软化温度≥72.4℃；热变形温度≥89.5℃；弯曲强度≥27；悬臂梁缺口冲击强度≥10；邵氏硬度≥65；密度≥1；灰分≥20；熔体质量流动速率≥7；简支梁缺口冲击≥6.5； | 套 | 1 |
| 491 | 洗眼器 | 主体加厚铜质，涂层采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀.耐热，防紫外线辐射；喷淋头采用软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止伤眼睛，防尘盖采用PP材质；所用PP原材料满足：维卡软化温度≥72.4℃；热变形温度≥89.5℃；弯曲强度≥27；悬臂梁缺口冲击强度≥10；邵氏硬度≥65；密度≥1；灰分≥20；熔体质量流动速率≥7；简支梁缺口冲击≥6.5； | 个 | 1 |
| 492 | 滴水架 | 整体规格：500*400*100mm，理化板底板，配pp滴水棒；所用PP原材料满足：维卡软化温度≥72.4℃；热变形温度≥89.5℃；弯曲强度≥27；悬臂梁缺口冲击强度≥10；邵氏硬度≥65；密度≥1；灰分≥20；熔体质量流动速率≥7；简支梁缺口冲击≥6.5； | 个 | 1 |
| 493 | 水电布置 | 仅包括预埋管线到边台的电线材料及给排水管道接入到地面预留的给排水管接口的材料及施工； | 间 | 1 |
| 494 | 通风系统PF-1 | 采用室内PP离心风机，功率为300W，转速为1450r/min，限3米内风管、弯头等配件，配置电动风阀一套；阀片最小值时，阻力系数80.35，阀片最大值时，风量调节比达100%，漏风量最大29.55；所用PP原材料满足：维卡软化温度≥72.4℃；热变形温度≥89.5℃；弯曲强度≥27；悬臂梁缺口冲击强度≥10；邵氏硬度≥65；密度≥1；灰分≥20；熔体质量流动速率≥7；简支梁缺口冲击≥6.5； | 套 | 1 |
| 495 | 药品室通风排气管道系统 | 室内通风排气管道材料为pvc（国标）管、综合土建打通风孔、接电、安装风机及通风管道部分；配交流接触器（含定时器装置）； | 套 | 1 |
| 12、生物准备室改造 |  |  |  |  |
| 496 | 药品柜 | 规格：≥1000×500×2000mm，内部无可视金属材料，确保了药品柜的耐腐蚀性，柜体预留通风系统，可以与通风管路连接； 材质：PP材质；所用PP原材料满足：维卡软化温度≥72.4℃；热变形温度≥89.5℃；弯曲强度≥27；悬臂梁缺口冲击强度≥10；邵氏硬度≥65；密度≥1；灰分≥20；熔体质量流动速率≥7；简支梁缺口冲击≥6.5； 柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一体注塑成型；表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强； 上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视； 下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视； 层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一体注层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根1.2mm厚方管，承重不低于20公斤；美观耐用；层板可以抽取，自由组合各层空间； 门把手：采用增强型PP材质一体注塑成型，美观耐用； 门铰链：用增强型PP材质一体注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀； 阶梯：配一块245×120×800mm阶梯，整体PP材料一体注塑成型（非二次焊接或者拼接），牢固耐用，一共两层，每层高度60mm，宽度112mm，同层板组成三层阶梯； 药品柜的甲醛释放量检测结果：≤0.1mg/l；药品柜表面耐污染性能测试结果通过至少10项化学试剂测试，检测：1、盐酸（37%）；2、三氯甲烷；3、硫酸（98%）；4、氢氧化钠溶液（40%）等至少10种试剂，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”； 阶梯的甲醛释放量检测结果：≤0.1mg/l；阶梯表面耐污染性能测试结果通过至少10项化学试剂测试，检测：1、盐酸（37%）；2、三氯甲烷；3、硫酸（98%）；4、氢氧化钠溶液（40%）等至少10种试剂，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”；阶梯符合GB/T2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准，水平燃烧检测结果：HB级； | 个 | 2 |
| 497 | 准备室边台 | 1.使用全钢柜体，钢制柜体加工材料为符合ASTMA1008要求或国内相应标准的钢板，柜体钢材基本标准为1.0mm（±1.05%），喷涂厚度1.1mm（±1.05%）；2.柜体为全钢落地式结构，可以单独或组合使用；柜体深度一般为：530mm（±1.05%），底柜后方应具备容易拆装的背板，可以方便拆卸以此来检修，管路系统和电路系统等；3.柜体内外均采用全自动喷涂工艺，环氧树脂静电喷涂，高温固化，具有防锈，防腐等性能，多种色彩搭配以此来配合不同的实验室环境对产品外观的需求；4.抽面和门板斜面设计外观造型，让实验台更加凸显立体感知，让实验室工作人员拥有良好的工作环境；装式，所有钢制配件经过烤漆处理，具有极强的耐酸碱.耐腐蚀性能；5.台面：新型.环保.15mm厚，宽600mm，一体实验室工业陶瓷台面拼装而成；台面表面为耐腐蚀专业釉面；釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落.不脱层；彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观.易脱落.不耐磨.不耐强腐蚀等一系列问题；所用的钢板通过耐腐蚀试验方法检测，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级、涂（镀）层对基体的保护等级≥10级； | 米 | 2.4 |
| 498 | 中央准备台（含试剂架） | 1.整体规格1200*2400*850mm，使用全钢柜体，钢制柜体加工材料为符合ASTMA1008要求或国内相应标准的钢板，柜体钢材基本标准为1.0mm（±1.05%），喷涂厚度1.1mm（±1.05%）；2.柜体为全钢落地式结构，可以单独或组合使用；柜体深度一般为：530mm（±1.05%），底柜后方应具备容易拆装的背板，可以方便拆卸以此来检修，管路系统和电路系统等；3.柜体内外均采用全自动喷涂工艺，环氧树脂静电喷涂，高温固化，具有防锈，防腐等性能，多种色彩搭配以此来配合不同的实验室环境对产品外观的需求；4.抽面和门板斜面设计外观造型，让实验台更加凸显立体感知，让实验室工作人员拥有良好的工作环境；5.台面：新型.环保.15mm厚一体实验室工业陶瓷台面拼装而成；台面表面为耐腐蚀专业釉面；釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落.不脱层；彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观.易脱落.不耐磨.不耐强腐蚀等一系列问题；所用的钢板通过耐腐蚀试验方法检测，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级、涂（镀）层对基体的保护等级≥10级； | 张 | 1 |
| 499 | 水槽（专用化验出水口） | 1.水嘴：三联实验室专用化验水嘴，采用具有降低水压及锥型隔栅铜质一体成型，水嘴主体为加厚铜质结构，国际通用的陶瓷阀芯，表面为高亮度环氧树脂涂层，耐蚀耐热，90度快拔，高头可360度旋转；2.水槽：440*330*300mm，5mm厚高密度PP一体成型水槽，排水口有过滤装置，具有弹性，且耐酸碱耐热耐有机溶剂；所用PP原材料满足：维卡软化温度≥72.4℃；热变形温度≥89.5℃；弯曲强度≥27；悬臂梁缺口冲击强度≥10；邵氏硬度≥65；密度≥1；灰分≥20；熔体质量流动速率≥7；简支梁缺口冲击≥6.5； | 套 | 1 |
| 500 | 洗眼器 | 主体加厚铜质，涂层采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀.耐热，防紫外线辐射；喷淋头采用软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止伤眼睛，防尘盖采用PP材质；所用PP原材料满足：维卡软化温度≥72.4℃；热变形温度≥89.5℃；弯曲强度≥27；悬臂梁缺口冲击强度≥10；邵氏硬度≥65；密度≥1；灰分≥20；熔体质量流动速率≥7；简支梁缺口冲击≥6.5； | 个 | 1 |
| 501 | 滴水架 | 整体规格：500*400*100mm，理化板底板，配pp滴水棒；所用PP原材料满足：维卡软化温度≥72.4℃；热变形温度≥89.5℃；弯曲强度≥27；悬臂梁缺口冲击强度≥10；邵氏硬度≥65；密度≥1；灰分≥20；熔体质量流动速率≥7；简支梁缺口冲击≥6.5； | 个 | 1 |
| 502 | 水电布置 | 仅包括预埋管线到边台的电线材料及给排水管道接入到地面预留的给排水管接口的材料及施工； | 间 | 1 |
| 13、化学药品室改造 |  |  |  |  |
| 503 | 药品柜 | 1、规格：≥1000×500×2000mm，内部无可视金属材料，确保了药品柜的耐腐蚀性，柜体预留通风系统，可以与通风管路连接； 材质：PP材质；所用PP原材料满足：维卡软化温度≥72.4℃；热变形温度≥89.5℃；弯曲强度≥27；悬臂梁缺口冲击强度≥10；邵氏硬度≥65；密度≥1；灰分≥20；熔体质量流动速率≥7；简支梁缺口冲击≥6.5； 柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一体注塑成型；表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强； 上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视； 下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视； 层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一体注层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根1.2mm厚方管，承重不低于20公斤；美观耐用；层板可以抽取，自由组合各层空间； 门把手：采用增强型PP材质一体注塑成型，美观耐用； 门铰链：用增强型PP材质一体注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀； 阶梯：配一块245×120×800mm阶梯，整体PP材料一体注塑成型（非二次焊接或者拼接），牢固耐用，一共两层，每层高度60mm，宽度112mm，同层板组成三层阶梯； 2、为保证柜体质量及从环保角度保障师生健康，药品柜必须符合以下技术参数及要求： （1）通过第三方检测机构测试，药品柜的甲醛释放量检测结果：≤0.1mg/l； （2）通过第三方检测机构测试，药品柜表面耐污染性能测试结果通过至少10项化学试剂测试，检测：1、盐酸（37%）；2、三氯甲烷；3、硫酸（98%）；4、氢氧化钠溶液（40%）等至少10种试剂，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”； 3、为保证柜体质量及从环保角度保障师生健康，阶梯必须符合以下技术参数及要求： （1）通过第三方检测机构测试，阶梯的甲醛释放量检测结果：≤0.1mg/l； （2）通过第三方检测机构测试，阶梯表面耐污染性能测试结果通过至少10项化学试剂测试，检测：1、盐酸（37%）；2、三氯甲烷；3、硫酸（98%）；4、氢氧化钠溶液（40%）等至少10种试剂，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”； （3）通过第三方检测机构测试，阶梯符合GB/T2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准，水平燃烧检测结果：HB级； | 个 | 8 |
| 504 | 药品室通风排气管道系统 | 室内通风排气管道材料为pvc（国标）管、综合土建打通风孔、接电、安装风机及通风管道部分；配交流接触器（含定时器装置）； | 套 | 1 |
| 14、化学危化品室改造 |  |  |  |  |
| 505 | 易燃品储存柜 | 实验室必需设备，用于专门安全存储危险易燃品； ——整体规格：1840mm×900mm×510mm；门类型：双开门，柜门上贴有反光警示标签；铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度； ——放置危化品层板：柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm；每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3.8mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于55mm（包括积液盘的高度）；承重极限不低于80KG； ——柜体内胆材质：柜体内胆（上，下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm；柜底部设置90*50*145mm进风口，进风口底部有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙（防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品； ——柜体壳体材质：柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理；柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，陶瓷纤维棉应符合GB/T21114-2007的要求，（密度130kg/m3，厚度：40mm）；柜底装有四个移动尼龙轮，便于储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位； ——密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB16807-2009的要求；（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条；当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1：5，以保证储存药品的安全性；） ——锁具配套：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强； ——通风系统：柜顶部中间开有φ160mm的出风口，柜顶风口内置一个AC220V50HZ0.18A轴流风机，最大风量326m3/h，转速2550转/min，环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态；柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小；通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合JGJ141的要求； ——温湿度、VOC控制报警系统：A、高灵敏度电化学探头，精确度高、响应快、稳定性强，探头测量精度不超过±5%；B、高精度探头，精确监测温湿度：柜顶应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时检测，操作屏可自行设定测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行或低速运行；温度启控-10—70℃，湿度启控0—99.9％RH；时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机；C、集时控开关、温湿度值、VOC浓度值显示于一体的7英寸液晶工业显示屏，尺寸160*100，分辨率1024*600像素，具备16位真彩色，防爆、防水、防腐蚀，可触摸控制，方便老师操作；D、对于温湿度的监测，用户可自行设置合适的报警点，提高实验室安全等级； | 个 | 1 |
| 506 | 毒害品储存柜 | 1、实验室必需设备，用于专门安全存储危险毒害品； ——整体规格：1840mm×900mm×510mm；门类型：双开门，柜门上贴有反光警示标签；铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度； ——放置危化品层板：柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm；每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3.8mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于55mm（包括积液盘的高度）；承重极限不低于80KG； ——柜体内胆材质：柜体内胆（上，下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm；柜底部设置90*50*145mm进风口，进风口底部有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙（防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品； ——柜体壳体材质：柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理；柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，陶瓷纤维棉应符合GB/T21114-2007的要求，（密度130kg/m3，厚度：40mm）；柜底装有四个移动尼龙轮，便于储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位； ——密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB16807-2009的要求；（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条；当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1：5，以保证储存药品的安全性；） ——锁具配套：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强； ——通风系统：柜顶部中间开有φ160mm的出风口，柜顶风口内置一个AC220V50HZ0.18A轴流风机，最大风量326m3/h，转速2550转/min，环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态；柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小；通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合JGJ141的要求； ——温湿度、VOC控制报警系统：A、高灵敏度电化学探头，精确度高、响应快、稳定性强，探头测量精度不超过±5%；B、高精度探头，精确监测温湿度：柜顶应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时检测，操作屏可自行设定测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行或低速运行；温度启控-10—70℃，湿度启控0—99.9％RH；时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机；C、集时控开关、温湿度值、VOC浓度值显示于一体的7英寸液晶工业显示屏，尺寸160*100，分辨率1024*600像素，具备16位真彩色，防爆、防水、防腐蚀，可触摸控制，方便老师操作；D、对于温湿度的监测，用户可自行设置合适的报警点，提高实验室安全等级； 2、为保证产品质量，产品必须符合以下技术参数及要求： （1）危化品层板（阶梯层板）板材通过SGS酸性盐雾（AASS）测试，符合UL94-2017要求，垂直燃烧等级达到V-0级； （2）风机通过第三方检测机构检测，检测结果风机外壳防护等级不低于IP68、酸性盐雾试验不低于168h后保护等级不低于10级； | 个 | 2 |
| 507 | 药品室通风系统 | 室内通风排气管道材料为pvc（国标）管、综合土建打通风孔、接电、安装风机及通风管道部分；配交流接触器（含定时器装置）； | 项 | 1 |
| 508 | PP材料水槽 | 规格：450×600×850mm，水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱80度以下有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能；水槽后端高出水槽两侧50mm防止水溅；水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲；柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理；同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度；水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型；配套上下水装置和鹅颈式实验室专用优质化验水嘴；所用PP原材料满足：维卡软化温度≥72.4℃；热变形温度≥89.5℃；弯曲强度≥27；悬臂梁缺口冲击强度≥10；邵氏硬度≥65；密度≥1；灰分≥20；熔体质量流动速率≥7；简支梁缺口冲击≥6.5；所用的ABS原材料满足：维卡软化温度≥95℃；热变形温度≥90℃；熔体质量流动速率≥2；密度≥1.0g/m3；灰分≥1.4；邵氏硬度≥73；弯曲强度≥63；悬臂梁缺口冲击强度≥21；简支梁缺口冲击≥18.7； | 套 | 1 |
| 509 | 准备室边台 | 1.使用全钢柜体，钢制柜体加工材料为符合ASTMA1008要求或国内相应标准的钢板，柜体钢材基本标准为1.0mm（±1.05%），喷涂厚度1.1mm（±1.05%）；2.柜体为全钢落地式结构，可以单独或组合使用；柜体深度一般为：530mm（±1.05%），底柜后方应具备容易拆装的背板，可以方便拆卸以此来检修，管路系统和电路系统等；3.柜体内外均采用全自动喷涂工艺，环氧树脂静电喷涂，高温固化，具有防锈，防腐等性能，多种色彩搭配以此来配合不同的实验室环境对产品外观的需求；4.抽面和门板斜面设计外观造型，让实验台更加凸显立体感知，让实验室工作人员拥有良好的工作环境；装式，所有钢制配件经过烤漆处理，具有极强的耐酸碱.耐腐蚀性能；5.台面：新型.环保.15mm厚，宽600mm，一体实验室工业陶瓷台面拼装而成；台面表面为耐腐蚀专业釉面；釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落.不脱层；彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观.易脱落.不耐磨.不耐强腐蚀等一系列问题；所用的钢板通过耐腐蚀试验方法检测，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级、涂（镀）层对基体的保护等级≥10级； | 米 | 2.4 |
| 510 | 防爆灯 | LED金属防爆灯双管36W、钢化玻璃面板，高强度铝合金外壳抗冲击、耐高温、内置密封胶防水，防潮，耐腐蚀，LED灯珠，光源稳定，低光衰； | 盏 | 2 |
| 511 | 入侵报警器 | 入侵报警系统含：红外探测器、GPS设备总控；可执行APP操控互联；定时布撤防；短信报警；断电报警；远程接听；远程报警；紧急报警等功能； | 套 | 1 |
| 512 | 智能烟雾报警设备 | 1、检测烟雾并发送警报功能，采用图像处理、模式识别和计算机视觉技术，通过在系统中增加智能视频分析模块，借助计算机强大的数据处理能力过滤掉视频画面无用的或干扰信息、自动识别不同物体，分析抽取视频源中关键有用信息，快速准确的定位事故现场，判断画面中的异常情况，并以最快和最佳的方式发出警报或触发其它动作，从而有效进行事前预警，事中处理，事后及时取证的全自动、全天候、实时检测的智能系统；无线连接，独立式光电感应，360度烟雾检测，采用智能补偿算法，高音报警达3米85dB，持续声光报警，直至警情接触，含人工安装； 2、为保证产品质量，产品所用吸气式感烟火灾探测器经检验，符合GB15631-2008《特种火灾探测器》要求； | 套 | 1 |
| 513 | 洗眼器 | 洗眼器采用304不锈钢材质制作，1.采用球阀分别控制喷淋与洗眼；操作方便，启闭快速，密封可靠；冲眼喷头的出水为柔和泡沫状水流，相比普通洗眼喷头提高清洗效率50%；超强抗酸、碱、盐、油类等化学品物质腐蚀； | 套 | 1 |
| 514 | 废液缸 | 实验室专用耐酸碱废液缸A级，螺纹口，防溅；方形、容积：20L、规格：30*25*25cm； | 个 | 5 |
| 515 | 排气扇 | 防爆排气扇规格385mm*385mm、加厚钢板，带防回风百叶；表面高压静电喷塑，电机采用隔爆处理，运转稳定；所用的钢板通过耐腐蚀试验方法检测，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级、涂（镀）层对基体的保护等级≥10级； | 台 | 1 |
| 516 | 灭火套件 | 一套两瓶（配灭火箱），MFZ（L）4，灭火剂量不少于4kg，有效喷射时间不少于9S，有效喷射距离不少于4M，使用温度-20～55℃，灭火级别9B/2A，工作压力1.2MPa，水压强度试验压力1.5MPa； | 套 | 1 |
| 517 | 灭火毯 | 加厚玻璃纤维灭火毯，规格1.5m*1.5m；性能：绝缘隔、热热阻燃； | 件 | 2 |
| 518 | 消防沙箱套装 | 加厚消防沙箱规格：600mm*400mm*400mm；静电喷涂耐腐蚀，侧面设把手，底部安装滑轮方便搬运；配满消防干沙；消防半桶规格：280mm*210mm*190mm，铁质烤漆桶；消防锹规格：1000mm*280mm*220mm，铁质烤漆； | 套 | 1 |
| 519 | 外层门 | 防盗门，304不锈钢材质，门框、门板材质厚度均为国标1.0mm； | 扇 | 1 |
| 520 | 内层门 | 通风栅栏门，304不锈钢材质，门框、门板材质厚度均为国标1.0mm； | 扇 | 1 |
| 521 | 拆卸安装 | 原有旧门拆除，新门的安装，墙面填补修复等费用； | 项 | 1 |
| 522 | 危险品室给排水对接系统 | 室内供水∮25mm，室内排水∮50mm，材料为pvc-u（国标）管（注：含室内上下水管连接及调试费，含三角阀门及材料费）； | 间 | 1 |
| 523 | 危险品室电路输出调试系统 | 危化品室重新布线，配独立空气开关；室内电源线为国标铜芯电线，总线采用BV4mm²，分线BV2.5mm²，系统实现主控台控制，按国家标准规格布线；（注：含室内主电及分支电线材料费用及电线施工、调试费用，含布线管，开槽及修补部分）； | 间 | 1 |
| 524 | 危险品室通风排气管道系统 | 室内通风排气管道材料为pvc（国标）管，综合土建打通风孔、安装排气扇及通风管道部分。 | 间 | 1 |
| 15、数字化探究教室 |  |  |  |  |
| 525 | 生物探究教室学生凳 | 规格330*240*440mm，整体采用榉木材料制作，凳面厚度20mm，凳脚尺寸30*25mm，横梁尺寸29*20mm。 | 把 | 50 |