永春一中文明分校智能化设备项目采购报价单

| 报价单位 |  | 报价时间 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 永春一中文明分校智能化设备采购项目（原初定校名：永春一中魁星分校） | 报价人及联系电话 |  |
| 项目 |  | 总价（万元） | 备注 |  |
| 报价单位经办人签名： 单位（盖章）： |  |  |  |

注：报价时应附详细报价清单，详细报价清单中至少应包括单价、合价、总价，格式自拟。

报价人的报价应默认包含一切税金、货物供应、技术资料费、包装、从供方到招标人目的地的运输、装车、保险、卸货、安装调试、检验、验收、售后维保服务（3年）等一切费用。

2024年永春一中文明分校智能化设备采购方案

- 采购项目及采购人

- 采购项目：永春一中文明分校（原初定校名：永春一中魁星分校）智能化设备项目，采购人：永春一中文明分校（原福建省永春文明中学）

二、项目情况

- 为加快永春一中文明分校建设进度，确保满足新校区教学顺利开展，需采购智能化设备，该项目只有一个合同包：

- 智能化设备等一批；

- （具体现状各供应商自行到现场勘察）

- 三、设备清单及技术参数要求

- 智能化设备等一批；

项目清单及参数要求：

| 永春一中文明分校智能化系统项目汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统名称 | 金额 | 说明 |
| 1 | 综合布线 |  |  |
| 2 | 安防监控系统 |  |  |
| 3 | 通道管理系统 |  |  |
| 4 | 校园广播系统 |  |  |
| 5 | 电子巡更系统 |  |  |
| 6 | 计算机网络系统 |  |  |
| 7 | 机房建设系统 |  |  |
| 8 | 校园信息发布系统 |  |  |
| 9 | 多媒体会议室系统 |  |  |
| 10 | 学术报告厅 |  |  |
| 11 | 精品录播教室 |  |  |
| 12 | 智慧教学 |  |  |
| 13 | 计算机室 |  |  |
| A | 合计金额 |  |  |

| 1.综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |  | 单价 | 小计 |
| 1 | 24口六类配线架 | 1.满足YD/T926.3-2009《大楼通信综合布线系统第3部分：连接硬件和接插软线技术要求》标准 2.配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑 3.配线架塑料材质：PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 4.IDC打线端子：磷青铜镀镍 5.镀金层厚度：≥50µm 6.配线架模块类型：≥6口一体式模块*4组 7.RJ45端口：可连接1-24根跳线 8.接线端子类型：IDC与110双用端子，可卡接导体为0.4～0.6mm 9.安装性：19英寸标准机架式设备 10.配线架背部理线功能：含≥1*24折叠式金属理线板 11.安装高度：1U 12.频率范围：0～250MHz 13.工作电压：125V 14.耐压试验：导体（最小值），AC1000V1Min无击穿或飞弧现象 15.插入损耗：0.35dB@250MHz绝缘电阻：初始值≥100MΩ | 50 | 台 |  |  |  |
| 2 | 24口光纤配线架 | 1.规格：≥24口机架式光纤配线架； 2.金属材质：箱体为冷轧钢板，喷塑，黑色；耦合器安装条为铝板； 3.使用温度：-40～+70℃； 4.含≥24个耦合器。 | 24 | 台 |  |  |  |
| 3 | 12口光纤配线架 | 1.规格：≥12路机架式光纤配线架； 2.金属材质：箱体为冷轧钢板，喷塑，黑色；耦合器安装条为铝板； 3.使用温度：-40～+70℃； 4.含≥12个耦合器。 | 36 | 台 |  |  |  |
| 4 | 1U理线架 | 1.规格：机架式安装； 2.铁板：铁架，喷塑； 3.安装高度：≤1U； 4.使用温度：-40～+70℃； 5.湿度：≤85%（温度85℃±3℃）。 | 50 | 台 |  |  |  |
| 5 | 光纤熔接 | 1.光纤点位熔接。 | 768 | 点 |  |  |  |
| 6 | 2米网络跳线 | 1.满足TIA-EIA-568-C.2-2009标准的要求 2.水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 3.跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 4.跳线线缆类型：24AWG对绞芯线 5.跳线线缆护套材质：PVC 6.跳线线缆外径：6.2±0.2mm 7.近端串音衰减≥38.8dB@250MHz 8.跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 9.连接方式：RJ45端插接RJ45配线架 10.跳线长度≥1.5米 11.适用信号：六类非屏蔽信道 | 100 | 根 |  |  |  |
| 7 | 尾纤 | 1.长度：≥1米； 2.插入损耗：≤0.2dB； 3.回波损耗：≥50dB。 | 768 | 根 |  |  |  |
| 8 | 光纤跳线 | 1.长度：≥3米； 2.插入损耗：≤0.2dB； 3.回波损耗：≥50dB。 | 120 | 对 |  |  |  |
| 9 | 综合布线系统辅材 | 1.配线、接插件，紧固件，扎带等辅材 | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 | 综合布线系统集成服务 | 1.综合布线系统调试及集成服务等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2.安防监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |  |  |  |
| 一、中心设备建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络存储主机 | 1.≥64位多核处理器≥1颗，内存≥4GB，内存支持扩展到≥256GB； 2.标配≥4个千兆网口，支持4个PCI-E3.0，系统盘支持RAID1模式；支持CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动； 3.具有≥48块硬盘热插拔插槽；支持热插拔任意硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断； 4.支持接入并存储≥4096Mbps视频图像，同时转发≥4096Mbps的视频图像，同时下载≥4096Mbps的视频图像；同时回放≥1400Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行≥4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整； 5.支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 6.支持国际GB/T28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储； 7.支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-18个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意20块硬盘发生故障，业务不中断； 8.支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出； 9.支持容器镜像管理，包括容器镜像启动/暂停、业务升级/回退、上传/删除，支持添加新业务，支持修改容器镜像IP地址、业务参数，支持查看容器镜像中业务信息； 10.支持多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复； 11.支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整； 12.支持内存资源动态调节，根据业务进行自动分配，当业务压力增加时，内存自动分配； 13.支持较小容量SMR硬盘失效后，可用大容量SMR硬盘替换，不影响业务运行；支持不同品牌、不同容量SMR硬盘混合使用，组成raid； 14.支持对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储，并可通过http和https方式下载，支持划分多个对象池，支持对象池的独立循环覆盖，并支持多种操作方式，包括创建、查询、编辑、删除等；支持对象文件下载；支持断点续传下载；支持流式视频文件上传、存储，支持点播回放； 15.支持配置多个录像卷、图片卷、文件卷，支持不同的卷，配置不同的覆盖策略； 16.支持在web页面指定归档路径，支持实时流同时录像和归档，归档的数据可以使用通用播放器播放；归档路径在web页面可以灵活配置，支持多级目录管理模式，针对不同目录，可以配置不同权限；支持视频、图片、文件多种数据类型归档； 17.支持页面向导型快速配置，在配置前期，对设备进行全面的检测，包括物理环境，域环境，平台环境进行全面扫描，针对发现的异常，给出对应的提示，会明确指出异常，包括硬盘数量异常、docker服务异常、镜像等情况。 18.含≥48个≥8T硬盘。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 平台服务器 | 1.CPU≥1颗，核数≥12核，主频≥2.4GHz 2.内存≥64G，支持扩展至1TB内存 3.硬盘≥2*1.2T，支持≥8个硬盘 4.阵列卡支持RAID0/1/10 5.支持≥4个PCIe扩展插槽 6.网口≥2个千兆电口；管理接口≥1个RJ45，VGA接口≥1个 7.电源≥550W热插拔冗余电源 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 视频监控管理平台 | 1.提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括组织管理、区域管理、人员管理、车辆管理、用户管理、设备管理、低代码引擎、门户工作台等。 2.系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 3.组织资源管理、区域资源管理、人员信息管理、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸；支持人员基础信息自定义扩展。 4.视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过设备网络SDK协议、GB28181协议、ONVIF协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 5.支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、数字码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力。 6.录像回放、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；图片监控；支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；视频上墙、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理。 7.基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。 8.提供门禁权限管理应用、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限；支持设置权限有效期、计划模板、假日计划；提供门禁事件管理应用；支持配置平台接收到事件类型。 9.提供门禁状态查看及远程控制应用；支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态；支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作。 10.出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能。 11.要求支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态。 12.要求支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等。 13.支持软件包（组件包、构架包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 24口接入交换机 | 1.千兆交换机，包转发率≥39Mpps，交换容量≥192Gbps，≥24个千兆电口，≥2个千兆光口，VLAN:≥4K，MAC:≥8K，1U标准机架款，金属外壳，挂耳默认自带。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 二、监控室显示部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LCD显示单元 | 1.显示尺寸≥55英寸，物理拼缝≤3.5mm 2.亮度≥500cd/m²，对比度≥1200:1 3.水平可视角≥178°，垂直可视角≥178° 4.响应时间≤8ms，图像显示清晰度≥1000TVL 5.内置MPEG、JPEG和Realmedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源 6.支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象 7.支持智能温控功能，当屏幕温度在55-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。 | 4 | 台 |  |  |  |
| 2 | 大屏支架 | 1.前维护壁挂支架。 | 4 | 台 |  |  |  |
| 3 | 4路解码器 | 1.采用嵌入式架构，使用DSP解码 2.视频输出接口≥4路HDMI，视频输入接口≥2路HDMI 3.支持网络IPC、硬盘录像机等设备类型作为网络信号源输入 4.支持HDMI内嵌音频和外置音频输出 5.支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 6.支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过客户端进行桌面投屏上墙 7.支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能 8.支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系 9.支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式 10.支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | HDMI高清线 | 1.≥10米HDM高清线。 | 4 | 条 |  |  |  |
| 5 | 监控管理工作站 | 1.处理器不低于4核，内存不低于8G，存储空间不低于512G。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 机柜 | 1.规格：≥600mm×600mm×1600mm； 2.配置：不少于2块固定层板。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 三、分控室显示部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LCD显示单元 | 1.显示尺寸≥55英寸，物理拼缝≤3.5mm 2.亮度≥500cd/m²，对比度≥1200:1 3.水平可视角≥178°，垂直可视角≥178° 4.响应时间≤8ms，图像显示清晰度≥1000TVL 5.内置MPEG、JPEG和Realmedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源 6.支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象 7.支持智能温控功能，当屏幕温度在55-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。 | 4 | 台 |  |  |  |
| 2 | 大屏支架 | 1.前维护壁挂支架。 | 4 | 台 |  |  |  |
| 3 | 4路解码器 | 1.采用嵌入式架构，使用DSP解码 2.视频输出接口≥4路HDMI，视频输入接口≥2路HDMI 3.支持网络IPC、硬盘录像机等设备类型作为网络信号源输入 4.支持HDMI内嵌音频和外置音频输出 5.支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 6.支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过客户端进行桌面投屏上墙 7.支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能 8.支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系 9.支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式 10.支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | HDMI高清线 | 1.≥10米HDM高清线。 | 4 | 条 |  |  |  |
| 5 | 监控管理工作站 | 1.处理器不低于4核，内存不低于8G，存储空间不低于512G。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 操作台 | 1.≥3联。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 四、室外监控部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外枪机 | 1.具有≥400万像素CMOS传感器。 2.最低照度彩色≤0.005lx，黑白≤0.0005lx。 3.补光距离≥30米。 4.动态范围≥106dB。 5.信噪比≥62dB。 6.防尘防水等级≥IP67。 7.支持POE供电。 | 67 | 个 |  |  |  |
| 2 | 室外球机 | 1.视频输出≥2560×1440@25fps，分辨率≥1400TVL，红外距离≥100米 2.支持最低照度可达彩色≤0.005Lux，黑白≤0.001Lux 3.水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围为-5°~90° 4.支持≥300个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，支持≥4条模式路径设置，支持预置位冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 5.具备较强的网络适应能力，在丢包率≥20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面 6.支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 7.支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 8.防护等级≥IP67 | 4 | 个 |  |  |  |
| 3 | 二合一防雷器 | 1.通流量大，钳位电压低； 2.二级防护，与被保护设备匹配度高； 3.导轨安装； 4.插入损耗低。 | 4 | 个 |  |  |  |
| 4 | POE防雷器 | 1.RJ45网络端口支持百兆与千兆网络信号传输，支持标准POE供电； 2.二级防护。 | 67 | 个 |  |  |  |
| 5 | 监控立杆 | 1.≥0.5伸缩立杆 | 23 | 根 |  |  |  |
| 6 | 监控立杆 | 1.≥4M立杆 | 9 | 根 |  |  |  |
| 7 | 室外防水设备箱 | 1.≥300*400*150mm，不锈钢，含配电空开 | 10 | 个 |  |  |  |
| 8 | 8口交换机（监控） | 1.千兆POE交换机，包转发率≥15Mpps，交换容量≥192Gbps，≥8个千兆电口，≥1个千兆光口，VLAN:4K，MAC:8K，桌面式，金属外壳，支持POE+，输出功率≥124W，不支持挂耳，国标交流适配器。 | 10 | 台 |  |  |  |
| 9 | 千兆光模块 | 1.千兆光纤模块。 | 20 | 块 |  |  |  |
| 10 | 4口光纤熔接盒 | 1.含满配耦合器、尾纤 | 10 | 个 |  |  |  |
| 11 | 光纤跳线 | 1.长度：≥3米； 2.插入损耗：≤0.2dB； 3.回波损耗：≥50dB。 | 20 | 对 |  |  |  |
| 12 | 电源线 | 1.RVV3*2.5。 | 3650 | 米 |  |  |  |
| 13 | 电源线 | 1.RVV2*1.0。 | 186 | 米 |  |  |  |
| 14 | 六类非屏蔽线缆 | 1.UTP6。 | 3850 | 米 |  |  |  |
| 15 | 室外4芯单模光缆 | 1.规格：≥4芯室外光纤； 2.光缆外护套：PE； 3.弯曲半径：≥30倍外径； 4.允许拉力：≥1500N短期，≥600N长期； 5.允许压扁力：≥1000N短期，≥300N长期。 | 3050 | 米 |  |  |  |
| 16 | 室外8芯单模光缆 | 1.规格：≥8芯室外光纤； 2.光缆外护套：PE； 3.弯曲半径：≥30倍外径； 4.允许拉力：≥1500N短期，≥600N长期； 5.允许压扁力：≥1000N短期，≥300N长期。 | 600 | 米 |  |  |  |
| 五、辅材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 | 1.配管、接插件，紧固件，扎带等辅材 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 系统集成服务 | 1.安防监控调试及集成服务等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3.通道管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |  |  |  |
| 一、停车场管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别一体机 | 1.≥300万高清像素，6米以内道宽均可识别； 2.自动对焦，让现场的安装调试更方便快捷； 3.支持视频流和触发识别，根据每个安装现场环境自由切换； 4.全系列车牌均可识别（蓝牌、黄牌、警牌、新武警、新军牌、单双层牌及粤港澳车牌） 5.极致优化的嵌入式车牌识别算法：综合识别率高于99.8%； 6.支持大角度识别≤60°的通道环境； 7.优异的成像自动控制：自动跟踪光线变化、有效抑制顺光和逆光；夜间抑制汽车大灯； 8.智能补光，自动开启关闭无需人为设置； 9.采用顶尖半导体TI最高性能多核平台，性能可靠、稳定； 10.集控制、语音、显示、开闸、计费于一体，入口显示欢迎光临、剩余车位、车牌号码，开闸命令。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 自动道闸 | 1.一体化机芯、含4米杆、遥控、手动按钮。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 地感线圈 | 1.≥0.75mm²，绞合导体，镀锡铜，绝缘PVC外被。 | 2 | 卷 |  |  |  |
| 4 | 车辆检测器 | 1.支持接入≥2路线圈 2.支持灵敏度≥4级可设 3.响应时间≤3.5ms 4.支持线圈故障自恢复，在线圈故障排除后，检测器能够自行恢复到检测状态 5.线圈故障恢复时间≤100ms 6.线圈故障检测时间≤10ms | 2 | 个 |  |  |  |
| 5 | 停车场管理软件 | 1.管理车场实时数据，可进行无牌车及黑名单的管控，有查看、导出并打印报表，操作员不同权限分配等功能。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 管理工作站 | 1.处理器不低于4核，内存不低于8G，存储空间不低于512G。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 车场减速带 | 1.长度不小于3.5米，高强度橡胶材质，用于车辆减速慢行。 | 4 | 条 |  |  |  |
| 8 | 交换机 | 1.千兆交换机，包转发率≥14.88Mpps，交换容量≥20Gbps，≥8个千兆电，≥1个千兆光，MAC:≥4K，桌面式，塑料外壳，不支持挂耳，国标交流适配器。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 管线及辅材 | 1.电源线、控制线、接插件，紧固件，扎带等辅材。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 | 停车场管理系统集成服务 | 1.停车场管理系统调试及集成服务等。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 二、宿舍人行出入口管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 1.前面板防破坏能力应满足IK07的要求；结构后壳防破坏能力应满足IK10的要求；防水等级应大于IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装。 2.屏幕应为≥7英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。 3.应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话。 4.TCP/IP有线网络通信，支持10M/100M/1000M网络自适应配置，应支持局域网、互联网环境的网络通信；应支持TCP/IP有线网络通信，应支持通过IPV4或IPV6网络地址登录。 5.应支持IC卡识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直径范围应≥3米，基于蓝牙识读的开门时间应≤1秒；二维码模块应支持静态及动态二维码识读，应能对由512字符生成的二维码进行识读，支持格式应包括：QRCode、MicroQR、Code128、Code39、Codabar；应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；应支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证。 6.应采用200W像素双目摄像头，帧率应≥25帧/s；应支持接入NVR设备，实现视频监控录像； 7.应支持双码流技术，主码流和子码流均为1280×720@25fps输出；在IE浏览器下，视频编码格式具有H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG设置选项；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile。 8.应支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过RS-485接口或Wiegand接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过RS-485接口或Wiegand接口外接门禁一体机；支持通过网络或RS-485与电梯做联动控制；支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制。 9.应能在0.001lux低照度无补光环境条件的人脸验证；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；应支持5个人脸同时做人脸验证，并分别输出比对结果；人脸验证垂直及水平区域范围应能设置，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；应支持人脸验证角度调节范围0°～90°自由设置，应支持不低于5个人脸比对阈值设置。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 开门按钮 | 1.结构：塑料面板； 2.性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3.输出：常开； 4.类型：适合埋入式电器盒使用。 | 2 | 个 |  |  |  |
| 3 | 磁力锁 | 1.铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； 2.最大静态直线拉力≥280kg±10%； 3.支持断电开锁，满足消防要求； 4.指示灯：磁力锁有电就点亮红色，无电就熄灭； 5.使用环境：室内。 | 2 | 个 |  |  |  |
| 4 | 管线及辅材 | 1.电源线、控制线、接插件，紧固件，扎带等辅材。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 人行出入口系统集成服务 | 1.人行出入口系统调试及集成服务等。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4.校园广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |  |  |  |
| 一、广播中心机房设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | 1.≥15英寸LED高清触摸屏，内置4线程加固电阻触摸屏，装饰蓝背光LED开机键； 2.内置NUM.COPS.SCROLL三个LED指示灯显示工作状态； 3.工业级SMT电路板，区别于家用电路板可进行24小时全天候运行，工业级工控机箱设计，采用边缘化钢结构，提高箱体防磁、防尘、防冲击能力； 4.内置固态≥256G，内存≥4GDDR31600MHZ，实现下载≥556MB/S，上传≥529MB/S极速读写数据； 5.内设系统管理中心具有执行服务器定时打铃、实时采播、定时采播、文件广播、工作站定时节目、消防报警、节目库管理≥8大模块功能任务，双网卡，≥3路音频输入口，≥8个USB接口，≥1个HDMI口；≥2路232串口，≥1路6.35MM接口方便录制以及话筒寻呼； 6.支持音频终端外控电源管理，支持定时打开和延时关闭，时间可任意设置，支持音频终端对讲、广播、会议发起方及接收方提示音设置。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | IP网络控制软件 | 1、全数字化传输，与模拟信号传输相比，失真更小，信噪比更高。 2、支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播。系统可以在同一时间设定任意多个组播放制定的音频节目，或对任意指定的区域进行广播讲话。 3、支持自动音乐打铃：能够设置个性化的音乐铃声，自动按照编排好的作息时间表播放铃声。作息时间表可以按照春秋季调整。播放音频的前两秒钟自动打开电源，播放结束后自动关闭。 4、分区无限制，利用IP地址来进行广播分区，每个终端就具备单独网络IP地址，可跨越局域网段；分区自由点播：可通过遥控器或按键控制分布在每个广播点的广播终端完成服务器中资料库的任意点播，可快进、快倒、暂停和AB两点间复读。终端液晶屏显示资料库目录及当前播放位置。 5、广播主机含有≥2路音频输入通道，可在广播机房或广播区域的任意位置扩展音频输入终端，可扩展。 6、音频实时采播：能够将自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端，用于播放外接设备广播及广播通知等。 7、定时节目播放：每个广播终端可以单独接收服务器的个性化定时播放节目，也可以通过电脑在网上远程设置或者在终端直接按键操作。 8、网上电台转播：可以将通过网络收音机软件接收到的网络电台节目转换成IP网络广播数据格式，对广播终端实时播放，如一些专门的语言电台等。 9、广播监听：在广播管理中心或者领导办公室，可以实时监听到所有的广播节目。 10、本地扩音广播：广播点内IP广播、本地扩音、共用音箱，实现广播点内声音的智能切换。 11、软件录音：选择录音音源及声卡配置、区域终端，可实现节目录制或直播同步录音；自动生成mp3格式语音包。 12、可实现远程监控、远程诊断和远程软件。 13、服务看门狗：当被监控的系统服务意外停止运行时，看门狗将自动重新启动该服务的功能。 14、系统具备多权限级别控制，统一由管理员进行统一分配系统使用用户名及权限级别和控制终端数；以及优先播放等级功能；网络消防报警具备系统最高优先权。 15、远程客户端分控中心：服务器授权权限级别，登陆账号和密码，无需到广播中心，通过与服务器连接的任意一台电脑，便可以实现广播的远程控制。分组配置、终端状态查询、会话状态查询、会话状态监听、实时采播、文件播放、设置定时铃声、设置定时任务、节目库管理；从而实现领导通过电脑远程对全区、分区、分组控制。 16、远程分控讲话：无需到广播中心，通过与服务器连接的任意一台电脑，便可以实现广播的远程控制。从而实现领导通过电脑远程对全区、分区、分组讲话。 17、报警联动：结合网络报警主机接收报警信号，在服务器软件上预先设置报警模式，即可进行报警联动功能。 18、运动场无线远程控制：可通过远程无线遥控器在操场主席台控制升旗、运动会等活动需要节目的播放。结合无线IP遥控器：实现超强可遥控距离，可达≥3000米（无障碍）；可预设≥10个级别的用户优先级；可预设≥1000个级别的操作任务优先级；可预设≥12个任务键及≥6个功能键；任务键可实现任意时间、任意数量终端、任意音量的任意音乐播放或实时呼叫；功能键可对当前任务实现暂停/恢复、停止、上一曲、下一曲、音量加、音量减操作。 19、电话接入控制：配置IP网络电话机可以通过打入电话来控制广播讲话，便于领导即使不在办公室也可以随时发布紧急广播通知。 20、支持移动端歌曲播放、插播、编辑，实时讲话操作；支持移动端歌曲上传到云端服务器节目库等功能。 21、文字转语音功能：新建文本文档写入文字，播音时导入文本内容，系统自动生成mp3语音包，播音语速，可调整文字间距实现。 22、广播软件自动识别终端：系统自动检测网络终端识别IP地址，无须在软件逐个输入IP地址，自动识别终端配置全部显示出来。 23、备份配置文件：当广播软件受损破坏或服务器故障情况下，系统参数错乱，可以从备份配置文件中恢复数据，实现广播软件正常工作。 24、节目源和数据不受限制：系统采用采集、编码、压缩技术，使各类节目源均不受限制。节目源包括诸如话筒、卡座、CD、调谐器等模拟音源。IP网络广播在不同终端所播出的不同节目数量亦不受限。IP网络广播终端安装多少，同时播出的节目数量就可达到多少。 25、站点无限，扩容简便：基于IP数据网络每个终端都有独立的IP地址，只需将分控电脑或网络终端接入IP数据网络，就成功扩容了新的站点。 26、支持升级音视频终端管理和控制，实现音频、视频同步广播和控制管理。视频画面矩阵管理，可单画面\多屏显示，切换方便。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 寻呼话筒 | 1.桌面式设计，自带≥7英寸触摸屏控制。无操作时进入休眠低功耗省电状态。 2.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间≤1s。 3.支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离≥5m。 4.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于40ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。 5.内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，便于操作控制。 6.支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速连接。 7.内置≥1路快捷报警按键，当有紧急突发事件时，按下此按钮就及时启动广播预警。 8.内置≥2路快捷呼叫按键，支持快捷呼叫≥2个分区或者呼叫全区广播；支持直接操作呼叫任意终端。 9.内置≥1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输≥16位CD音质的音频信号。 10.内置≥3W全频高保真扬声器输出，实现双向通话和网络监听。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 话筒 | 1、带前置提示音广播，高保真播音话筒，换能方式：电容式 2、频率响应：40Hz-16KHz 3、指向性：心型指向 4、输出阻抗（阻抗）：200Ω 5、灵敏度：-38dB±2dB | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 播放器 | 1、内置自动播出控制，全数码伺服； 2、支持VCD、CD及MP3、DVD及USB接口； 3、音频播放器具有+ESS解码功能，音频播放器支持自动纠错功能； 4、音频输出：1V±0.2V（600Ω） 5、视频输出：1V±0.2V（75Ω） 6、频响：20Hz~20KHz（±3dB） 7、信噪比：≥80dB 8、总谐波失真：≤-6dB 9、电源：AC220V±10%/50~60Hz 10、额定功率：≥15W | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 调谐器 | 1、内置专业级高保真立体声收音系统； 2、手动/自动调节功能，≥99个频道储存； 3、关机自动记忆功能，数据终身记忆永不丢失； 4、输出采用AA类放大音质倍感动听，双2CH； 5、31键红外线全功能遥控，6种色彩频谱显示模式选择； 6、广播范围：AM/FM； 7、频率范围：0db，10KΩ； 8、频响：80Hz~4HZ； 9、天线阻抗：≥5MV，检测时间常数≥100ms； 10、音频输出：≥500m有效值； 11、输出阻抗：≥7Ω； 12、电源：AC220V±10%/50~60Hz。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 前置放大器 | 1、≥5个话筒输入口、3个辅助输入口 2、≥2个紧急输入口（高优先级）和两路输出 3、各输入通道音量可以单独控制 4、可以分别对高音和低音进行控制 5、具有自动默音功能 6、输入：Mic1，2，3，4，5：600Ω，≤5mV，不平衡 7、输入：EMC1 EMC2：≤200mV 8、输入：Aux1，2，3：10KΩ≤200mV不平衡 9、输出：600Ω，0dB 10、频响：60Hz~15kHz（-3db） 11、信噪比：≥70db 12、音调：Bass：±10dB at 100Hz 13、音调：Treble：±10dB at 12kHz 14、保护：AC FUSE（0.5A）×1 15、电源：AC220V±10%/50~60Hz | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | IP音频采集器 | 1.标准19英寸机架式设计，全铝合金工业面板。 2.≥4.3英寸TFT真彩液晶触摸屏。 3.内置音频采集编码模块，可实时手动或自动定时，自定义将模拟音频可采集到指定的终端或分区IP网络广播系统任意终端，音频采集延时≤20ms。 4.集成USB接口，最大支持≥32G的USB存储设备，实现音频文件本地播放，可将USB里面的媒体库的内容可自由点播至权限范围内的终端播放。 5.丰富的网络接入方式，包括DHCP自动分配接入、ADSL智能拨号接入、固定IP地址接入等。 6.电平指示灯。 7.服务软件远程调节网络音频输出音量和高低音。 8.内置自动采集功能，(在服务器软件设定广播目标)实现有自动采集推送给某个点终端。 9.支持三种采播模式：“普通采播”、“中等采播”和“高保真采播”支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。 10.≥1路短路输出，≥2路短路输入，支持灵活的自定义功能，可实现短路采集、报警触发。 11.≥3路线路（AUX）和≥2路（MIC）输入，≥1路EMC输入，每个通道独立音量调节功能。 12.≥1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级，优先级：EMC>MIC1>AUX1。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | IP网络音箱 | 1.采用壁挂式设计，符合网络音频编码及解码单元、数字功放及喇叭； 2.采用工业级双核芯片，启动时间≤1秒； 3.内置高保真扬声器及≥2×20W立体声D类功率放大器； 4.支持在服务软件上远程调节输出音量，并可在本地用旋钮调节线路输入音量； 5.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 消防报警器 | 1、数字信号控制及高速反馈警情信号与消防广播； 2、消防铃声可自行设置，使用方便自如，任意点设置不同铃声或音源； 3、具有≥16路物理触发输入端口，16路警报LED电平指示，4路联动输出物理端口可控制电源开关等； 4、采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 电源管理器 | 1.支持系统电源受控，实现电源自动管理 2.电源接口：≥6路 3.插座总容量达4.5KVA 4.电源接口：16CH 5.电源插座输出容量：总容量220V，20A； 6.定时器控制信号：交流220V，0.1V 7.动作间隔时间：0.4s~0.5s 8.保护：AC FUSE（1A）×1 9.电源：AC220V±10%/50~60Hz | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 标准机柜 | 1.规格≥600*600*2000mm 2.机柜应选用不低于Q235等级冷轧碳素钢板材料，其中承重方孔条材料厚度≥2.0mm，机柜主框架材料厚度≥1.2mm，其他部件材料厚度≥1.0mm。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | PDU | 1.≥10位国标10A插座 | 1 | 条 |  |  |  |
| 二、教师分控室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络分控软件 | 1.支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播。系统可以在同一时间设定任意多个组播放制定的音频节目，或对任意指定的区域进行广播讲话。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 管理工作站 | 1.处理器不低于4核，内存不低于8G，存储空间不低于512G。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 寻呼话筒 | 1.桌面式设计，自带≥7英寸触摸屏控制。无操作时进入休眠低功耗省电状态。 2.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间≤1s。 3.支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离≥5m。 4.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于40ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。 5.内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，便于操作控制。 6.支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速连接。 7.内置≥1路快捷报警按键，当有紧急突发事件时，按下此按钮就及时启动广播预警。 8.内置≥2路快捷呼叫按键，支持快捷呼叫≥2个分区或者呼叫全区广播；支持直接操作呼叫任意终端。 9.内置≥1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输≥16位CD音质的音频信号。 10.内置≥3W全频高保真扬声器输出，实现双向通话和网络监听。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | IP网络音箱 | 1.采用壁挂式设计，符合网络音频编码及解码单元、数字功放及喇叭； 2.采用工业级双核芯片，启动时间≤1秒； 3.内置高保真扬声器及≥2×20W立体声D类功率放大器； 4.支持在服务软件上远程调节输出音量，并可在本地用旋钮调节线路输入音量； 5.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 三、前端设备（走廊喇叭及教室音箱等不在本次采购范围内） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络功放（70W） | 1、支持音频信号网络接收，具备网络输入接口 2、≥3路话筒输入 3、≥2路线路输入 4、≥1路线路输出 5、支持100V、70V定压输出和4Ω－16Ω定阻输出 6、支持LED电平指示 7、具有网络报警功能 8、独立音量控制 9、具有高低音调控输出 10、具有短路保护告警功能 11、程序固化设计，不易丢失及受病毒干扰 12、具有电源管理功能 13、支持开机预热功能 14、额定功率：≥70W 15、AUX输入灵敏度：≥77.5mV 16、MIC输入灵敏度：≥5mV 17、信噪比：≥72dB 18、网络接口及支持协议：标准RJ45、TCP/IP、IGMP(组播) 19、传输速率：≥100Mbps 20、音频模式及音频格式：16位立体声CD音质MP3 21、采样率：8K～48KHz 22、输出方式：70V，100V Or 4-16Ω 23、保护：高温、直流输出、负载短路保护电路 | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 网络功放（260W） | 1、支持音频信号网络接收，具备网络输入接口 2、≥3路话筒输入 3、≥2路线路输入 4、≥1路线路输出 5、支持100V、70V定压输出和4Ω－16Ω定阻输出 6、支持LED电平指示 7、具有网络报警功能 8、独立音量控制 9、具有高低音调控输出 10、具有短路保护告警功能 11、程序固化设计，不易丢失及受病毒干扰 12、具有电源管理功能 13、支持开机预热功能 14、额定功率：≥260W 15、AUX输入灵敏度：≥77.5mV 16、MIC输入灵敏度：≥5mV 17、信噪比：≥72dB 18、网络接口及支持协议：标准RJ45、TCP/IP、IGMP(组播) 19、传输速率：≥100Mbps 20、音频模式及音频格式：16位立体声CD音质 MP3 21、采样率：8K～48KHz 22、输出方式：70V，100V Or 4-16Ω 23、保护：高温、直流输出、负载短路保护电路 | 6 | 台 |  |  |  |
| 3 | 网络功放（460W） | 1、支持音频信号网络接收，具备网络输入接口 2、≥3路话筒输入 3、≥2路线路输入 4、≥1路线路输出 5、支持100V、70V定压输出和4Ω－16Ω定阻输出 6、支持LED电平指示 7、具有网络报警功能 8、独立音量控制 9、具有高低音调控输出 10、具有短路保护告警功能 11、程序固化设计，不易丢失及受病毒干扰 12、具有电源管理功能 13、支持开机预热功能 14、额定功率：≥460W 15、AUX输入灵敏度：≥77.5mV 16、MIC输入灵敏度：≥5mV 17、信噪比：≥72dB 18、网络接口及支持协议：标准RJ45、TCP/IP、IGMP(组播) 19、传输速率：≥100Mbps 20、音频模式及音频格式：16位立体声CD音质MP3 21、采样率：8K～48KHz 22、输出方式：70V，100V Or 4-16Ω 23、保护：高温、直流输出、负载短路保护电路 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 音控开关（30W) | 1、额定功率：≥30W 2、最大功率：≥50W | 33 | 个 |  |  |  |
| 5 | 音控开关（60W) | 1、额定功率：≥60W 2、最大功率：≥90W | 1 | 个 |  |  |  |
| 6 | 音控开关（120W) | 1、额定功率：≥120W 2、最大功率：≥150W | 1 | 个 |  |  |  |
| 7 | 壁挂音箱 | 1、额定功率(W):≥30W 2、输入电压(V):70V~100V 3、灵敏度(1w，1n):90±3dB 4、频率响应(1w，1n):75Hz-20KHz 5、喇叭单元:5"×1+1.5"×1 | 12 | 只 |  |  |  |
| 8 | IP壁挂解码器 | 1.标配≥1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网。 2.设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间≤1S。 3.内置网络IP解码模块可实时播出网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫的网络延时时间≤30mS。 4.≥2路功率输出，内置≥2×20W数字功放，发热小功效高。 5.≥1路话筒输入，≥1路线路输入，≥1路线路输出，适用现场本地扩音广播功能。 6.优先功能：网络报警为最高优先级。本地MIC和AUX是同等级别。 7.本终端面板设有电源指示、网络连接指示灯及音频信号输出检测指示灯，对终端的工作状态一目了然。 8.标准壁挂式设计，体积小巧，铝合金一体结构设计。 9.支持DC供电和POE供电（符合IEEE802.3at标准）两种供电方式选择。 10.本设备可支持局域网与广域网的远程升级。 | 41 | 台 |  |  |  |
| 四、室外操场及教学楼广播 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 前置放大器 | 1、≥5个话筒输入口、≥3个辅助输入口 2、≥2个紧急输入口（高优先级）和两路输出 3、各输入通道音量可以单独控制 4、可以分别对高音和低音进行控制 5、具有自动默音功能 6、输入：Mic1，2，3，4，5：600Ω，≤5mV，不平衡 7、输入：EMC1 EMC2：≤200mV 8、输入：Aux1，2，3：10KΩ≤200mV不平衡 9、输出：600Ω，0dB 10、频响：60Hz~15kHz（-3db） 11、信噪比：≥70db 12、音调：Bass：±10dB at 100Hz 13、音调：Treble：±10dB at 12kHz" 14、保护：AC FUSE（0.5A）×1 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | IP音频采集器 | 1.标准19英寸机架式设计，全铝合金工业面板。 2.≥4.3英寸TFT真彩液晶触摸屏。 3.内置音频采集编码模块，可实时手动或自动定时，自定义将模拟音频可采集到指定的终端或分区IP网络广播系统任意终端，音频采集延时≤20ms。 4.集成USB接口，最大支持≥32G的USB存储设备，实现音频文件本地播放，可将USB里面的媒体库的内容可自由点播至权限范围内的终端播放。 5.丰富的网络接入方式，包括DHCP自动分配接入、ADSL智能拨号接入、固定IP地址接入等。 6.电平指示灯。 7.服务软件远程调节网络音频输出音量和高低音。 8.内置自动采集功能，(在服务器软件设定广播目标)实现有自动采集推送给某个点终端。 9.支持三种采播模式：“普通采播”、“中等采播”和“高保真采播”支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。 10.≥1路短路输出，≥2路短路输入，支持灵活的自定义功能，可实现短路采集、报警触发。 11.≥3路线路（AUX）和≥2路（MIC）输入，≥1路EMC输入，每个通道独立音量调节功能。 12.≥1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级，优先级：EMC>MIC1>AUX1。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 广播无线话筒 | 1、一拖二真分集无线麦克风；理想使用距离：≥300米（空旷距离）； 2、载波频率范围：740MHz~790MHz； 3、频道总数：200CH 4、射频调制噪声：≤-65dBc； 5、射频调制度：≤±75KHz； 6、系统接收灵敏度：-65~-105dBm可调； 7、系统音频频率响应：30Hz~18KHz±3db； 8、输入信号强度净空比：≥15db； 9、信噪比：≤-95db； 10、失真度：≤1%； 11、输出信号幅度：LINE160mV，XLR12mV；（400Hz/20KHz） 12、音频隔离度：≥60db； 13、发射射频功率：≤30mW； 14、发射机工作电压：3VDC； 15、发射机工作电流：150mAmin（5#AA1000MHA电池连续工作6小时）； 16、接收机电源：12VDC/1000mADC。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 天线分配器 | 1、天线分配系统由一台天线分配器、2个天线组成，可供≥4台接收机使用，提供≥4组电源输入给接收机使用。 2、适用频带范围：500-900MHz 3、输出/入增益：0dB(频段中心） 4、输出端绝缘度：≥20dB 5、输出/入阻抗：≥50欧姆 6、增益：≥13dBm 7、频宽：≥400MHz 8、接头：TNC插座 9、电源供应：DC12-18V 10、消耗电流：170mA | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 天线放大器 | 1.宽频定向天线680-960MHZ。 2.适用于GSM，CDMA，WCDMA，WLAN，LTE网络。 3.具有频带宽，驻波低，中等增益特点。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 机柜 | 1.规格：≥600mm×600mm×1600mm 2.配置：不少于2块固定层板。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 室外网络音柱（80W） | 1.一体化设计，整合网络音频解码，数字功放及音柱。 2.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒。 3.支持≥48kHz采样率16bit，8～320Kbps数字音频码流解码。 4.内置D类数字功放，CD级声音输出。 5.80W/8Ω-6.5"喇叭4个带高音，专业设计，铝壳。 6.全天候设计，防水等级可达IPX5。 7.监听级扬声器单元。 8.服务软件远程调节网络音频输出音量和5段均衡调节。 9.底部具有防水指示灯，可显示终端在线状态。 10.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 12 | 只 |  |  |  |
| 8 | 寻呼话筒 | 1.桌面式设计，自带≥7英寸触摸屏控制。无操作时进入休眠低功耗省电状态。 2.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间≤1s。 3.支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离≥5m。 4.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于40ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。 5.内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，便于操作控制。 6.支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速连接。 7.内置≥1路快捷报警按键，当有紧急突发事件时，按下此按钮就及时启动广播预警。 8.内置≥2路快捷呼叫按键，支持快捷呼叫≥2个分区或者呼叫全区广播；支持直接操作呼叫任意终端。 9.内置≥1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输≥16位CD音质的音频信号。 10.内置≥3W全频高保真扬声器输出，实现双向通话和网络监听。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 室外网络音柱（60W） | 1.一体化设计，整合网络音频解码，数字功放及音柱。 2.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒。 3.支持≥48kHz采样率16bit，8～320Kbps数字音频码流解码。 4.内置D类数字功放，CD级声音输出。 5.60W/8Ω-6.5"喇叭3个带高音，专业设计，铝壳。 6.全天候设计，防水等级可达IPX5。 7.监听级扬声器单元，完美还原人声语音及音乐。 8.服务软件远程调节网络音频输出音量和5段均衡调节。 9.底部具有防水指示灯，可显示终端在线状态。 10.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 14 | 只 |  |  |  |
| 10 | 音柱立杆 | 1.≥3.5米音箱立杆 | 12 | 根 |  |  |  |
| 11 | 电源线 | 1.RVV3*1.5 | 2000 | 米 |  |  |  |
| 12 | 六类非屏蔽线缆 | 1.UTP6 | 2500 | 米 |  |  |  |
| 13 | 室外4芯单模光缆 | 1.规格：4芯室外光纤； 2.光缆外护套：PE； 3.弯曲半径：≥30倍外径； 4.允许拉力：≥1500N短期，≥600N长期； 5.允许压扁力：≥1000N短期，≥300N长期。 | 980 | 米 |  |  |  |
| 14 | 8口交换机 | 1.千兆web管理POE交换机，包转发率≥15Mpps，交换容量≥192Gbps，≥8个千兆电口，≥1个千兆光口，VLAN:4K，MAC:8K，桌面式，金属外壳，支持POE+，输出功率≥124W，不支持挂耳，国标交流适配器。 | 5 | 台 |  |  |  |
| 15 | 千兆光模块 | 1.千兆光模块 | 10 | 块 |  |  |  |
| 16 | 室外防水设备箱 | 1.≥300*400*150mm，不锈钢，含配电空开。 | 3 | 个 |  |  |  |
| 17 | 4口光纤熔接盒 | 1.含满配耦合器、尾纤。 | 10 | 个 |  |  |  |
| 18 | 光纤跳线 | 1.长度：≥3米； 2.插入损耗：≤0.2dB； 3.回波损耗：≥50dB。 | 20 | 对 |  |  |  |
| 五、辅材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 | 1.配线、接插件，紧固件，扎带等辅材。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 系统集成服务 | 1.调试及集成服务等。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5.电子巡更系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |  |  |  |
| 1 | 巡检器 | 1.记录存储容量：≥30000条记录； 2.功耗：待机电流≤0.06mA； 3.电池寿命：一节电池可连续使用≥1年（每日读卡200次计算）； 4.读卡距离：2～5cm； 5.通讯格式：无线通讯； 6.工作温度：-25℃～70℃； 7.工作湿度：0～95℅。 | 4 | 套 |  |  |  |
| 2 | 通讯座 | 1.通信方式：USB接口； 2.传输速率：≥20条记录/秒； 3.读卡类型：EMID射频格式； 4.工作温度：-10℃～45℃； 5.工作湿度：0～95℅； 6.指示：≥4个LED指示灯，方便识别数据传输状态。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 信息钮 | 1.读卡距离≥3.5cm； 2.射频卡不用充电，寿命长达20年，可选用多种类型可以埋入墙内，用水泥封上，防止人为破坏，不受灰尘、雨雪等天气影响。 | 50 | 个 |  |  |  |
| 4 | 人名按钮 | 1.携带方便，外表面有号码印刷； 2.可以实现多人共用。 | 6 | 个 |  |  |  |
| 5 | 标识牌 | 标识信息钮位置。 | 50 | 个 |  |  |  |
| 6 | 巡更软件 | 1.智能排班：只需一次排班便可长期使用，不需要反复多次排班； 2.自动识别：自动识别地点和人员，任何点都可以复用到多条线路，自动匹配； 3.自动通信：自动完成巡更机通讯、时钟校验、数据上传、数据下载等功能； 4.联网功能：可以通过因特网将数据传输到管理中心，可通过浏览器进行查询； 5.自动维护：自动完成数据月备份、周备份和即时备份，自动清除过期数据； 6.方便安装：可导出基础信息，软件重装后导入即可，不用重新设置。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6.计算机网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |  |  |  |
| 一、校园网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 校园网核心交换机（核心产品） | 1、主控引擎模块≥2个，业务槽位数≥4个； 2、交换容量≥51.2/256Tbps，包转发率≥5760/38400Mpps； 3、产品具备高可靠性，主控、电源、风扇等关键部件采用冗余设计，所有模块均支持热插拔； 4、支持VxLAN特性，支持集中式网关和分布式网关部署方式，支持BGP-EVPN协议实现VxLAN隧道动态建立； 5、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP+IPv6IS-IS； 6、实配：双电源，千兆SFP口≥48个，万兆SFP口≥4个，千兆电口≥24个。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 汇聚交换机 | 1.交换容量≥13.6Tbps，包转发率≥420Mpps； 2.1/2.5GE光端口≥24个，千兆电口≥8个，万兆SFP+端口≥4个； 3.为了提高设备散热的可靠性，支持模块化可插拔双风扇和前后风道； 4.支持MAC地址≥64K，支持4KVLAN，支持IPv4路由表≥16K，支持IPv6路由表≥8K； 5.支持4KVLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN； 6.支持IPv6，支持静态路由、RIPv1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； 7.支持真实业务流，基于包守恒算法，通过对真实业务流染色和包守恒监控方法，提供了对IP网络的精确丢包监控和快速故障定界能力。 8.保证安全性，设备采用国产自研CPU及NP转发芯片。 | 3 | 台 |  |  |  |
| 3 | 24口接入交换机 | 1.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps； 2.支持10/100/1000Base-T以太网接口≥24个，千兆SFP接口≥4个。 3.支持PNP按钮，长按可恢复出厂配置并复位设备，短按可支持复位设备，用于接入交换机配置变更及快速复位满足。 4.支持CPCAR、动态ARP检测、攻击溯源、可信启动等安全功能。 | 21 | 台 |  |  |  |
| 4 | 千兆光模块 | 1.千兆光模块 | 30 | 块 |  |  |  |
| 5 | 万兆光模块 | 1.万兆光模块 | 10 | 块 |  |  |  |
| 二、智能化专网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能化核心交换机 | 1.交换容量≥13Tbps，包转发率≥400Mpps； 2.支持SFP端口≥24个，万兆接口≥4个，支持业务扩展插槽数≥1； 3.为了提高设备可靠性，支持双电源； 4.支持MAC表项≥128K，IPv4路由表项≥192K，支持IPv6路由表项≥80K，支持ACL规格≥6K； 5.静态路由、RIPV1/2、RIPng、OSPF、OSPFV3、IS-IS、IS-ISV6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略； 6.支持开放可编程系统，基于Python语言的开放式可编程系统，网络管理员可以通过Python脚本对交换机的运维功能进行编程，实现快速功能定制与智能运维。 7.本次实配电源≥2个。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥10Tbps，包转发率≥250Mpps； 2、1GE光端口≥24个，千兆电口≥8个，万兆SFP+端口≥4个； 3、为了提高设备散热的可靠性，支持模块化可插拔双风扇和前后风道； 4、支持MAC地址≥64K，支持4KVLAN，支持IPv4路由表≥16K，支持IPv6路由表≥8K； 5、支持4KVLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN； 6、支持IPv6，支持静态路由、RIPv1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+。 | 3 | 台 |  |  |  |
| 3 | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；POE供电400W； 2、整机提供≥24个千兆电口，≥4个千兆光口； 3、支持MAC地址认证、802.1x认证、Portal认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发； 4、支持SNMPv1/v2c/v3、CLI（命令行）、Web网管、SSHv2.0等多样化的管理和维护方式；支持RMON、多日志主机、端口流量统计和网络质量分析，便于网络优化和改造。 | 11 | 台 |  |  |  |
| 4 | 16口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；POE供电400W； 2、整机提供≥24个千兆电口，≥4个千兆光口； 3、支持MAC地址认证、802.1x认证、Portal认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发； 4、支持SNMPv1/v2c/v3、CLI（命令行）、Web网管、SSHv2.0等多样化的管理和维护方式；支持RMON、多日志主机、端口流量统计和网络质量分析，便于网络优化和改造。 | 8 | 台 |  |  |  |
| 5 | 8路POE交换机 | 1、交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥102Mpps； 2、支持10/100/1000Base-T以太网接口≥8个，千兆SFP接口≥4个； 3、支持PoE+/PoE | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 千兆光模块 | 1.千兆光纤模块 | 30 | 块 |  |  |  |
| 7 | 万兆光模块 | 2.万兆光纤模块 | 10 | 块 |  |  |  |
| 三、校园网安全设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 出口防火墙 | 1、网络吞吐量≥6Gbps，最大并发连接数≥250W，每秒新建会话数≥3W，IPSECVPN吞吐量≥310M，SSL吞吐量≥220M； 2、管理电口≥1个，千兆电口≥16个，Combo光电复用口≥4个，千兆光口≥6个，万兆光口≥2个，接口扩展插槽≥2个，配备交流双电源； 3、支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议； 4、支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，实现DNS、FTP、H.323等多种NATALG功能； 5、支持安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1qVLAN透传等功能； 6、支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数据冗余及命中分析，支持基于应用风险的策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好地管理安全策略； 7、支持基于对包括但不限于网络设备、办公软件、网页服务等保护对象的入侵防御策略，支持基于对漏洞的攻击分类的防护策略，支持基于服务器、客户端的防护策略，且缺省动作支持黑名单； 8、支持数据过滤配置，过滤规则条件可配置关键字组和应用传输常用协议，关键字组可针对身份证号、信用卡号、银行卡号、手机号等类型进行匹配。 9、支持应用代理，代理策略支持TCP代理和SSL解密且可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务，一类过滤条件可以配置多个选项。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 防火墙特征库 | 1.防火墙防病毒/IPS特征库升级服务授权（≥1年套） | 3 | 年 |  |  |  |
| 3 | 上网行为管理 | 1、标准机架式硬件，硬盘≥1T，单电源，千兆电口≥10个，千兆Combo接口≥4个。 2、网络层吞吐≥5Gbps，每秒新建连接数≥2.3W，最大并发连接数≥80W。 3、支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式、旁路模式；旁路部署支持加入2个以上物理接口，无需接口对；部署模式切换无需重启设备。 4、支持7元组的链路负载均衡策略，负载均衡接口支持接口和接口组，支持基于域名进行链路负载，负载算法包括但不少于优先级和权重，负载均衡接口支持pppoe、dhcp、tunnel、物理接口等三层接口。 5、应用特征不少于7200个，移动应用不少于2000个。 6、针对私接网络行为，惩罚方式包括但不限于无操作、阻断和限速，阻断和限速支持自定义惩罚时长。 7、支持单用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 上网行管理特征库 | 1.特征库升级授权（≥1年套） | 3 | 年 |  |  |  |
| 四、无线网络系统（AP利用现有前端） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线控制器 | 1、固化≥5个千兆电口，≥1个USB口，免License授权，最大可管理≥512台设备；支持设备自组网，全网集中配置和管理，无线网络优化。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 16口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；POE供电≥400W； 2、整机提供≥24个千兆电口，≥4个千兆光口； 3、支持MAC地址认证、802.1x认证、Portal认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发； 4、支持SNMPv1/v2c/v3、CLI（命令行）、Web网管、SSHv2.0等多样化的管理和维护方式；支持RMON、多日志主机、端口流量统计和网络质量分析，便于网络优化和改造。 | 10 | 台 |  |  |  |
| 3 | 8路POE交换机 | 1、交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥102Mpps； 2、支持10/100/1000Base-T以太网接口≥8个，千兆SFP接口≥4个； 3、支持PoE+/PoE | 5 | 台 |  |  |  |
| 五、其他部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 | 1.管线材、接头等。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 系统集成服务 | 1.设备调试及集成服务等。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 7.机房建设系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |  |  |  |
| 一、电气部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不间断电源主机 | 1.UPS主机基本要求为：塔式UPS，功率为≥30kVA。 2.为了现场搬运方便，UPS底部必须具备万向轮，方便移动搬运，实现快速就位。 3.通过并机线即可实现UPS并联，具备并机冗余和并机扩容两种模式，应用更加灵活；数字并机均流、采用全数字均流技术，抗干扰能力强，可靠性更高。 4.输入电压范围：单相输入电压80V～280V，输入电压宽，适应恶劣电网环境。 5.绿色环保，输入功率因数≥0.99，输入谐波电流：≤3.2%。 6.电池电压：直流电压±192～±240V、电池可调范围大，现场配置灵活。 7.整机效率：≥95%。 8.带载能力强：输出PF=1，输出端可带更多负载。 9.输出同步：具备输出双母线功能，现场应用灵活。 10.输出THDV：≤3%（线性负载）。 11.中文触摸液晶屏，具有触控LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面要求配备手动开关机按钮，确保在触摸屏失效时依然可以开关机操作。 12.UPS应具有EPO接口，在遇到紧急状态下，可远程关断UPS，保证系统安全，UPS应具有远程监控软件功能。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 蓄电池 | 1.≥100AH/12V，铅酸蓄电池； 2.产品工作条件要求：蓄电池产品应能在温度：-15~+50℃条件下工作； 3.蓄电池安全阀开阀压力应满足范围：10~25kPa，闭阀压力应满足范围：10~20kPa； 4.密封反应效率要求：蓄电池密封反应效率应不低于97%； 5.容量保存率要求：蓄电池封置28天后，其容量保存率应不低于97%； 6.容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤3.5%； 7.电池间连续压降：5.5I10放电条件下，△U应≤6mV； 8.设计使用寿命：20℃环境温度下设计使用寿命不低于15年。 | 32 | 节 |  |  |  |
| 3 | 电池柜 | 1.定制电池柜 | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 电池连接线 | 1.用于电池连接线或等规格铜排及连接跳线；含电池架到电池开关箱线缆，电池开关箱到主机线缆。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 5 | UPS配电箱 | 1.抗电强度：交流50HZ≥1500V≥60S无闪烁、击穿现象；绝缘电阻：各带电回路与地之间的绝缘电阻≥10MΩ； 2.接地：保护接地装置与箱体的接地螺钉之间的连接电阻值； 3.器件：配电部分的关键器件，如接线端子、导线等必须使用符合安全要求的器件； 4.导线颜色：L1、L2、L3，N，PE线分别采用黄、绿、红，蓝，黄绿； 5.标识：清晰、耐久、不脱落；要求提供输入/输出电源线标识、PE接地标记；阻燃等级：使用阻燃材料，阻燃等级为V0； 6.壁挂安装。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 电源线 | 1.YJV5*16 | 50 | 米 |  |  |  |
| 7 | UPS底座 | 1.槽钢制作，膨胀螺丝固定安装 | 1 | 个 |  |  |  |
| 8 | 电池柜底座 | 1.槽钢制作，膨胀螺丝固定安装 | 2 | 个 |  |  |  |
| 9 | 防雷接地 | 1.防雷接地处理，设备防雷接地处理 | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 | 电源线 | 1.RVV-3*6 | 100 | 米 |  |  |  |
| 11 | 电源线 | 1.RVV-3*4 | 100 | 米 |  |  |  |
| 二、机房通风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调 | 1.≥5匹，柜式 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 铜管及辅材 | 1.含10米内铜管及制冷剂－气管、液管、套管、银焊条、氧气、氮气、水管、电源线、保温材料及辅材 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 空调底座 | 1.槽钢制作，膨胀螺丝固定安装 | 1 | 个 |  |  |  |
| 4 | 电源线 | 1.YJV5*4 | 50 | 米 |  |  |  |
| 5 | 壁挂式温湿度计 | 1.壁挂式室温计，机械指针，大表盘 | 1 | 台 |  |  |  |
| 三、机房安防及消防 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 悬挂式气体灭火器 | 1.机房专用七氟丙烷，含药剂≥20KG。 | 2 | 个 |  |  |  |
| 2 | 半球形摄像头 | 1、≥400万1/3"CMOS白光全彩筒型网络摄像机 2、智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 3、≥1个内置麦克风，高清拾音 4、白光/红外双补光，白光最远可达30m，红外最远可达50m 5、最低照度:彩色：0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR 6、宽动态:≥120dB 7、补光灯类型:默认白光，可切换红外补光 8、补光距离:红外光≥50m，白光≥30m 9、波长范围:≥850nm 10、防补光过曝:支持 11、最大图像尺寸:≥2560×1440 12、视频压缩标准:主码流：H.265/H.264 13、音频:≥1个内置麦克风 14、网络:≥1个RJ4510M/100M自适应以太网口 15、启动及工作温湿度:-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 16、供电方式:DC：12V±25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class3 | 3 | 个 |  |  |  |
| 3 | 人脸门禁一体机 | 1.支持嵌入式系统； 2.触摸显示屏≥7英寸，屏幕分辨率≥600*1024； 3.内置≥200万双目摄像，支持宽动态； 4.支持人脸、刷卡、密码认证方式，支持外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 5.支持单人或多人识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 6.存储容量≥10000人脸库、≥50000张卡，≥15万条事件记录； 7.支持双码流技术，主码流和子码流均≥1280×720@25fps输出；在IE浏览器下，视频编码格式具有H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG设置选项；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile； 8.支持GPS定位功能，应能通过事件方式定时上报设备位置信息；GPS模块应能拆卸，并通过Type-C接口与设备连接； 9.支持声纹确认功能，即声纹识别作为复合识别的方式之一；声纹信息≥1000个； 10.支持本地广告信息播放；支持广告节目编排播放，播放时间可自定义；支持图片、文字、视频广告节目播放； 11.支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP可视对讲功能。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 开门按钮 | 1.结构：塑料面板； 2.性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3.输出：常开； 4.类型：适合埋入式电器盒使用。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 5 | 磁力锁 | 1.铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； 2.最大静态直线拉力≥280kg±10%； 3.支持断电开锁，满足消防要求； 4.指示灯：磁力锁有电就点亮红色，无电就熄灭； 5.使用环境：室内。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 四、机房综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 96芯光纤配线架 | 1.箱体采用冷轧钢板制作，表面喷塑； 2.标准机柜安装； 3.内部托拉熔纤盘简易方便，快捷安装与更换； 4.规格：96芯光纤配线架。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 耦合器 | 1.光纤耦合器； 2.插入损耗：≤0.2dB； 3.回波损耗：≥30dB。 | 192 | 个 |  |  |  |
| 3 | 尾纤 | 1.长度：≥1米； 2.插入损耗：≤0.2dB； 3.回波损耗：≥50dB。 | 192 | 根 |  |  |  |
| 4 | 光纤熔接 | 光纤点位熔接 | 192 | 点 |  |  |  |
| 5 | 光纤跳线 | 1.长度：≥10米； 2.插入损耗：≤0.2dB； 3.回波损耗：≥50dB。 | 12 | 对 |  |  |  |
| 6 | 光纤跳线 | 1.长度：≥5米； 2.插入损耗：≤0.2dB； 3.回波损耗：≥50dB。 | 20 | 对 |  |  |  |
| 7 | 标准机柜 | 1.规格≥600*600*2000mm。 2.机柜应选用不低于Q235等级冷轧碳素钢板材料，其中承重方孔条材料厚度≥2.0mm，机柜主框架材料厚度≥1.2mm，其他部件材料厚度≥1.0mm。 | 5 | 台 |  |  |  |
| 8 | 服务器机柜 | 1.规格≥600*1000*2000mm。 2.机柜应选用不低于Q235等级冷轧碳素钢板材料，其中承重方孔条材料厚度≥2.0mm，机柜主框架材料厚度≥1.2mm，其他部件材料厚度≥1.0mm。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 9 | 机柜底座 | 1.槽钢制作，膨胀螺丝固定安装 | 7 | 个 |  |  |  |
| 10 | PDU | 1.10位国标10A插座 | 14 | 条 |  |  |  |
| 11 | 弱电桥架 | 1.200*100桥架 | 10 | 米 |  |  |  |
| 12 | 弱电桥架 | 1.100*50桥架 | 10 | 米 |  |  |  |
| 13 | 强电桥架 | 1.100*50桥架 | 10 | 米 |  |  |  |
| 五、其他部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 | 1.管线材、接头、桥架吊杆等。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 系统集成服务 | 1.设备调试，集成等。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 8.校园信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |  |  |  |
| 一、教学综合楼LED显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外屏（P10） | 1.像素结构：1R，显示屏尺寸：≥19.84米*0.8米； 2.间距规格：≤P10； 3.模组尺寸：≥320×160（mm）； 4.模组分辨率：≥32×16； 5.像素密度：≥10000（点/㎡）。 | 15.9 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 电力电缆 | 1.YJV4*4+1*2.5 | 60 | 米 |  |  |  |
| 3 | 信号线及管材 | 1.包含六类非屏蔽双绞线、PVC管等。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 系统集成服务 | 1.包括系统调试及服务等。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 二、室外LED显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外LED单色屏 | 显示尺寸：长4.58m*高2.5m 1.像素点间距：≤10mm。 2.像素密度：≥10000点/㎡。 3.模组分辨率（WxH）：32*16 4.模组尺寸（mm）：320x160。 | 11.45 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 异步发送盒 | 1.可通过网口、串口和U盘传输字幕数据。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 电源 | 1.LED显示屏专用电源 | 26 | 个 |  |  |  |
| 4 | 配电箱 | 1.含各种电器元件、自动空气开关、熔断器、接触器、铜排等器件； 2.额定输入电压AC380V； 3.额定频率50Hz； 4.外壳防护等级IP50； 5.具备过流、短路、断路保护功能。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 支架结构 | 1.定制钢架结构，须确保安全和工艺平整，实际尺寸：长4.58m*高2.5m。 | 11.45 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 1.YJV4*6+1*4 | 100 | 米 |  |  |  |
| 7 | 信号线及管材 | 1.包含六类非屏蔽双绞线、PVC管、高清线等。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 系统集成服务 | 1.包括系统调试及服务等。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 三、操场LED显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外屏（P10） | 1.像素结构：1R，显示屏尺寸：≥18.88米*0.8米； 2.间距规格：不大于P10； 3.模组尺寸：≥320×160（mm）； 4.模组分辨率：≥32×16； 5.像素密度：≥10000（点/㎡）。 | 15.1 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 电力电缆 | 1.YJV4*4+1*2.5 | 100 | 米 |  |  |  |
| 9.多媒体会议室系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |  |  |  |
| 六楼会议室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.扩声部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于60Hz~20KHz 3.额定功率≥200W 4.灵敏度≥96dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.4"压缩高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 | 4 | 只 |  |  |  |
| 2 | 支架 | 1.音箱支架 | 4 | 只 |  |  |  |
| 3 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 音频处理器 | 1.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 4.产品具有PC客户端、手机移动端等不同控制方式，可以登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 5.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 6.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 7.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 智能混音器 | 1.产品接口：具有≥2个状态指示灯、≥1个船型开关、≥1个散热风扇、≥1个LAN网口、≥16路模拟平衡输入（每路都具有48V幻象电源）、≥4路模拟平衡输出。 2.具有智能混音功能，提供增益共享型自动混音算法和门限型自动混音模式，可接≥16路话筒输入，≥4路音频输出；具有智能闪避功能；具有自动增益功能。具有数字矩阵功能。混音器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 3.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 4.支持设备统一集控，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 5.支持多客户端数据同步，APP软件、PC软件多个客户端同时连接设备时多端数据同步。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个指示灯；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC口。发射机具有≥1个显示屏、≥1个按键、≥2个工作状态指示灯。 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有多挡位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥2个2.2英寸的显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有≥1路USB输出接口。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 8路数字会议系统主机/话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥8只桌面式鹅颈咪杆话筒；频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2.接收机具有≥8路平衡输出、≥2路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个挡位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值。 7.桌面麦≥1个3.5mm耳机孔，可通过3.5mm耳机孔输入音频。 8.桌面麦支持通过Type-C口进行充电。 9.桌面麦电池孔位≥4个，连续使用时长≥15小时；电池具有扩展性，连续使用时长可扩展至≥60小时。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 2路数字会议系统主机/话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥2只桌面式鹅颈咪杆话筒；频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个挡位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值。 7.发射机≥1个3.5mm耳机孔，可通过3.5mm耳机孔输入音频。 8.发射机支持通过Type-C口进行充电。 9.发射机电池孔位≥4个，连续使用时长≥15小时；电池具有扩展性，连续使用时长可扩展至60小时。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2.视频显示部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能协作交互平板 | 1.整机后壳采用半包防护设计，外部无任何可见内部功能模块连接线，可有效屏蔽内部电路器件辐射，适应多种教学环境。 2.液晶屏显示尺寸≥86英寸，采用A+规屏；显示比例16:9；分辨率≥3840*2160，可视角度≥178°，屏幕显示灰度分辨率等级达到256及以上灰阶，采用零贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层间隙≤1mm。 3.采用红外感应技术，系统均可支持不少于20点触控，触摸分辨率≥32768（W）*32768（D）；触摸精度≤±1mm；最小识别直径≤2mm。屏幕表面采用≥3.2mm厚防眩光钢化玻璃，透光率≥88%，表面硬度≥8H。 4.整机采用简洁化设计，产品前面板独立物理按钮数量≤1，可实现开机、熄屏、唤醒、长按关机功能。 5.屏体采用物理防蓝光设计，默认达到防蓝光效果，蓝光防护等级达到RG0。 6.为充分满足用户实际使用需求，设备前置面板需具有以下无转接接口：≥1*Type-C、≥1*USBType-A。侧置需具有以下无转接接口：≥2*HDMIIN、≥1*HDMIOUT、≥1*MICIN、≥1路MICOUT、≥1*RJ45、≥1*COM、≥1*USBType-A、≥1*USBType-B。 7.为有效、及时解决教学故障，同时防止学生无意触碰，整机须具备侧置系统还原按键，无需专业人员即可轻松解决系统故障。设备须提供标准模块化电脑（OPS）通用的80针接口，拒绝厂商专用接口，以满足后续模块化电脑配置升级的需求。 8.须采用国产化的主要元器件，包括但不限于CPU处理单元、可编程逻辑芯片、时钟芯片等。 9.整机内置双天线2.4GHz/5GHz无线模块，支持802.11a/b/g/n/ac无线网络协议，可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射，工作距离≥12米，客户端或其他设备连接被测的终端的Wi-Fi热点时，可设置网络访问权限。开启此项后，只能无线投屏，不能访问视频网站、网页应用等。禁用此项后，可以访问视频网站、网页应用等。 10.为满足教学应用需求，设备采用多声道组合音响，提供不低于4个喇叭单元，包含至少2个高音喇叭单元及2个全频喇叭单元；且喇叭模组总功率不低于30W，频响范围100KHz-20KHz。 11.须在无操作或无信号输入状态下，具备进入待机的功能，时间可自行设定，待机功耗≤0.5W。屏幕典型亮度≥300cd/m2，且具有亮度自适应和手动调节亮度的功能，开启自适应后设备在不同光照环境下可自动调节屏幕亮度。 12.支持屏幕密码锁功能，可自定义解锁密码，开启后可锁定屏幕。在任意信号源通道下，须提供两侧悬浮按钮，操作者可通过悬浮按钮进行系统间切换，手动调节屏幕亮度和声音，支持查看所有正在运行的任务，快速切换当前任务。 13.为方便日常教学投屏使用，支持包括但不限于APP投屏、智慧投屏器、NFC一碰投屏、手机下拉菜单软投屏等方式；手机NFC一碰投屏、下拉菜单软投屏支持打开勿扰模式，避免弹窗消息投屏到终端上，同时支持反向控制手机。在投屏模式下，通过自带电子白板反向控制PC的共享桌面。 14.须支持在无外接OPS电脑状态下，互动白板支持不同背景颜色，可根据学科需要进行调整，白板可增加书写页面，最大可支持100页，书写完成后可导出PDF等格式。 15.所投交互智能平板无需打开APP即可实现负一屏功能，提供不少于3个内置模板，也可以通过本地存储或U盘自定义模板背景图。 16.须支持在无外接OPS电脑状态下，无需打开APP即可实现欢迎屏功能，须提供不少于3个内置模板，也可以通过本地存储或U盘自定义模板背景图。 17.须支持音频调节功能，设备可根据不同教室空间的大小进行手动调节低频/中频/高频均衡、回声抑制强度调节、混响抑制强度调节，可制定不同的音频输出选择、材料源音频输出策略，从而有效保证教室内放音效果。须支持视频输入设置功能，可对通过HDMI或Type-C输入的视频源进行拉伸设置，使非标准16:9画面输入后可完美适配屏幕比例。须支持视频输出设置功能，可根据课堂内不同设备（如：录播系统、回显屏、智慧课堂系统等）对屏幕输出画面的需求，进行画面拉伸、图像分辨率、刷新率的设置，无需通过转接设备可很好适配周边设备。 18.所投交互平板支持显示调节功能，可设置包括但不限于视频模式、文本模式、柔和模式、自动模式等。 19.无需借助OPS模块，整机内置自检维护工具，可一键进行快速自检，也可以对硬件、网络、投屏、白板、应用市场等单个模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示，检测完成后支持导出诊断报告。 20.内存：8GBDDR4内存或以上配置；硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘采用模块化电脑方案，电脑和屏幕仅通过一个符合OPS（OpenPluggableSpecification）标准的接口（80针）进行连接，拒绝厂商专用接口，以满足后续产品配置升级的通用性需求。 21.须支持断点续传功能，终端升级过程中发生网络中断、断电重启，恢复后可断点续传，避免升级失败。 22.为保证设备接入网络后使用安全，用户可根据学校网络规划进行web登录设置，可提供Web启用、禁用公网、WiFi直连等模式，从而确保终端网络安全。 23.支持首次登陆修改密码提示，具备弱口令提示、连接超时、错误口令尝试次数限制防暴力破解机制。支持Web、telnet支持密码保护，密码必须符合复杂度要求，至少包含大/小字母、数字、特殊字符中的三种，密码长度≥8位；支持管理员密码、SSH/HTTPS。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 移动支架 | 1、材质：采用SPCC冷轧钢板、面包型管材，管材尺寸：≥38*45mm，≥30*45mm；管壁厚度≥2.0mm，背板厚度≥2.5mm，全身喷塑、防腐防锈。 2、使用最大安装孔距：≥1010x610mm。 3、推荐屏幕尺寸：65寸到86寸。 4、最大承重：≥160kg。 5、整体高度：≥1735mm。 6、升降高度：≥三档调节。 7、采用≥3寸万向静音双刹移动静音轮，使支架移动更加平稳、顺畅，全方位随处走动，推拉自由省力。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 无线同屏器 | 1.≥4K高清HDMI音视频同屏传输器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | HDMI高清线 | 1.≥10米HDMI高清线 | 1 | 条 |  |  |  |
| 5 | 单色条屏 | 1.显示尺寸：≥长6.08米*宽0.608米； 2.点中心距：≥4.75mm； 3.像素密度：≥44321点/㎡； 4.单元板尺寸：≥304×152mm； 5.像素组成：1R； 6.屏体分辨率：≥64×32。 | 3.7 | ㎡ |  |  |  |
| 3.辅助材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材及线缆 | 1.网线、音箱线、PVC管等. | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 机柜 | 1.规格：≥600mm×600mm×1600mm 2.配置：不少于2块固定层板。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 集成服务 | 1.会议室系统集成服务、调试等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 10.学术报告厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |  |  |  |
| 一、合班教室（300人） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.LED显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | P2.0小间距LED全彩屏 | 1、含框尺寸：长5.22m*高2.98m，显示尺寸为：长5.12m*高2.88m，分辨率：2560*1440； 2、像素构成：表贴三合一1515（1R1G1B）； 3、点间距：≤2.0mm； 4、模组尺寸：320mm*160mm； 5、像素密度：≥250000； 6、驱动方式：恒流驱动； 7、刷新频率：≥3840Hz； 8、亮度均匀性：≥97%； 9、最大对比度：≥5000:1； 10、色温：3000～18000可调； 11、水平视角H≥160°，垂直视角V≥140°，白平衡亮度：≥500cd/㎡。 | 14.75 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 视频控制器 | 1、输入支持1路DVI，2路HDMI，支持4K信号显示。 2、支持8路网口输出最高支持520万像素，最宽可达8000像素，最高可达4000像素。 3、支持切换特效：在两个信号间进行切换时，具有淡入淡出的特效，不同类型的信号切换过程无黑屏、停顿、闪烁等现象。 4、支持画面冻结功能。 5、支持USB及串口控制，支持中控控制。 6、用户可将设置好的设备参数保持成不同的模式，之后可快速调用不同的模式。 7、为便于显示屏后期维护，进行设备更换时，新的设备可直接读取已经设置好的接收卡上的参数进行自身参数适配，无需重新设置屏幕参数。 8、为保障设备长期安全使用，设备应支持通道保护功能，对设备输入、输出I/O接口进行保护，避免过电压、过电流的冲击；通道间相互独立，且彼此互补。 9、设备应保证产品结构以及机械强度在使用过程中无风险，设备需要通过冲击试验、经受750mm高度不同方向跌落3次跌落试验测试，无危险呈现。设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S。 10、为保证系统稳定，操作简单方便，以及售后服务统一可靠，控制系统（视频控制器）必须具备优秀的前端视频处理功能。控制系统（接收卡）采用同一生产厂家同一品牌产品。 11、支持网线任意串，留空部分不占带载资源提高网口利用率。 12、支持设备自身输出纯色，渐变扫描线等测试图像。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 接收卡 | 1.12个HUB75E接口，输出24组RGB数据，无需转接板 2.独有的色彩还原，任意倍频，低亮高灰技术 3.建议带载：320X512 4.支持75接口1～64S任意模组 5.智能串线功能 6.支持箱体构造，模组任意旋转 | 36 | 张 |  |  |  |
| 4 | 视频矩阵 | 1.支持≥4个HDMI输入接口，≥4个HDMI输出接口。 2.最大输入输出分辨率≥3840×2160P@60Hz。 3.支持视频无缝切换、无闪屏、无黑屏。 4.控制接口：≥1×RS-232、≥1×RS-485、≥1×红外传感接收器、≥1×网口、≥1×UPDATE。 5.面板按键：≥4×输入按键、≥4×输出按键、≥6×功能按键。 6.支持EDID管理，可选默认EDID或者现场可学习。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 电源 | 1.显示屏专用电源 | 48 | 个 |  |  |  |
| 6 | 播控系统软件 | 1.支持显示素材多样化，各种视频文件、图片、底图、字幕、流媒体、IP桌面等播放方式。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 配电箱 | 1、含各种电器元件、自动空气开关、熔断器、接触器、铜排等器件； 2、额定输入电压AC380V； 3、额定频率50Hz； 4、外壳防护等级IP50； 5、具备过流、短路、断路保护功能。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 支架结构 | 1.现场订制钢架结构，包边采用黑色亚光不锈钢包边，须确保安全和工艺平整，含框尺寸：长5.22m*高2.98m。 | 15.56 | ㎡ |  |  |  |
| 9 | 电力电缆 | 1.YJV4*6+1*4 | 70 | 米 |  |  |  |
| 10 | 管理工作站 | 1.处理器不低于4核，内存不低于8G，存储空间不低于512G。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 信号线及管材 | 1.包含六类非屏蔽双绞线、PVC管、电源线等。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 12 | 系统集成服务 | 1.包括调试以及服务等费用。 | 15.56 | ㎡ |  |  |  |
| 2.扩声部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于55Hz~20KHz 3.额定功率≥300W 4.灵敏度≥98dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.4"压缩高音单元×1 7.低音≥10"低音×1 | 2 | 只 |  |  |  |
| 2 | 支架 | 1.音箱支架 | 2 | 只 |  |  |  |
| 3 | 主功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 辅助音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于60Hz~20KHz 3.额定功率≥200W 4.灵敏度≥96dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.4"压缩高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 | 4 | 只 |  |  |  |
| 5 | 支架 | 1.音箱支架 | 4 | 只 |  |  |  |
| 6 | 辅助功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 7 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 音频处理器 | 1.后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 4.产品具有PC客户端、手机移动端等不同控制方式，可以登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 5.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 6.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 7.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 8.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 抑制器 | 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个指示灯；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC口。发射机具有≥1个显示屏、≥1个按键、≥2个工作状态指示灯。 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥2个2.2英寸的显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 12 | 无线鹅颈话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥4只桌面式鹅颈咪杆话筒；频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2.接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值。 7.桌面麦≥1个3.5mm耳机孔，可通过3.5mm耳机孔输入音频。 8.桌面麦支持通过Type-C口进行充电。 9.桌面麦电池孔位≥4个，连续使用时长≥15小时；电池具有扩展性，连续使用时长可扩展至≥60小时。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于450-950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180度指向 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3.周边设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标准机柜 | 1.规格≥600*600*2000mm。 2.机柜应选用不低于Q235等级冷轧碳素钢板材料，其中承重方孔条材料厚度≥2.0mm，机柜主框架材料厚度≥1.2mm，其他部件材料厚度≥1.0mm。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 24口接入交换机 | 1.千兆交换机，包转发率≥39Mpps，交换容量≥192Gbps，≥24个千兆电口，≥2个千兆光口，VLAN:4K，MAC:8K，1U标准机架款。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 背景墙封堵 | 1.背景墙封堵。 | 54 | 平方米 |  |  |  |
| 4 | 辅材 | 1.含音频线、视频线、电源线、管材、控制线等配件。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 集成服务 | 1.系统集成服务、调试等。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 11.精品录播教室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |  |  |  |
| 一、录播系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 录播主机 | 一、整体设计 1.主机架构：整体采用嵌入式设计、非PC与服务器工作站等架构，以保障系统运行稳定、安全。且为方便设备部署，避免屏幕动态变化影响学生课堂专注力的情况，主机需为标准1U机架式设计，机身非壁挂且不存在大面积显示屏； 2.高度集成：主机具备音频编码、视频编码、音视频处理、录制、导播、自动跟踪、存储、点播、互动等多功能功于一体，按GB/T6882规定进行，测试点距离受试样品各表面1m处，噪声≤20dB(A)； 3.主机采用ARM架构处理器同时内置GPU与NPU协处理器，CPU核心数≥8，核心主频≥2.4GHz； 4.音视频协议：支持H.264、AAC、H.323、SIP、WebRTC、BFCP、H.239、RTMP、RTSP、RTP、TS等音视频协议，在使用同品牌摄像机的情况下支持时钟跟随技术，实现多机位画面的高度同步。在多机位画面组合布局、多流录制、多流直播的场景下不同画面保持绝对同步无延迟的播放效果，实现高质量的多流处理能力； 5.工作功率：要求整机正常工作状态下功耗不超过50W； 6.音视频接口：D-Video≥4，HDMIin≥2，HDMIout≥2路，音频Linein≥2，Lineout≥2，数字音频接口D-Mic≥6；数字音频接口支持音频“一线通”技术，通过普通“双绞线”，可在采集数字音频信号的同时对数字麦克风进行供电；数字视频接口支持录播主机与配套摄像机间通过一根RJ45双绞线连接，进行供电、数字视频传输和摄像机控制； 7.网络接口：RJ45≥1，支持100/1000M网络自适应及IPv4、IPv6双协议栈； 8.控制接口：RJ45≥2，支持RS232串行通信协议进行外接控制； 9.外设接口：USB≥2，可用于连接U盘等外设； 10.系统存储≥2T，保障设备的正常运行与录制视频文件的本地存储； 11.视频录制：兼容标准H.264视频编解码能力，要求支持1080P@30fps、720P@30fps，以及AAC音频编解码协议标准且内置音频处理功能； 12.数字视频传输：支持对同品牌高清摄像机实现基于RJ45双绞线的视频裸数据传输技术，支持摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需编解码、无画质损耗并实现≤100ms的声画同步，保障录制视频效果； 13.边缘计算：主机支持计算机视觉CV技术的AI人工智能课堂行为分析功能。无需添加任何设备通过主机自身即可完成对课堂中老师和学生画面分析并生成相关教学行为数据，并根据分析结果辅助实现全自动跟踪切换。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 智能摄录与流媒体处理软件 | 1.要求软件在出厂时内嵌于录播主机中，且应具备自主知识产权； 2.录制模式：支持电影模式和资源模式两种录制模式。电影模式下支持将多路视频信号的复合成一路画面进行录制；资源模式下支持将接入的摄像机画面和电脑画面进行独立录制； 3.分段录制：支持30分钟分段、60分钟分段两种分段录制方式，系统可在不结束录制的条件下根据分段时长自动将视频录制为多个分段文件； 4.录制存储：采用H.264/H.265的视频编码格式和MP4的视频封装格式，支持在断网情况下也可以进行视频录制并存储于录播主机中，也支持在联网情况下通过FTP自动上传视频文件； 5.同步录制：支持外接存储设备（如U盘），实现在视频录制的过程中，自动同步录制多一份并存储至U盘中； 6.录制关联：支持在录制启动时自动关联开启直播和全自动跟踪模式； 7.视频管理：支持查看已录制的视频文件，并可按录制时间进行排序和按关键字检索查看，也支持对视频文件进行在线播放、下载、删除和FTP上传； 8.网络导播：支持通过浏览器即可访问并使用导播功能，而无需额外安装客户端或APP； 9.导播模式：支持全自动、半自动、手动三种导播模式，且支持在录制、直播和互动过程中任意切换导播模式； 10.导播预览：支持对接入的所有画面进行导播预览，包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、电脑画面等，电脑画面包括两路HDMI画面可切换，并支持点击预览画面即可切换为导播输出画面； 11.视频布局：支持二分屏、三分屏、画中画等布局，也支持自定义布局方式，且支持对布局内的每个画面窗口进行拖动、叠加、缩放和指定视频源的操作，实现灵活调整； 12.台标字幕：需支持在导播预览界面添加Logo台标与字幕，可自主上传Logo图标、设置logo位置、编辑字幕内容、选择字幕字体颜色与是否滚动显示，且后台管理设置可预设字幕作为备选，方便灵活调整与切换； 13.片头片尾：需支持片头片尾设置，可上传JPG格式图片作为录制默认的片头片尾画面，并可自定义片头片尾显示时长，支持片头片尾显示视频信息； 14.摄像机控制：支持对接入摄像机特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。也支持设置和调用摄像机预置位，支持不少于8个预置位； 15.音量控制：支持在导播过程中进行音量控制，可调整相关输入输出的音量大小，且支持一键静音功能； 16.直播码流：需支持主码流和子码流高低双码流，且支持自定义清晰度、帧率和码流，主码流清晰度不小于1080P； 17.直播推流：支持不少于4路RTMP同步推流直播，并可自定义选择主码流或子码流进行推流直播； 18.直播模式：需支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求； 19.互动画质：支持1080P@30fps的高清互动画质，且支持设置互动码流，并支持基于SVC技术实现在不同网络状况下的画面质量自适应； 20.双流互动：支持在实时互动过程中，可将教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终在接收端可通过两路独立HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别输出到两个显示设备上； 21.发言权限控制：支持通过网络导播界面，主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式； 22.呼叫应答：需支持呼叫应答设置，满足不同互动场景的需要，包括自动应答与勾选手动应答两种方式。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 智能跟踪数据分析处理软件 | 1.跟踪逻辑：支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等； 2.检测区域：支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可基于实景拍摄画面框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪，所见所得方便操作； 3.跟踪切换：支持根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换；且支持自定义跟踪切换逻辑的画面布局，包含但不限于双分屏、画中画与自定义布局等； 4.跟踪策略：支持对接入摄像机自定义设置AI跟踪目标更新周期时间，摄像机依据配置实现相应跟踪策略； 5.智能构图：支持设置摄像机拍摄画面的智能构图模式，包含但不限于五分像、七分像、全身像等； 6.全场景跟拍：支持基于计算机视觉CV技术的AI人工智能跟踪算法，实现教师识别、教师移动跟拍、教师轨迹识别以及学生上台识别、板书行为识别、单人与多人起立识别等教学焦点进行自动捕捉与切换。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 高清摄像机 | （4台高清摄像机由2台高清全景摄像机及2台高清特写摄像机组成，4台高清摄像机均需满足以下参数要求。） 1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； 2.像素：有效像素≥800万； 3.变焦：要求支持自动和手动变焦，光学变焦倍数≥22倍； 4.云台转动：具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0°~94.2°/s，垂直转动速度范围不少于1.0°~74.8°/s； 5.视频编码：支持H.265、H.264高清视频编码协议； 6.视频输出：具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1； 7.通讯接口：具备RS232/RS422≥1； 8.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出； 9.音频接口：Linein输入口≥1； 10.USB接口：具备USBType-A≥1； 11.协议支持：支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求； 12.背光补偿：具备背光补偿功能； 13.数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB； 14.一线通：与搭配的录播主机实现基于RJ45双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输。 15.高清全景摄像机可基于数据链路层的数字视频传输技术，无镜头呼吸效应且声画同步度在100ms以内。 | 4 | 台 |  |  |  |
| 5 | 智能跟踪拍摄软件 | 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 6.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 9.支持教师和学生的AI自动识别切换，根据部署位置、模式自主适配教师或学生的跟踪逻辑。 10.支持AI人体特征识别，能够自动识别并锁定跟踪人，人物丢失后再进入拍摄区域可以继续识别锁定进行跟踪。 11.采用教师角色识别逻辑，可基于站立姿态、面/背向状态等多维判定，快速识别教师，避免学生站立影响。 12.支持划分自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止。 13.支持设置跟踪锁定解除时间，被锁定教师人员脱离画面跟踪区域后，在跟踪锁定解除时间到达之后自动解除人员锁定，回归默认状态，等待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪。 14.支持五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小。 15.支持学生智能跟踪，根据学生站立/做下动作状态，进行学生特写跟踪拍摄，并通知录播主机完成画面切换。 16.支持教师、学生、板书识别跟踪，无需手动切换。 | 4 | 套 |  |  |  |
| 6 | 数字音频处理器 | 1.采用≥48K采样率，高速DSP处理芯片。 2.内置功放功能，支持直接对接无源扬声器进行扩音，无需额外另配功放设备。 3.支持≥4路模拟输入、≥1路立体声输入、≥2路无线输入；支持≥4路模拟输出、≥2路功放输出的音频信号处理。 4.频率响应：20-20KHz。 5.THD+N：≤0.003。 6.动态范围：≥100dB。 7.幻象供电：支持每路独立48V幻象供电。 8.音频处理：支持DSP音频处理功能，包含反馈消除、回声消除、噪声消除等。 9.支持全功能矩阵混音功能。 10.支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置。 11.USB背景音乐播放与录制功能，支持通过USB接口自动读取并选择播放U盘中的MP3、WAV等格式的音频文件。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 音频处理与功放管理软件 | 1.采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 2.直观、图形化软件控制界面。 3.信道管理：提供输入输出信道的快捷控制方式，每个通道的处理器都可以快速直通和启用，选中不同的信道，会自动切换信道信息； 4.扩展器管理：支持通过扩展器调整输入的动态范围； 5.自动增益：支持通过改变输入输出压缩比例来自动控制增益的幅度，自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出； 6.压缩器管理：支持通过压缩器减少信号高于用户确定的阈值的动态范围，信号电平低于阈值保持不变； 7.均衡器管理：采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 拾音话筒 | 1.单体：背极式驻极体 2.指向性：超心型 3.频率响应：40Hz—16kHz 4.低频衰减：内置 5.灵敏度≥-29dB±3dB 6.输出阻抗≥500Ω±20% 7.最大声压级≥130dB 8.信噪比≥70dB 9.动态范围≥106dB 10.使用电源：48V幻象供电 | 6 | 支 |  |  |  |
| 9 | 录制面板 | 1.支持一键式系统电源开关控制； 2.支持录制开始/停止、录制暂停/恢复、直播开启/关闭； 3.支持互动过程的录制、暂停、直播等操作。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 | 电源管理器 | 1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供不低于8路的电源管理，整机输出支持最大功率3.5KW以上，防雷防浪涌。 2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源。 3.支持输出最大电流≥10A。 4.电源输出所有插座口、RJ45网络接口、USB接口、HDMI、SMA口、SATA口、面板显示屏等须集成固定在此设备上，设备为标准1U机架式，强电输出插座口≥8路，旁路输出插座≥1路，≥8个网络接口，≥1个网络控制口，≥1个网络管理口，≥5路USB接口，≥2路HDMI接口，≥1个SMA口，≥2个SATA口，提供≥1.4英寸显示屏，可显示输出的设备端口工作情况，含：总功率、总电压，端口电流等状态作出显示，可对环境温度和湿度进行检测，支持电源时序开机功能。 5.支持RS-485/RS-422/RS-232等控制协议。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 11 | 智慧教学管理平台 | 1.信息管理系统 （1）录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。 （2）多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交，并能参加区平台组织的活动。 （3）录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。 （4）资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。 （5）视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。 （6）公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。 （7）自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。 （8）虚拟切片：支持视频自动划分知识点和教学环节片段，且不破坏视频原来的完整性。知识点与教学环节目录支持在全屏状态下呈现，支持快速点击跳转到相应节点播放，支持片段循环播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”和“教学环节”。 （9）教学行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。 （10）文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 （11）一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。 （12）强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放视频源，便于学校进行统一播放和管理。 （13）流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持对视频直播流量、点播流量统计，并以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势。 （14）存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。 2.直播点播系统 （1）基于flash+html5技术，无需安装插件即可进行跨平台视频点播观看。 （2）支持流媒体转发服务，平台支持不少于200点以上高清直播功能。 （3）集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。 （4）多码率支持：要求转发时支持标清、高清两种清晰度设置，点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看。 （5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 （6）支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时下载附件。 （7）提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至QQ、微信等社交平台中。 3.微课管理系统 （1）提供微课管理模块，支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课模块当中，并支持按学段、学科进行自动归类整理。 （2）提供专业微课录制软件，支持直接从平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。 （3）微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。 （4）支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 4.移动APP应用服务 （1）提供自主研发的平台移动端APP，可与视频资源管理平台对接。 （2）移动端APP应提供视频在线直播、视频点播、专辑点播等功能。 （3）移动端同步支持虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率。 （4）支持移动端APP点播视频时查看视频信息、视频附件。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 | 资源平台主机 | 1.外观结构：≤1U高度 2.硬件架构：软硬件一体嵌入式设计，主机出厂内置校园资源管理平台，无需进行复杂的手动安装。 3.存储容量：≥4TB 4.网络连接：RJ45千兆网口 5.通讯接口：支持≥2个USB接口 6.支持Rst设备一键复位功能 7.采用安全电压≤DC24V供电，节能环保 8.支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持≥200点转发直播、支持大规模点播。 9.依据可靠性标准和可靠度的计算方法平均无故障时间≥200000小时。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 本地导播配套硬件系统 | 1.≥23英寸LED液晶显示器、含HDMI接口，含无线键盘及无线鼠标。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 二、多媒体设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1.规格：≥600mm×600mm×1600mm； 2.配置：不少于2块固定层板。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 讲台 | 1、整体设计符合人机工程学。 2、整体采用分体式结构，规格为长1200mm、宽700mm、高1000mm。 3、多媒体讲台整体采用≥1.0mm冷轧钢板，无接缝，边缘及拐角均采用圆弧设计，确保学生安全，耐冲击性强，防盗性能优越。 4、颜色选用哑光灰白色，LOGO板及下体前门采用木纹色，表面经脱脂磷化工艺处理后选用塑粉静电喷涂而成，耐腐蚀性强。 5、配置翻转式显示器保护盖，可容纳23寸以下的显示器，结构独特新颖。 6、键盘采用翻转式结构，节省空间，操作简单方便；键盘为标准键盘。 7、桌面右侧为隐藏式抽屉，可放置视频展台，空间560*540*200mm，承载重量≥12kg。 8、键盘盒下方为中控，可放置260x160mm内的中央控制器，整体结构紧凑，空间设计合理。 9、所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠。 10、全部的加工件均采用模具成型，先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 交互式触控平板 | 整体设计 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。整机采用全金属外壳设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 2.整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 3.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 4.整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB调节范围。 5.整机全通道侧边栏快捷菜单支持快捷调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 6.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 7.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 8.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机等设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用等窗口。 9.整机屏幕触摸有效识别高度不超过1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过1.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 10.在整机全信号源通道下，支持十指长按屏幕5秒和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。 11.支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。 12.整机全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，可以查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 13.整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 14.支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 15.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。 16.具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键熄屏的功能。 17.整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 18.玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。整机采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能。 19.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 20.整机电磁干扰ITE达到国标GB/T9254.1-2021ClassB等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施，不接受GB/T9254.1-2021ITEClassA等级产品。 21.具有参与备课功能：主备教师建立备课本后，其他被选择参与备课的教师可以参与集体备课。教师可以查看、编辑备课本，也可以通过文件上传方式上传教案文件以及其他备课资源。 22.协同编辑：系统支持共创式备课，教师协同编辑、共同创建教案。教案凝聚集体智慧，提高教案质量，提升教学质量，引领教师成长。 电脑模块 1.CPU采用国产自主可控芯片，处理器核数≥8核，主频≥2.7GHz。内存：8GB或以上配置。硬盘：256GB或以上固态硬盘。 2.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 3.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 4.提供操作系统核心组件的完整性保护功能，当受保护文件被破坏时，会自动执行禁止或警告策略。提供常用系统工具包括磁盘管理、文件浏览器、系统监视器、光盘刻录、计算器等。 5.支持通过自研浏览器上网，拦截网页中恶意弹窗、诱导点击跳转至不良内容、低俗庸俗等有害页面的行为，在线查阅拦截报表统计。操作系统产品具有应用商店，应用商店可针对教育行业提供教育专属应用，并可以提供各地方的智慧教育云平台应用。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 黑板 | 1.黑板长度≥4300*1305mm，高度可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套。 2.结构：双层结构，内层为两块固定书写板左右各一块，中间预留放置电子产品空间，外层为两块滑动书写板，开闭自如确保一体机的安全管理。3.内板：正面左右两侧无边框设计，上下边框正面高度不超8mm，最大限度的增大书写面。 4.边框：采用高强度香槟色电泳铝合金型材，性能符合GB5237.3标准，横框规格≤57mm×78mm，立框规格≤29mm×100mm。轨道上置隐藏式H滑动系统，杜绝灰尘及杂物进入，结构性解决滑动受灰尘影响的问题。配有宽度≥30mm的L型多用槽，多用槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，可放置书写笔、教鞭等教具，不影响滑动板滑动，也可用于灰尘集中处理。 5.板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，光泽度≤12光泽单位，板面表面附有一层透明保护膜；没有因黑板本身原因产生的眩光MW，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 6.衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板。 7.背板：采用镀锌钢板，机械化流水线一次成型。 8.滑轮：双组高精度轴承上吊轮L，下平滑动系统，上下均匀安装，滑动流畅、噪音小、前后定位精确，下滑轮采用弹片式结构，有效降低书写晃动。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 高拍仪 | 1、整机环保材质，圆弧倒角，托板采用磁吸+机械锁+阻尼开合收拢，非气压杆联动，防止托板打开跌落，保护师生安全。 2、镜头像素≥800万，分辨率≥3264*2448，拍摄A4幅面。 3、视频展台带抬臂启动软件功能，打开镜头臂杆即可启动教学软件，合拢臂杆可关闭软件。 4、带2个USB数据连接口，可挂墙或者放在桌面上使用。 5、采用自动对焦镜头，可通过触摸的方式对焦，也可在软件上控制，减少因课件翻页和光线变化时出现频繁对焦的情况，提高教学演示效率。 6、箱内的拍摄杆要求模块化可拆卸，不用拆卸挂箱即可更换臂杆，方便布线和维护。 7、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计。 8、展台成像画面可以实时批注，预设多种笔划粗细及颜色选择，支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 9、图像特技：黑白、延时拍照、负片、二维码扫码、聚光灯、镜像、自动曝光、视频冻结、旋转、同屏对比教学、屏幕录制。 10、软件自带虚拟黑板功能，截取实物展示的某一重点内容在虚拟黑板模式下进行单独批注讲解，板书支持保存和二次打开、编辑，使授课变得简单轻松。 11、软件支持故障自检功能，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性的修复和解决方案，可判断硬件连接、解码器、显卡驱动、摄像头占用等问题，同时也有显示微信和技术电话提供协助。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 录播功放 | 1、额定功率：≥2×150W/8欧，≥2×250W/4欧；桥接：≥1×500W/8欧。 2、频率响应：20Hz-20kHz（±3dB）。 3、总谐波失真(THD)：≤0.05%(≥8Ω、≥150W)。 4、输入灵敏度：≥+4dB@(1.23V)。 5、输入阻抗：≥10kΩ(电子平衡式)。 6、信噪比：≥80dB。 7、阻尼系数(20Hz-200Hz)：≥500。 8、1/8额定动作时消耗功率：≥50W。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 7 | 录播音箱 | 1、类型：≥2单元≥2分频倒相式。 2、单元组成：低音：≥1×6.5寸，高音：≥1×1寸。 3、频率响应：80Hz~20kHz。 4、灵敏度(1W/1m)：≥96dB。 5、额定功率/峰值功率：≥100W/≥400W。 6、最大/峰值声压级：≥116dB@≥100w/≥119dB@≥200w。 7、额定阻抗：≥8Ω。 8、覆盖角度(H×V)：≥90°×90°。 9、连接插座：≥4位压线端子。 | 2 | 对 |  |  |  |
| 8 | 录播无线话筒 | 1、频道组数：≥双频道。 2、通信频段：600~690MHz。 3、面板显示：LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度、电池电量、工作频率。 4、震荡模式：DPLL相位锁定频率合成。 5、频率间隔：≥250KHz。 6、可切换频率数：30组/每个信道。 7、灵敏度：在偏移度等于40KHz，输入6dBμV时，S/N≥80dB。 8、综合S/N比：≤0.3%@1KHz。 9、信噪比(S/N)≥80dB。 10、一手持一头带。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 听评室互动显示系统 | 1.屏幕分辨率：≥1920*1080； 2.屏幕尺寸：≥65寸； 3.接口：支持HDMI输入。 | 4 | 台 |  |  |  |
| 10 | 安装支架 | 1.显示系统专用安装支架。 | 4 | 套 |  |  |  |
| 11 | 听评室功放 | 1、额定功率：≥2×150W/8欧，≥2×250W/4欧；桥接：≥1×500W/8欧。 2、频率响应：20Hz-20kHz（±3dB）。 3、总谐波失真(THD)：≤0.05%(≥8Ω、≥150W)。 4、输入灵敏度：≥+4dB@(1.23V)。 5、输入阻抗：≥10kΩ(电子平衡式)。 6、信噪比：≥80dB。 7、阻尼系数(20Hz-200Hz)：≥500。 8、1/8额定动作时消耗功率：≥50W。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 听评室音箱 | 1、类型：≥2单元≥2分频倒相式。 2、单元组成：低音：≥1×6.5寸，高音：≥1×1寸。 3、频率响应：80Hz~20kHz。 4、灵敏度(1W/1m)：≥96dB。 5、额定功率/峰值功率：≥100W/≥400W。 6、最大/峰值声压级：≥116dB@≥100w/≥119dB@≥200w。 7、额定阻抗：≥8Ω。 8、覆盖角度(H×V)：≥90°×90°。 9、连接插座：≥4位压线端子。 | 1 | 对 |  |  |  |
| 13 | HDMI分配器 | 1.HDMI一分四分配器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 24口接入交换机 | 1、交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps。 2、支持10/100/1000Base-T以太网接口≥24个，千兆SFP接口≥4个。 3、认证终端位置定位，能够定位到接入端口位置。 4、支持自动化运维支持入网设备在线升级；支持多业务保护口，接入或汇聚设备设为多业务保护口，当业务或者终端中毒或者出现故障时，不会影响其他终端或业务，故障流量可以定向到设备上联口，防止ARP攻击和二层广播风暴等威胁。 5、支持基于端口的环路风暴流量控制。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 导播桌 | 1.尺寸：上体尺寸1200mm（长）*720mm（宽）*380（连扶手高）；下体尺寸950mm（长）*600mm（宽）*620（高）。 2.材料厚度：采用1.0—1.5mm冷轨板制作。 3.桌面边、角采用平滑圆弧过渡、去毛刺，表面采用整体酸洗磷化及静电喷塑处理；讲台具备防盗、防火、防尘、散热强等功能。 4.钢木结合工艺。整体采用冷轧钢板制作；实木扶手、讲台内所有锁钥匙通用，标配4把钥匙。 5.适用于17-21.5寸液晶显示器、显示器角度180度内任意可调；键盘采用抽拉式。中控盖板采用外翻下插式，上课时可防止阻挡学生视线，更加人性化。 6.讲台侧面设有抽拉式抽屉，用于放置实物展示台。 7.讲台内可放设备：教学终端、中控，实物展示台，电脑主机，功放、音响等。 8.关闭时所有设备不外露，必须借助钥匙才能进行操作，安全性更高。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 16 | 多媒体线缆及辅材 | 1.摄像头成品线、安装支架、HDMI线、电源线、音频线、排插、高清HDMI线材等多媒体辅材。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 17 | 录播教室集成服务 | 2.精品录播教室调试及集成服务等。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 12.智慧教学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |  |  |  |
| 一、班班通系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交互式触控平板 | 整体设计 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。整机采用全金属外壳设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 2.整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 3.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 4.整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB调节范围。 5.整机全通道侧边栏快捷菜单支持快捷调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 6.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 7.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 8.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机等设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用等窗口。 9.整机屏幕触摸有效识别高度不超过1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过1.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 10.在整机全信号源通道下，支持十指长按屏幕5秒和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。 11.支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。 12.整机全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，可以查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 13.整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 14.支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 15.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持手笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。 16.具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键熄屏的功能。 17.整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 18.玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。整机采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能。 19.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 20.整机电磁干扰ITE达到国标GB/T9254.1-2021ClassB等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施，不接受GB/T9254.1-2021ITEClassA等级产品。 21.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。整机内置至少三个摄像头，像素值均大于800万。 22.整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 23.互动课件内容的编辑修改无需人为保存，可自动同步至云空间。本地课件不会自动同步到云空间。编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。 电脑模块 1.CPU采用国产自主可控芯片，处理器核数≥8核，主频≥2.7GHz。内存：8GB或以上配置。硬盘：256GB或以上固态硬盘。 2.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 3.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 4.提供操作系统核心组件的完整性保护功能，当受保护文件被破坏时，会自动执行禁止或警告策略。提供常用系统工具包括磁盘管理、文件浏览器、系统监视器、光盘刻录、计算器等。 5.支持通过自研浏览器上网，拦截网页中恶意弹窗、诱导点击跳转至不良内容、低俗庸俗等有害页面的行为，在线查阅拦截报表统计。操作系统产品具有应用商店，应用商店可针对教育行业提供教育专属应用，并可以提供各地方的智慧教育云平台应用。 交互式白板软件： 1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USBkey进行身份快速识别登录。支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。 2.支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件；同时支持链接分享课件，接收方打开链接后可直接输入账号获取课件。 3.支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。 4.高级图形：支持对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形绘制，同时支持自定义绘制复杂的任意多边形及曲边图形。 5.路径动画：支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 6.快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。 7.蒙层工具：一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏，授课模式下可通过擦除蒙层展现隐藏内容，丰富课件互动展示效果。 8.互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 9.智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于9种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 10.分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于3种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。 11.数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于20个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 12.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。 13.支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接，在多终端进行二次编辑。 14.支持PPT解析课件、互动云课件和云端资源调用等多种备课方式。教师可直接在课件中调取试题、微课视频、仿真实验等云端资源，可创建试题、课堂互动游戏、思维导图、网络画板、学科工具形成互动课件。 15.交互表格工具 具备交互表格功能，课件可自由插入表格，预置不少于6种表格样式，支持边框、底纹设置，自由合并单元格；表格支持自由输入文本，且根据文本内容可一键自动调整行列宽高；表格通过表格首行首列交接处的按键可一键精准增加行列；具备遮罩功能，表格中任一单元格可添加遮罩掩盖单元格内容，授课模式点击即可取消遮罩，便于教师交互式教学。 16.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动课件。支持单份导入的导入方式，保留pptx原文件中的文字，图片，表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。 17.支持对多对象的叠放层级、对齐方式进行设置，可批量组合、锁定课件对象。对象移动时自动弹出对齐线及等距线辅助排版。 18.支持给课件内所有的元素对象创建超链接，可链接到对象所在课件的相关页面、网页。 19.内置图片处理功能，无需借助图片处理软件，可对课件内的图片进行抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边。内置图片裁切功能。无需调用截图工具，可直接对课件内容的图片进行裁切，裁切面积可自由调整。 20.提供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式等不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。 21.云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照。 22.具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制。 23.蒙层工具 可一键为课件文本、图片、形状等对象添加蒙层将其隐藏，授课模式下可通过橡皮擦工具、或手势擦除蒙层展现隐藏内容。 24.动画 提供至少32种应用于文本、形状、图片等课件元素的触发动画，可对动画的设置触发条件、动画声效、动画时长、动画延迟和动画方向进行自定义设置。支持对任意课件元素自定义路径动画，可自由绘制动画移动轨迹使课件元素沿轨迹路径进行移动。一个课件元素支持同时设置多组出现、消失、路径动画。 25.学科思维导图工具 内嵌学科思维导图功能，提供思维导图、鱼骨图及组织结构图等知识结构化工具，提供不少于13种预设模板，可自由增删或拖拽编辑知识节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面等教学知识内容，便于建构知识结构；学科思维导图知识点可逐级、逐个展开，导图工具具备归纳总结功能，可将相邻知识节点一键快速归纳，并添加文本、图片、音频、视频等辅助讲解，进行知识点关联发散。思维导图支持自定义连接线、节点样式。 26.为保证售后服务质量及软硬件适配性，要求所投软件与硬件为同一品牌。 | 8 | 台 |  |  |  |
| 2 | 黑板 | 1.黑板长度≥4300*1305mm，高度可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套。 2.结构：双层结构，内层为两块固定书写板左右各一块，中间预留放置电子产品空间，外层为两块滑动书写板，开闭自如确保一体机的安全管理。3.内板：正面左右两侧无边框设计，上下边框正面高度不超8mm，最大限度的增大书写面。 4.边框：采用高强度香槟色电泳铝合金型材，性能符合GB5237.3标准，横框规格≤57mm×78mm，立框规格≤29mm×100mm。轨道上置隐藏式H滑动系统，杜绝灰尘及杂物进入，结构性解决滑动受灰尘影响的问题。配有宽度≥30mm的L型多用槽，多用槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，可放置书写笔、教鞭等教具，不影响滑动板滑动，也可用于灰尘集中处理。 5.板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，光泽度≤12光泽单位，板面表面附有一层透明保护膜；没有因黑板本身原因产生的眩光MW，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 6.衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板。 7.背板：采用镀锌钢板，机械化流水线一次成型。 8.滑轮：双组高精度轴承上吊轮L，下平滑动系统，上下均匀安装，滑动流畅、噪音小、前后定位精确，下滑轮采用弹片式结构，有效降低书写晃动。 | 8 | 台 |  |  |  |
| 3 | 高拍仪 | 1、整机环保材质，圆弧倒角，托板采用磁吸+机械锁+阻尼开合收拢，非气压杆联动，防止托板打开跌落，保护师生安全。 2、镜头像素≥800万，分辨率≥3264*2448，拍摄A4幅面。 3、视频展台带抬臂启动软件功能，打开镜头臂杆即可启动教学软件，合拢臂杆可关闭软件。 4、带≥2个USB数据连接口，可挂墙或者放在桌面上使用。 5、采用自动对焦镜头，可通过触摸的方式对焦，也可在软件上控制，减少因课件翻页和光线变化时出现频繁对焦的情况，提高教学演示效率。 6、箱内的拍摄杆要求模块化可拆卸，不用拆卸挂箱即可更换臂杆，方便布线和维护。 7、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计。 8、展台成像画面可以实时批注，预设多种笔划粗细及颜色选择，支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 9、图像特技：黑白、延时拍照、负片、二维码扫码、聚光灯、镜像、自动曝光、视频冻结、旋转、同屏对比教学、屏幕录制。 10、软件自带虚拟黑板功能，截取实物展示的某一重点内容在虚拟黑板模式下进行单独批注讲解，板书支持保存和二次打开、编辑，使授课变得简单轻松。 11、软件支持故障自检功能，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性的修复和解决方案，可判断硬件连接、解码器、显卡驱动、摄像头占用等问题，同时也有显示微信和技术电话提供协助。 | 8 | 台 |  |  |  |
| 4 | 运维管理系统 | 1.系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理员在PC、嵌入式系统等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作。 2.系统支持多类型设备接入，集中运维。包含班班通设备、录播设备、班牌设备、校园屏显设备、学生平板设备。 3.批量关联：支持通过设备辅助管理软件，在单台班班通设备关联学校代码后，自动发现并关联同网段下其他班班通设备。 4.多场景锁屏：支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁。其中“下课锁屏”功能开启后，老师授课结束后可在班班通设备上点击“下课锁屏”按钮即可锁屏，保证班班通设备的使用秩序；其中“开机自动锁屏”可根据用户实际管理习惯，灵活设置不同分组的设备，开机后自动锁屏，以便于学校不同年级间分段管理；设备锁屏后，支持无网络情况下，使用者通过手机微信扫一扫验证身份后获取唯一临时解锁密码进行解锁使用，以防止设备被学生违规使用，影响设备性能。 5.领导视窗：支持同时查看9教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；并支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，完整还原课堂全貌。其中摄像头画面可直接使用班班通自带摄像头，无需额外购置，方便且实惠。单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、发语音直接干预，也可记录备注，事后教育；支持记录所有管理员的巡视记录，方便回溯。 6.智慧管控：支持设备长时间无人使用时，自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态，保护显示器，延长班班通使用寿命。 7.软件静默安装：支持用户自主上传官方正版软件，经过人工封装软件后，批量将软件发送至班班通设备安装，整个安装过程完全无感，不影响正常教学。 8.弹窗AI拦截：支持一键开启全校班班通设备的不良弹窗AI拦截过滤能力，设备辅助管理软件实时监测弹出窗口，当有窗口弹出时，会自动使用“不良弹窗AI模型”判断，判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口，以保证课堂教学稳定进行。 9.冰点穿透：支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件、传输大文件，设备接收到后会立即执行，并在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可永久性使用已安装软件、已传输文件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻。 10.冰点还原：支持远程批量设置设备的冰冻状态；支持实时监测设备冰点存在的风险，并提供对应解决方案。 11.登录方式多样性：支持账号/密码、手机扫码登录。扫码登录：用户首次登录时绑定微信用户ID与账号的对应关系，之后即可通过微信扫一扫安全登录。 12.系统自定义：支持自定义系统logo和系统名称，适用于校园定制系统。 13.权限管理：支持学校高级管理员添加多位管理员协同管理，并支持为普通管理员分配不同权限，权限支持按系统功能菜单分配、按管理设备分配方式。并支持转让高级管理员给其他管理员。 14.并行管理：支持实时展示不少于20台设备的运行画面，并支持切换画面模式/列表模式，方便管理员根据实际管理需要选择管理模式。 15.查看信息：支持查看设备当前使用老师信息，以及最近一次设备解锁时间、解锁方式、解锁老师，实时了解班班通设备教学应用情况。 16.分组管理：支持根据设备类型、设备所属年级/场地/自定义分组、设备开关机状态进行分组管理；支持文字检索设备名称，快速定位对应设备进行定向精准管理。 17.详情管理：支持查看单台设备的当日开机次数、开机时间分布情况、软件使用时长top、内存/硬盘占用情况、基础参数；并持远程修改设备关联信息。 18.大文件传输：支持同时上传多个大于50MB的文件，并可批量发送至多台设备。 19.循环指令：支持设置即时、定时、循环模式的关机、重启、打铃、锁屏/解锁指令。其中打铃指令支持上传自定义铃声、设置播放时长。 20.消息通知：支持发送提醒类通知、全局弹窗类紧急通知、桌面常驻类公告通知。支持设置常用通知消息模版，便于快捷发布。 21.远程控制：支持远程实时控制设备，可监测设备当前运行界面，并远程操作设备界面，适用于远程维护和修复设备软件问题。 22.倒计日：支持支持设置倒计日，用于重大教学安排的提醒，并可定向远程开启/关闭指定设备的倒计日功能。 | 8 | 套 |  |  |  |
| 5 | 班班通辅材 | 1.配线、接插件，紧固件，扎带等辅材。 | 8 | 套 |  |  |  |
| 6 | 班班通系统集成服务 | 1.班班通系统调试及集成服务等。 | 8 | 间 |  |  |  |
| 二、多功能实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交互式触控平板 | 整体设计 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。整机采用全金属外壳设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 2.整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 3.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 4.整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB调节范围。 5.整机全通道侧边栏快捷菜单支持快捷调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 6.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 7.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 8.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机等设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用等窗口。 9.整机屏幕触摸有效识别高度不超过1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过1.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 10.在整机全信号源通道下，支持十指长按屏幕5秒和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。 11.支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。 12.整机全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，可以查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 13.整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 14.支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 15.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。 16.具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键熄屏的功能。 17.整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 18.玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。整机采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能。 19.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 20.整机电磁干扰ITE达到国标GB/T9254.1-2021ClassB等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施，不接受GB/T9254.1-2021ITEClassA等级产品。 电脑模块 1.CPU采用国产自主可控芯片，处理器核数≥8核，主频≥2.7GHz。内存：8GB或以上配置。硬盘：256GB或以上固态硬盘。 2.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 3.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 4.提供操作系统核心组件的完整性保护功能，当受保护文件被破坏时，会自动执行禁止或警告策略。提供常用系统工具包括磁盘管理、文件浏览器、系统监视器、光盘刻录、计算器等。 5.支持通过自研浏览器上网，拦截网页中恶意弹窗、诱导点击跳转至不良内容、低俗庸俗等有害页面的行为，在线查阅拦截报表统计。操作系统产品具有应用商店，应用商店可针对教育行业提供教育专属应用，并可以提供各地方的智慧教育云平台应用。 交互式白板软件： 1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USBkey进行身份快速识别登录。支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。 2.支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件；同时支持链接分享课件，接收方打开链接后可直接输入账号获取课件。 3.支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。 4.高级图形：支持对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形绘制，同时支持自定义绘制复杂的任意多边形及曲边图形。 5.路径动画：支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 6.快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。 7.蒙层工具：一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏，授课模式下可通过擦除蒙层展现隐藏内容，丰富课件互动展示效果。 8.互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 9.智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于9种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 10.分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于3种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。 11.数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于20个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 12.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。 13.支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接，在多终端进行二次编辑。 14.支持PPT解析课件、互动云课件和云端资源调用等多种备课方式。教师可直接在课件中调取试题、微课视频、仿真实验等云端资源，可创建试题、课堂互动游戏、思维导图、网络画板、学科工具形成互动课件。 15.交互表格工具 具备交互表格功能，课件可自由插入表格，预置不少于6种表格样式，支持边框、底纹设置，自由合并单元格；表格支持自由输入文本，且根据文本内容可一键自动调整行列宽高；表格通过表格首行首列交接处的按键可一键精准增加行列；具备遮罩功能，表格中任一单元格可添加遮罩掩盖单元格内容，授课模式点击即可取消遮罩，便于教师交互式教学。 16.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动课件。支持单份导入的导入方式，保留pptx原文件中的文字，图片，表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。 17.支持对多对象的叠放层级、对齐方式进行设置，可批量组合、锁定课件对象。对象移动时自动弹出对齐线及等距线辅助排版。 18.支持给课件内所有的元素对象创建超链接，可链接到对象所在课件的相关页面、网页。 19.内置图片处理功能，无需借助图片处理软件，可对课件内的图片进行抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边。内置图片裁切功能。无需调用截图工具，可直接对课件内容的图片进行裁切，裁切面积可自由调整。 20.提供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式等不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。 21.云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照。 22.具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制。 23.蒙层工具 可一键为课件文本、图片、形状等对象添加蒙层将其隐藏，授课模式下可通过橡皮擦工具、或手势擦除蒙层展现隐藏内容。 24.动画 提供至少32种应用于文本、形状、图片等课件元素的触发动画，可对动画的设置触发条件、动画声效、动画时长、动画延迟和动画方向进行自定义设置。支持对任意课件元素自定义路径动画，可自由绘制动画移动轨迹使课件元素沿轨迹路径进行移动。一个课件元素支持同时设置多组出现、消失、路径动画。 25.学科思维导图工具 内嵌学科思维导图功能，提供思维导图、鱼骨图及组织结构图等知识结构化工具，提供不少于13种预设模板，可自由增删或拖拽编辑知识节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面等教学知识内容，便于建构知识结构；学科思维导图知识点可逐级、逐个展开，导图工具具备归纳总结功能，可将相邻知识节点一键快速归纳，并添加文本、图片、音频、视频等辅助讲解，进行知识点关联发散。思维导图支持自定义连接线、节点样式。 26.为保证售后服务质量及软硬件适配性，要求所投软件与硬件为同一品牌。 | 8 | 台 |  |  |  |
| 2 | 黑板 | 1.黑板长度≥4300*1305mm，高度可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套。 2.结构：双层结构，内层为两块固定书写板左右各一块，中间预留放置电子产品空间，外层为两块滑动书写板，开闭自如确保一体机的安全管理。3.内板：正面左右两侧无边框设计，上下边框正面高度不超8mm，最大限度的增大书写面。 4.边框：采用高强度香槟色电泳铝合金型材，性能符合GB5237.3标准，横框规格≤57mm×78mm，立框规格≤29mm×100mm。轨道上置隐藏式H滑动系统，杜绝灰尘及杂物进入，结构性解决滑动受灰尘影响的问题。配有宽度≥30mm的L型多用槽，多用槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，可放置书写笔、教鞭等教具，不影响滑动板滑动，也可用于灰尘集中处理。 5.板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，光泽度≤12光泽单位，板面表面附有一层透明保护膜；没有因黑板本身原因产生的眩光MW，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 6.衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板。 7.背板：采用镀锌钢板，机械化流水线一次成型。 8.滑轮：双组高精度轴承上吊轮L，下平滑动系统，上下均匀安装，滑动流畅、噪音小、前后定位精确，下滑轮采用弹片式结构，有效降低书写晃动。 | 8 | 台 |  |  |  |
| 3 | 高拍仪 | 1、整机环保材质，圆弧倒角，托板采用磁吸+机械锁+阻尼开合收拢，非气压杆联动，防止托板打开跌落，保护师生安全。 2、镜头像素≥800万，分辨率≥3264*2448，拍摄A4幅面。 3、视频展台带抬臂启动软件功能，打开镜头臂杆即可启动教学软件，合拢臂杆可关闭软件。 4、带2个USB数据连接口，可挂墙或者放在桌面上使用。 5、采用自动对焦镜头，可通过触摸的方式对焦，也可在软件上控制，减少因课件翻页和光线变化时出现频繁对焦的情况，提高教学演示效率。 6、箱内的拍摄杆要求模块化可拆卸，不用拆卸挂箱即可更换臂杆，方便布线和维护。 7、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计。 8、展台成像画面可以实时批注，预设多种笔划粗细及颜色选择，支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 9、图像特技：黑白、延时拍照、负片、二维码扫码、聚光灯、镜像、自动曝光、视频冻结、旋转、同屏对比教学、屏幕录制。 10、软件自带虚拟黑板功能，截取实物展示的某一重点内容在虚拟黑板模式下进行单独批注讲解，板书支持保存和二次打开、编辑，使授课变得简单轻松。 11、软件支持故障自检功能，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性的修复和解决方案，可判断硬件连接、解码器、显卡驱动、摄像头占用等问题，同时也有显示微信和技术电话提供协助。 | 8 | 台 |  |  |  |
| 4 | 运维管理系统 | 1.系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理员在PC、嵌入式系统等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作。 2.系统支持多类型设备接入，集中运维。包含班班通设备、录播设备、班牌设备、校园屏显设备、学生平板设备。 3.批量关联：支持通过设备辅助管理软件，在单台班班通设备关联学校代码后，自动发现并关联同网段下其他班班通设备。 4.多场景锁屏：支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁。其中“下课锁屏”功能开启后，老师授课结束后可在班班通设备上点击“下课锁屏”按钮即可锁屏，保证班班通设备的使用秩序；其中“开机自动锁屏”可根据用户实际管理习惯，灵活设置不同分组的设备，开机后自动锁屏，以便于学校不同年级间分段管理；设备锁屏后，支持无网络情况下，使用者通过手机微信扫一扫验证身份后获取唯一临时解锁密码进行解锁使用，以防止设备被学生违规使用，影响设备性能。 5.领导视窗：支持同时查看9教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；并支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，完整还原课堂全貌。其中摄像头画面可直接使用班班通自带摄像头，无需额外购置，方便且实惠。单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、发语音直接干预，也可记录备注，事后教育；支持记录所有管理员的巡视记录，方便回溯。 6.智慧管控：支持设备长时间无人使用时，自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态，保护显示器，延长班班通使用寿命。 7.软件静默安装：支持用户自主上传官方正版软件，经过人工封装软件后，批量将软件发送至班班通设备安装，整个安装过程完全无感，不影响正常教学。 8.弹窗AI拦截：支持一键开启全校班班通设备的不良弹窗AI拦截过滤能力，设备辅助管理软件实时监测弹出窗口，当有窗口弹出时，会自动使用“不良弹窗AI模型”判断，判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口，以保证课堂教学稳定进行。 9.冰点穿透：支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件、传输大文件，设备接收到后会立即执行，并在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可永久性使用已安装软件、已传输文件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻。 10.冰点还原：支持远程批量设置设备的冰冻状态；支持实时监测设备冰点存在的风险，并提供对应解决方案。 11.登录方式多样性：支持账号/密码、手机扫码登录。扫码登录：用户首次登录时绑定微信用户ID与账号的对应关系，之后即可通过微信扫一扫安全登录。 12.系统自定义：支持自定义系统logo和系统名称，适用于校园定制系统。 13.权限管理：支持学校高级管理员添加多位管理员协同管理，并支持为普通管理员分配不同权限，权限支持按系统功能菜单分配、按管理设备分配方式。并支持转让高级管理员给其他管理员。 14.并行管理：支持实时展示不少于20台设备的运行画面，并支持切换画面模式/列表模式，方便管理员根据实际管理需要选择管理模式。 15.查看信息：支持查看设备当前使用老师信息，以及最近一次设备解锁时间、解锁方式、解锁老师，实时了解班班通设备教学应用情况。 16.分组管理：支持根据设备类型、设备所属年级/场地/自定义分组、设备开关机状态进行分组管理；支持文字检索设备名称，快速定位对应设备进行定向精准管理。 17.详情管理：支持查看单台设备的当日开机次数、开机时间分布情况、软件使用时长top、内存/硬盘占用情况、基础参数；并持远程修改设备关联信息。 18.大文件传输：支持同时上传多个大于50MB的文件，并可批量发送至多台设备。 19.循环指令：支持设置即时、定时、循环模式的关机、重启、打铃、锁屏/解锁指令。其中打铃指令支持上传自定义铃声、设置播放时长。 20.消息通知：支持发送提醒类通知、全局弹窗类紧急通知、桌面常驻类公告通知。支持设置常用通知消息模版，便于快捷发布。 21.远程控制：支持远程实时控制设备，可监测设备当前运行界面，并远程操作设备界面，适用于远程维护和修复设备软件问题。 22.倒计日：支持支持设置倒计日，用于重大教学安排的提醒，并可定向远程开启/关闭指定设备的倒计日功能。 | 8 | 套 |  |  |  |
| 5 | 多媒体讲台 | 1、整体设计符合人机工程学。 2、整体采用分体式结构，规格为长1200mm、宽700mm、高1000mm。 3、多媒体讲台整体采用≥1.0mm冷轧钢板，无接缝，边缘及拐角均采用圆弧设计，确保学生安全，耐冲击性强，防盗性能优越。 4、颜色选用哑光灰白色，LOGO板及下体前门采用木纹色，表面经脱脂磷化工艺处理后选用塑粉静电喷涂而成，耐腐蚀性强。 5、配置翻转式显示器保护盖，可容纳23寸以下的显示器，结构独特新颖。 6、键盘采用翻转式结构，节省空间，操作简单方便；键盘为标准键盘。 7、桌面右侧为隐藏式抽屉，可放置视频展台，空间560*540*200mm，承载重量≥12kg。 8、键盘盒下方为中控，可放置260x160mm内的中央控制器，整体结构紧凑，空间设计合理。 9、所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠。 10、全部的加工件均采用模具成型，先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性。 | 8 | 套 |  |  |  |
| 6 | 多功能实验室辅材 | 1.配线、接插件，紧固件，扎带等辅材。 | 8 | 套 |  |  |  |
| 7 | 多功能实验室系统集成服务 | 1.多功能实验室调试及集成服务等。 | 8 | 间 |  |  |  |
| 三、办公设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公电脑 | 1、显示屏：一体机≥23.8寸，分辨率≥1920*1080 2、CPU：核心数：≥八核，≥3.0GHz 3、内存：≥8GDDR4，最大可扩展≥32G 4、存储：不低于M.2512GSSD 5、显卡：独显≥2GB 6、显示：≥1*HDMI 7、网络：≥1*网口，无线网卡WiFi6.0+BT5.0 8、USB：≥4*USB3.0，≥3*USB2.0，≥1*Type-C | 25 | 台 |  |  |  |
| 2 | 系统软件 | 1.国产化办公软件、版式软件及流式软件，杀毒软件。 | 25 | 套 |  |  |  |
| 3 | 多功能一体机 | 1.类型：A4幅面，彩色打印、复印、扫描、传真一体机； 2.功能需求：具备文字文档打印、图片打印、份数设置，范围设置、页边距设置，缩放打印设置、打印队列管理；支持PC端打印状态监视； 3.支持自动双面打印、网络打印、平板稿台及自动进纸器扫描/复印，彩色/黑白复印； 4.支持自动双面扫描，采用双扫描头扫描模式； 5.打印速度≥26页/分钟； 6.首页打印时间黑白≤9.5秒，彩色≤10.5秒，预热时间≤16秒，打印准备时间≤3.8秒； 7.打印语言：PCL/PS； 8.设备接口：USB2.0，以太网； 9.内存容量≥512M，处理器频率≥800MHz； 10.打印分辨率：≥1200x1200dpi； 11.具有传真功能：调制解调器传输速率 2.4－33.6Kbps； 12.标配纸盒容量≥250页，手动进纸盘容量≥50页；标准出纸盒容量≥150页； 13.支持纸张克重60g~220g； 14.感光鼓寿命≥10万页，鼓粉分离耗材模式； 15.月打印负荷量≥8万页/月。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 黑白打印机 | 1.类型：A4幅面；打印、复印、扫描一体机； 2.功能需求：打印、复印、扫描； 支持文字文档打印、图片打印、份数设置、范围设置、页边距设置、缩放打印设置、打印队列管理等基本功能，支持PC端打印状态监视； 3.打印功能：自动双面打印、网络打印、USB打印； 4.复印功能：支持文字/照片/图文混合复印；支持多页合一复印、逐份复印； 5.扫描方式：输稿器（ADF）+平板（FB）； 6.扫描功能：支持USB扫描、网络Twain扫描； 7.ADF输稿器容量≥50页； 8.打印速度≥30页/分钟； 9.首页打印时间≤6.52秒，预热时间≤18.9秒，打印准备时间≤3.46秒； 10.设备接口：USB2.0，以太网； 11.内存容量≥512M，处理器频率≥1GHz； 12.打印分辨率：≥1200x1200dpi； 13.标配进纸盒容量≥250页，手动进纸盘容量≥10页，标准出纸盒容量≥150页； 14.鼓粉分离耗材模式；标配硒鼓寿命≥12000页； 15.月打印负荷量≥5万页/月。 | 3 | 台 |  |  |  |
| 13.计算机室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |  |  |  |
| 1 | 交互式触控平板 | 整体设计 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。整机采用全金属外壳设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 2.整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 3.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 4.整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB调节范围。 5.整机全通道侧边栏快捷菜单支持快捷调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 6.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 7.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 8.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机等设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用等窗口。 9.整机屏幕触摸有效识别高度不超过1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过1.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 10.在整机全信号源通道下，支持十指长按屏幕5秒和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。 11.支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。 12.整机全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，可以查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 13.整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 14.支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 15.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。 16.具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键熄屏的功能。 17.整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 18.玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。整机采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能。 19.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 20.整机电磁干扰ITE达到国标GB/T9254.1-2021ClassB等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施，不接受GB/T9254.1-2021ITEClassA等级产品。 电脑模块 1.CPU采用国产自主可控芯片，处理器核数≥8核，主频≥2.7GHz。内存：8GB或以上配置。硬盘：256GB或以上固态硬盘。 2.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 3.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 4.提供操作系统核心组件的完整性保护功能，当受保护文件被破坏时，会自动执行禁止或警告策略。提供常用系统工具包括磁盘管理、文件浏览器、系统监视器、光盘刻录、计算器等。 5.支持通过自研浏览器上网，拦截网页中恶意弹窗、诱导点击跳转至不良内容、低俗庸俗等有害页面的行为，在线查阅拦截报表统计。操作系统产品具有应用商店，应用商店可针对教育行业提供教育专属应用，并可以提供各地方的智慧教育云平台应用。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 黑板 | 1.黑板长度≥4300*1305mm，高度可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套。 2.结构：双层结构，内层为两块固定书写板左右各一块，中间预留放置电子产品空间，外层为两块滑动书写板，开闭自如确保一体机的安全管理。3.内板：正面左右两侧无边框设计，上下边框正面高度不超8mm，最大限度的增大书写面。 4.边框：采用高强度香槟色电泳铝合金型材，性能符合GB5237.3标准，横框规格≤57mm×78mm，立框规格≤29mm×100mm。轨道上置隐藏式H滑动系统，杜绝灰尘及杂物进入，结构性解决滑动受灰尘影响的问题。配有宽度≥30mm的L型多用槽，多用槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，可放置书写笔、教鞭等教具，不影响滑动板滑动，也可用于灰尘集中处理。 5.板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，光泽度≤12光泽单位，板面表面附有一层透明保护膜；没有因黑板本身原因产生的眩光MW，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 6.衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板。 7.背板：采用镀锌钢板，机械化流水线一次成型。 8.滑轮：双组高精度轴承上吊轮L，下平滑动系统，上下均匀安装，滑动流畅、噪音小、前后定位精确，下滑轮采用弹片式结构，有效降低书写晃动。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 高拍仪 | 1、整机环保材质，圆弧倒角，托板采用磁吸+机械锁+阻尼开合收拢，非气压杆联动，防止托板打开跌落，保护师生安全。 2、镜头像素≥800万，分辨率≥3264*2448，拍摄A4幅面。 3、视频展台带抬臂启动软件功能，打开镜头臂杆即可启动教学软件，合拢臂杆可关闭软件。 4、带2个USB数据连接口，可挂墙或者放在桌面上使用。 5、采用自动对焦镜头，可通过触摸的方式对焦，也可在软件上控制，减少因课件翻页和光线变化时出现频繁对焦的情况，提高教学演示效率。 6、箱内的拍摄杆要求模块化可拆卸，不用拆卸挂箱即可更换臂杆，方便布线和维护。 7、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计。 8、展台成像画面可以实时批注，预设多种笔划粗细及颜色选择，支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 9、图像特技：黑白、延时拍照、负片、二维码扫码、聚光灯、镜像、自动曝光、视频冻结、旋转、同屏对比教学、屏幕录制。 10、软件自带虚拟黑板功能，截取实物展示的某一重点内容在虚拟黑板模式下进行单独批注讲解，板书支持保存和二次打开、编辑，使授课变得简单轻松。 11、软件支持故障自检功能，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性的修复和解决方案，可判断硬件连接、解码器、显卡驱动、摄像头占用等问题，同时也有显示微信和技术电话提供协助。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 多媒体讲台 | 1、整体设计符合人机工程学。 2、整体采用分体式结构，规格为长1200mm、宽700mm、高1000mm。 3、多媒体讲台整体采用≥1.0mm冷轧钢板，无接缝，边缘及拐角均采用圆弧设计，确保学生安全，耐冲击性强，防盗性能优越。 4、颜色选用哑光灰白色，LOGO板及下体前门采用木纹色，表面经脱脂磷化工艺处理后选用塑粉静电喷涂而成，耐腐蚀性强。 5、配置翻转式显示器保护盖，可容纳23寸以下的显示器，结构独特新颖。 6、键盘采用翻转式结构，节省空间，操作简单方便；键盘为标准键盘。 7、桌面右侧为隐藏式抽屉，可放置视频展台，空间560*540*200mm，承载重量≥12kg。 8、键盘盒下方为中控，可放置260x160mm内的中央控制器，整体结构紧凑，空间设计合理。 9、所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠。 10、全部的加工件均采用模具成型，先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 学生电脑 | 1.采用一体机终端设计，屏幕尺寸≥23.8寸； 2.CPU：核心数量≥八核，主频≥3.0GHz； 3.内存：≥8GDDR4； 4.硬盘：≥512G固态硬盘； 5.原生接口：USB接口≥7个，其中USB3.0接口≥4个，Type-C接口≥1个； 6.网卡：千兆网卡≥1个，带指示灯。配置无线网卡，支持Wifi6； 7.键鼠：配套USB有线键鼠套装； 8.系统：出厂预装国产操作系统。 | 55 | 台 |  |  |  |
| 6 | 教师电脑 | 1.采用一体机终端设计，屏幕尺寸≥23.8寸； 2.CPU：核心数量≥八核，主频≥3.0GHz； 3.内存：≥8GDDR4； 4.硬盘：≥512G固态硬盘； 5.原生接口：USB接口≥7个，其中USB3.0接口≥4个，Type-C接口≥1个； 6.网卡：千兆网卡≥1个，带指示灯。配置无线网卡，支持Wifi6； 7.键鼠：配套USB有线键鼠套装； 8.系统：出厂预装国产操作系统。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 计算机教室软件 | 1、为方便管理员日常镜像更新和维护，需支持以下至少三种镜像更新模式。支持在Web管理界面上采用远程虚拟机的方式更新，实现远程更新操作；支持从管理平台配置指定终端设备上制作镜像，终端启动自动进入更新模式，终端完成更新后上传镜像到主机；支持任意终端的离线更新模式，终端设备不连接管理平台即可在设备本地执行更新任务，后续连接到管理平台将离线制作的镜像上传并下发给其他终端设备； 2、支持镜像模板编辑的链接分享，支持分享链接给需要编辑镜像的其他用户或管理员，在浏览器中直接输入镜像链接地址即可执行镜像编辑； 3、为方便管理员的管理和运维，支持管理员添加外设控制策略时，针对单个或多个教室下发策略，同时允许添加例外终端。为避免操作失误，简化操作，需支持展示已选教室或终端对象的列表，支持对已选对象的添加和移除功能；支持策略优先级管理，可通过策略移动，来调整策略的生效优先级； 4、平台提供主题定制功能，可分别针对但不限于登录页、浏览器标签和菜单栏提供用户自定义操作项，用户只需按照特定的要求上传和填写相关信息，即可完成主题定制； 5、管理平台可实现教学终端的分组管理，支持自动归组功能，终端接入网络后，可通过终端ip自动纳管到指定分组；支持通过导入填写终端IP，MAC地址的清单进行统一批量自动分组，导入后即可完成所有设备的自动分组，支持清单的多次导入，支持通过追加的方式进行新增终端的导入和分组；提供清单模板的下载功能；支持针对未自动归组终端进行手动分组，移动分组功能，满足对终端的有序管理和高效运维； 6、支持管理平台上的文件分发，支持文件的上传、查询、删除功能。支持通过管理平台将文件下发至指定的终端设备或桌面，可指定的存放位置。支持断点续传，支持对分发失败的任务进行重新分发。支持在管理平台上进行集中的软件下发到终端上，完成自动部署安装。支持多种软件格式(如：exe、reg、bat、msi)； 7、支持在首页展示平台告警信息，告警信息需包含具体告警时间、所属集群服务器、告警名称和告警类型、告警对象和告警详情、告警是否结束等信息，为了方便管理员快速识别告警状态，通过不同的颜色标识进行区分，告警信息更加醒目；可同时展示多个集群下的告警信息，支持快速跳转至某一集群下的告警管理模块，查看更加详细的内容； 8、支持告警日志，通过图表的方式清晰展示特定时间段内的告警日志，包括但不限于近12小时、最近1天、最近1周、最近1月的告警日志，也可通过自定义时间段进行告警日志的查询和筛选；为了便于告警日志的查看和区分，针对不同的告警类型，采用不同的颜色进行区分和表现，支持按需要选择不同的告警类型进行展示； 9、支持屏幕水印功能，可展示包括终端序号、频道号、IP地址、在线状态、云主机ip等信息，进入系统后，桌面可置顶显示设置的信息水印； 10、为了更方便的了解学生终端镜像的缓存进度和状态，可在管理平台和学生端同步查看镜像的缓存状态，包括更新缓存进度百分比、下载速度、剩余时间，更新所用时间、镜像总大小以及剩余下载大小等； 11、支持全web化镜像编辑和管理，实时在线镜像编辑功能，在管理平台上实现在线镜像编辑，并下发给终端，管理员不需要到现场操作设备；完成编辑后可以配置更新模式为自动更新或推送更新，镜像更新可以和用户使用同时进行，不影响正在使用此镜像的其他用户；支持实时查看终端的镜像更新进度，终端镜像更新后，需要使用新镜像的终端可立即重启生效； 12、为避免误操作导致基础镜像损坏，支持还原点功能，在进行镜像更新的时候，系统可自动生成还原点，可生成多个还原点，还原点数量不少于6个；管理员可选择某个还原点，恢复到特定的镜像状态，支持镜像损坏快速恢复；支持还原点合并，支持还原点更新记录，支持根据记录追溯镜像的更新历史； 13、支持控制外设接口类型的启用和禁用功能，至少包括USB口、串口、并口；支持U盘、移动硬盘等存储设备的启用、禁用、读、写控制功能；支持控制无线网卡、打印机、扫描仪、摄像头的启用和禁用功能； 14、支持在管理平台设置软件安全策略功能，支持策略的增、删、改、查，支持软件黑白名单列表管理功能，支持配置监控模式(黑名单模式或白名单模式)等，系统只能运行黑白名单库中受信任的软件，不可运行不受信任的软件；支持策略优先级管理，可通过策略移动，来调整策略的生效优先级； 15、支持课表的增删改查，可以在平台中针对每一间教室的每一节课，设置课程镜像，可设置每节课的起止时间，精确到分钟；支持单双周排课。 16、支持在学生学习过程中，教师可以使用教师端远程监看学生活动。支持“监控”、“共享”和“监视”三种模式，可实现对学生桌面的查看和必要的控制协助；教师端可以拍照留存学生端操作或者直接转播给其他学生学习借鉴。教师端可以黑屏警告学生端或者远程关闭学生端运行程序；支持老师桌面单一屏幕同时显示36个学生端的监控界面；在监看学生屏幕过程中，老师可进行画笔批注操作、录像；可设置学生屏幕平移或缩放显示，360度旋转等；支持对学生发起语音对话或接受学生发起的语音；支持教师端设置单屏幕显示学生端监视屏幕的最大数量，设置学生屏幕切换持续时间和视图持续时间；支持国产化系统环境下的远程监控。 17、作业空间内置师生网盘功能，教师可将作业素材上传至网盘中。学生可通过作业空间账号直接登录，学生没有做完的作业或文件，可以上传到在作业空间中独立的存储空间中；提供网盘文件传输状态管理，提供传输列表，对正在上传、正在下载、传输完成的内容进行展示和管理，展示文件名称，上传/下载传输进度和最终状态。 18、支持多种教学模式，包括信息课模式和考试模式等，支持自定义教学场景模式，每个模式对应不同的教学镜像；学生端批量同步切换至制定的镜像系统，切换时终端可无需重新启动，教学课程切换时间少于30秒。 | 56 | 套 |  |  |  |
| 8 | 电脑桌 | 1、尺寸：1400×600×750mm(±5mm)。 2、键盘台阶面采用≥25mm，其它采用≥18mm厚刨花板，基材表面压贴三聚氰胺饰面，其截面用PVC封边条机械高温热熔胶封边。 3、五金配件表面电镀处理。脚垫：采用ABS材料。 4、结构：外突角圆弧设计，防学生磕到，保证安全。键盘台面为台阶固定式，无需轨道。 | 28 | 套 |  |  |  |
| 9 | 学生椅 | 1.采用冷轧方管，表面经过酸洗、磷化、静电粉末喷涂，经高温烘烤漆面吸附力强，不易刮花、脱落，无气味，无污染。 | 56 | 个 |  |  |  |
| 10 | 48口接入交换机 | 1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥166Mpps； 2、整机提供≥48个千兆电口，≥4个千兆光口； 3、支持MAC地址认证、802.1x认证、Portal认证等多种安全认证方式，实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发； 4、支持SNMPv1/v2c/v3、CLI（命令行）、Web网管、SSHv2.0等多样化的管理和维护方式；支持RMON、多日志主机、端口流量统计和网络质量分析，便于网络优化和改造。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 24口接入交换机 | 1.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps； 2.支持10/100/1000Base-T以太网接口≥24个，千兆SFP接口≥4个。 3.支持PNP按钮，长按可恢复出厂配置并复位设备，短按可支持复位设备，用于接入交换机配置变更及快速复位满足。 4.支持CPCAR、动态ARP检测、攻击溯源、可信启动等安全功能。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 12口光纤配线架 | 1.规格：≥12路机架式光纤配线架； 2.金属材质：箱体为冷轧钢板，喷塑； 3.使用温度：-40～+70℃； 4.湿度：≤85%（温度85℃±3℃）； 5.含≥12个耦合器。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 13 | 尾纤 | 1.长度：≥1米； 2.插入损耗：≤0.2dB； 3.回波损耗：≥50dB。 | 16 | 根 |  |  |  |
| 14 | 光纤跳线 | 1.长度：≥3米； 2.插入损耗：≤0.2dB； 3.回波损耗：≥50dB。 | 2 | 对 |  |  |  |
| 15 | 网络跳线 | 1.满足TIA-EIA-568-C.2-2009标准的要求 2.水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 3.跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 4.跳线线缆类型：24AWG对绞芯线 5.跳线线缆护套材质：PVC 6.跳线线缆外径：6.2±0.2mm 7.近端串音衰减≥38.8dB@250MHz 8.跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 9.连接方式：RJ45端插接RJ45配线架 10.跳线长度≥1.5米 11.适用信号：六类非屏蔽信道 | 55 | 根 |  |  |  |
| 16 | 千兆光模块 | 1.千兆光纤模块 | 2 | 块 |  |  |  |
| 17 | 计算机室辅材 | 1.配线、接插件、紧固件、扎带等辅材。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 18 | 计算机室系统集成服务 | 1.计算机室系统调试及集成服务等。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |